Cours ( 18 points )

IMRT1 -  2007-2008 Corrigé partiel évaluation n°3 25/01/2008

## QCM ( Indiquez sans justification pour chacune de ces affirmations si elle est vraie ou fausse) ( 6 pts )

Réponse exacte : 0,5 point ; réponse fausse : - 0,5 point ; pas de réponse : 0 point.

- Pour que les raies K apparaissent dans le spectre de rayons X, il faut que l’énergie des électrons incidents soit :

    - Supérieure ou égale à l’énergie de liaison des électrons de la couche K

    - Inférieure à l’énergie de liaison des électrons de la couche K

    - Autre réponse à compléter…

- Un tube de Coolidge :

    - Produit un faisceau X formé essentiellement d’électrons de freinage

    - Produit un faisceau X émis uniquement dans la direction perpendiculaire à la cible

    - Produit un faisceau X formé essentiellement de photons de freinage

    - Produit un spectre continu de raies X caractéristiques de l’élément cible.

- Quand on augmente la tension appliquée d’un tube de Coolidge :

    - Le flux de rayons X augmente

    - Les rayons X produits sont plus pénétrants

    - La longueur d’onde minimum o des rayons émis augmente

- Dans un tube de Coolidge, la puissance totale rayonnée:

    - Dépend plus de l’intensité du courant d’alimentation du tube que de la tension accélératrice

    - Est indépendante de la nature de l’anticathode

    - Dépend de la forme de l’anticathode

## Questions et applications de cours  ( 12 pts )

- Définir d’un point de vue énergétique ce qu’est  :

    - un dipôle récepteur

    - un dipôle générateur

- Donner la relation reliant la puissance et l’énergie ( préciser les unités utilisés )

- Comment procéder pour augmenter la puissance d’un transfert d’énergie ?

- Dessiner et légender les arbres des puissances ( ou des énergies ) des dipôles suivants , et donner pour chacun d’eux la formule littérale définissant son rendement ( préciser clairement quelle est la puissance apportée et la puissance utile récupérée ):

    - Moteur électrique

    - Pile électrique

    - Tube de Coolidge

- Un rayonnement polyénergétique constitué de deux raies X de longueurs d’onde  et , de flux respectifs N1 et N2 est émis avec une puissance de rayonnement P = 2,5 W . 
 Le flux N2 est le double du flux N1 .

Calculer les énergies E1 et E2 associées à   et  . Donner la relation littérale définissant la puissance émise P pour un tel rayonnement . Calculer alors N1, N2 et le flux total de photons X émis par ce rayonnement.

# Exercices ( 22 points )

## Exercice 1 : Electricité et chauffage ( 11 pts )

- Pour le camping, on dispose de deux petites résistances chauffantes identiques. Celles-ci sont prévues pour délivrer une puissance nominale de 15 W quand elles sont alimentées par une batterie d’accumulateurs d'automobile ( de tension constante égale à 12 V ) .
Quand on utilise une de ces résistances dans de telles  conditions, quelle intensité de courant l’alimente ? En déduire sa résistance.

- On veut comparer deux branchements des résistances étudiées au 2°) :

    - Branchement 1 : Les deux résistances branchées en série sont alimentées par la batterie

    - Branchement 2: Les deux résistances branchées en dérivation sont alimentées par la batterie

a- Représenter ces deux branchements.

b- Pour chaque branchement, déterminer ( dans l’ordre de votre choix ) :  la tension aux bornes de chaque résistance chauffante, l’intensité du courant qui les parcourt, la puissance qu’elle absorbe ( flécher et nommer les grandeurs électriques étudiées ).

c- Pour chaque branchement, quelle est alors la puissance délivrée par la batterie d’accumulateurs ?

- (Question indépendante ) on chauffe grâce à une des résistances vues auparavant ( délivrant une puissance de 15 W )  0,20 litre d’eau contenu dans une petite casserole en aluminium de masse 120 g  ( la capacité thermique massique de l’aluminium est  CAl = 920 J.kg-1.K-1  et celle de l’eau 
Ceau = 4180 J.kg-1.K-1  ). La température de l’eau est de 18°C et on souhaite l’amener à 30°C.

a- Quelle chaleur doit-on fournir par effet Joule ( on suppose qu’il n’y  a pas de pertes de chaleur dans l’air ambiant ) ?

b- En combien de temps atteint-on cette température ?

## Exercice 2 : Production de rayons X ( 11 pts )

Un tube de Coolidge est alimenté par une tension de 75 kV et est traversé par un courant d'intensité
 I = 50 mA. Son anode est en tungstène  .

Le spectre de rayons X produits par ce tube, le diagramme énergétique simplifié de l’atome de tungstène et les caractéristiques des métaux cités dans l’exercice sont fournis sur la feuille annexe.

a- Compléter le diagramme énergétique du tungstène pour y faire apparaître toutes les raies du spectre.

b- Calculer les énergies des raies K , les reporter sur le spectre ( en keV ) .

- Déterminer et calculer ( en J et en keV ) l’énergie maximale du spectre continu , la reporter sur le spectre.

- Calculer la puissance rayonnée PR pour un rendement  = 0,9%.

- Calculer l'élévation de température de la cible pendant la durée t = 0,2 s d’un examen en supposant qu'elle absorbe toute la chaleur dégagée.

( Caractéristiques géométriques de la cible : épaisseur = 2,0 mm ; Surface = 2,0 cm2  )

- Quelle masse de cuivre devrait entourer la cible pour limiter l'élévation de température à 50 °C ?

- Calculer le rendement ' et la puissance rayonnée PR’ pour une tension U' = 50 kV, un courant d'intensité I' = 30 mA et avec une anticathode de molybdène de même géométrie que celle faite en tungstène.

IMRT1   Evaluation 3 - 25 janvier 2008   NOM: 				Prénom :

Données pour les exercices :  charge élémentaire :

célérité de la lumière 		 constante de Planck :

Tungstène : symbole : W ; numéro atomique Z = 74 ; masse volumique  ;  capacité thermique massique:  ; température de fusion : 3410°C

Cuivre : Z = 29 ; capacité thermique massique :

Molybdène : Z = 42  ; capacité thermique massique :

- Spectre d’émission d’un tube de Coolidge

- Diagramme énergique simplifié du tungstène