##### Thème : 	le   systeme  de  freinage

##### TITRE :    EFFECTUER  LE   DIAGNOSTIC  D’UN  SYSTEME  DE

##### FREINAGE AUTO IV   DIAG1 3 C

##### TYPE :

|  | ###### Dossier ressources formateurs |
| --- | --- |
|  | Cours |
|  | Cours corrigé |
|  | T.P. / T.D. |
|  | T.P. / T.D. corrigé |

| Date mise à jour |  | Auteur référent |
| --- | --- | --- |
| 20 Juin 2005 |  | Nom : BORY Jean-Claude Établissement : LP Etienne Mimard SAINT-ETIENNE Adresse électronique : jc.bory@wanadoo.fr |

DOSSIER  DE  TRAVAIL :

1)  Etude des rubriques constituant un relevé au banc de freinage

| Q |  |
| --- | --- |

FREIN  DE  SERVICE  ESSIEU  AVANT

Résiduel :                                                                    TRAVAIL DEMANDE :

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 9(A) | 10(A) |

Ovalisation :

| 1) Comment est obtenue la valeur « 13 » | UNITE | GAUCHE | DROITE |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE maximum | daN | 15 | 29 |
| FORCE minimum | daN | 13 | 27 |
| DIFFERENCE | daN | 2(A) | 2(A) |
| DIFFERENCE | % | 13(A) | 6(A) |

correspondant à la différence en % ?

( 2 :15) x 100 = 13%

Déséquilibre maximum de l’essieu :                   2)- Quelle est la valeur de déséquilibre

De l’essieu AV ?   7%

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE | ESSIEU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 202 | 186 |  |
| DESEQUILIBRE | % |  |  | 7(A) |

-  Comment est-elle calculée ?

[(202- 186) : 202] x 100 = 7%

Force de freinage maximum avant :

- Quelle est la valeur à ne pas dépas-

| -ser pour éviter un refus au contrôle | UNITE | GAUCHE | DROITE | ESSIEU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 202 | 186 |  |
| DESEQUILIBRE | % |  |  | 7(A) |
| FORCE VERTICALE | daN | 306 | 240 | 546 |
| TAUX | % | 66(A) | 77(A) | 71(A) |

Technique ?    30%

3) a quoi correspond la valeur 306?

Le poids supporté par la roue AVG

4) Pourquoi est-elle plus importante

à gauche ? Il y a le chauffeur au

poste de conduite

FREIN DE SERVICE ESSIEU ARRIERE

5) Comment sont obtenus les taux

66% à G. et 77% à D. ?

Résiduel :

| (202 : 306) x 100 = 66% | UNITE | GAUCHE | DROITE |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 5(A) | 5(A) |

( 186 : 240) x 100 = 77%
                                                                                                            ( 66+77) : 2  = 71%

Ovalisation :

| Légende : A : BON | UNITE | GAUCHE | DROITE |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE maximum | daN | 21 | 19 |
| FORCE minimum | daN | 21 | 18 |
| DIFFERENCE | daN | 0(A) | 1(A) |
| DIFFERENCE | % | 0(A) | 5(A) |

B  MOYEN

C  MAUVAIS

Déséquilibre maximum de l’essieu :

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE | ESSIEU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 65 | 52 |  |
| DESEQUILIBRE | % |  |  | 19(A) |

Force de freinage maximum :

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE | ESSIEU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 67 | 55 |  |
| DESEQUILIBRE | % |  |  | 17(A) |
| FORCE VERTICALE | daN | 183 | 163 | 346 |
| TAUX | % | 36(A) | 33(A) | 35(A) |

FREIN DE SERVICE ESSIEU AVANT + ESSIEU ARRIERE

6) A quoi correspondent les valeurs 510 et 892 ?

510 daN : forces de freinage AV + AR

| 892 daN : Poids total du véhicule 7) Comment est obtenu le taux de 57% ? | EFFORT | FORCE VERTICALE | TAUX |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE | 510 daN | 892 daN | 57(A) |

(510 : 892) x 100 = 57%

FREIN DE STATIONNEMENT                                      8) Quelle est le taux d’efficacité minimale

des essieux Av et AR pour que le

véhicule soit accepté au C. technique ?

Valeur pour effort maximum :

> 50%

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 113 | 102 |

Taux total :

| 9) Comment est obtenue la valeur de 24% ? (215 : 892) x 100 = 24% | EFFORT | FORCE VERTICALE | TAUX |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE | 215 daN | 892 daN | 24(A) |

10) Quelle est la valeur d’efficacité minimale

admissible  pour éviter un refus au contrôle technique ?

20%

2) Analyse des valeurs relevées au banc de freinage :

on demande       – de calculer les valeurs manquantes dans les tableaux

- de repérer les anomalies

- de proposer une ou des interventions de remise en conformité

| Q |  |
| --- | --- |

FREIN  DE  SERVICE  ESSIEU  AVANT

Résiduel :

| Trop de résiduel frein AVD, peut-être étrier grippé ? | UNITE | GAUCHE | DROITE |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 8(A) | 24(B) |

A contrôler

Ovalisation :

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE maximum | daN | 26 | 30 |
| FORCE minimum | daN | 22 | 25 |
| DIFFERENCE | daN | 4(A) | 5(A) |
| DIFFERENCE | % | 15(B) | 16(B) |

Déséquilibre maximum de l’essieu :

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE | ESSIEU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 286 | 268 |  |
| DESEQUILIBRE | % |  |  | 6(A) |

[ (286-268) : 286 ]  x100= 6%

Force de freinage maximum avant :

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE | ESSIEU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 286 | 268 |  |
| DESEQUILIBRE | % |  |  | 6(A) |
| FORCE VERTICALE | daN | 449 | 432 | 881 |
| TAUX | % | 63 | 62 | 62,5 |

( 286 : 449 ) x 100 =  63%

( 268 : 432 ) x 100 =  62%

FREIN DE SERVICE ESSIEU ARRIERE

Résiduel :

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 11(A) | 11(A) |

Ovalisation :

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE maximum | daN | 14 | 16 |
| FORCE minimum | daN | 13 | 14 |
| DIFFERENCE | daN | 1(A) | 2(A) |
| DIFFERENCE | % | 7(A) | 12(A) |

Déséquilibre maximum de l’essieu :

| [ (78-36) : 78 ] x100= 53% | UNITE | GAUCHE | DROITE | ESSIEU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 36 | 78 |  |
| DESEQUILIBRE | % |  |  | 53(C) |

Force de freinage maximum :

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE | ESSIEU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 36 | 78 |  |
| DESEQUILIBRE | % |  |  | 53(C) |
| FORCE VERTICALE | daN | 300 | 278 | 578 |
| TAUX | % | 12(C) | 28(B) | 20(B) |

(36 : 300) x 100 = 12%

( 78 :278) x 100 = 28%

FREIN DE SERVICE ESSIEU AVANT + ESSIEU ARRIERE

| 286+268+36+78 = 668 | EFFORT | FORCE VERTICALE | TAUX |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE | 668 daN | 1459 daN | 45(C) |

( 668 : 1459) x 100 = 45%

FREIN DE STATIONNEMENT

Valeur pour effort maximum :

|  | UNITE | GAUCHE | DROITE |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE | daN | 112 | 146 |

Taux total :

| 112 + 146 = 258 | EFFORT | FORCE VERTICALE | TAUX |
| --- | --- | --- | --- |
| FORCE | 258 daN | 1459 daN | 17(C) |

(258 : 1459) x 100  = 17%

Proposition d’intervention :

- contrôler le bon fonctionnement de l’étrier AVD

- Remise en état des freins AR