CORRECTION : CONTROLE TELECOM n°2

MODULATION ANGULAIRE et Traitement du signal.

Le contrôle d’une durée de 1h30 se découpe en trois exercices distincts.

Aucun document de cours n’est autorisé

Exercice 1 : Calcul de la série de Fourier (8 points)

Soit le signal x(t) suivant :

0

-10

30

10

-30

µs

1

x(t)

1 - Déterminer sa fréquence (0.5 point) -> 1 point

2 – Calculer la valeur moyenne (1 point) -> 1,5 points

3 – Calculer la valeur efficace (1 point) -> 1,5 points

4 - Calculer la série de Fourier (3,5 points) -> 4 points 2 pour an et 1 pour a0 et 1 pour bn

On rappelle que :

La tension moyenne s’exprime par Vm=1T0Tu(t)dt

La tension efficace s’exprime par Veff=1T0Tu2(t)dt

La série de Fourier permet d’écrire x(t) sous sa forme spectrale avec :

ao=1T−T2T2x(t) dt, est la composante continue

an=2T−T2T2x(t) cos(nωpt)dt, bn=2T−T2T2x(t) sin(nωpt)dt, n>1

1 - Déterminer sa fréquence (0.5 point)

Tp = 40 µs donc Fp= 25 kHz

2 – Calculer la valeur moyenne (1 point)

L’amplitude du signal vaut 1 sur une demi période et 0 sur l’autre demi période, donc en moyenne l’amplitude vaut 1.

3 – Calculer la valeur efficace (1 point)

En appliquant la formule, l’amplitude au carré vaut 1 sur une demi période et l’amplitude au carré vaut 0 sur l’autre demi période, donc la moyenne de l’amplitude au carré vaut ½ par conséquent la tension efficace vaut 0,707.

4 - Calculer la série de Fourier (3,5 points)

les coefficients bn sont nuls (1 points)

a0 vaut 0.5 (0,5 points)

an=2T−T2T2x(t) cos(nωpt)dt, donc an=2T−T4T4 cos(2πnfpt)dt=−sin(2πnfpt)2πnfpt]−T4T4=2∗sin(2πnfpT4)2πnfpT4

avec fpT=1

an=4∗sin(πn2)πn, quand n est impaire, sin(πn2)  vaut 1 ou -1 donc a2n+1=(−1)n4(2n+1)π

quand n est pair, an=0

(2 points)

Exercice 2 : Signal et puissance (5 points)

On dispose d’un récepteur FM ayant une antenne d’impédance 50 Ω.

La tension efficace aux bornes de l’antenne est de 5 µV.

1. Calculer la puissance du signal au niveau de l’antenne en Watt (1 point)

V²/R=(5.10-6)²/50=25.10-12/50=0.5.10-12W=0.5 pW

2. Exprimer cette puissance en dB (1 point)

10.log10(0.5.10-12)=-123 dB

3. Exprimer cette puissance en dBm.(1 point)

0.5.10-12W=0.5.10-9mW => 10.log10(0.5.10-9)=-93 dBm

4. Le signal est amplifié de 6 dB. Quelle est la puissance du signal en sortie de l’amplificateur en dBm et en mW. (2 points)

P=-93dBm+6dB=-87 dBm soit 2.10-9 mW

Exercice 3 : Modulation Angulaire (7 points)

- On souhaite moduler une porteuse de fréquence fp=10 kHz d’amplitude Sp par un signal sinusoidal de 100 Hz, d’amplitude 1 volt. Ecrire l’expression mathématique du signal modulé par une modulation de fréquence. (1 point)

Réponse : vt(t)=Acos2πfpt+kfafmsin(2πfmt)

- Soit la modulation de phase suivante :

vm(t)=Sp.cos2πfpt+kΘ(t), avec Θ(t)=Vsin(2πfmt) et k=2

On suppose que Sp=2Volt, fp=10 kHz, fm=100 Hz.

a) A partir de la relation suivante : 	cos(A+B)=cos(A)cos(B)−sin(A)sin(B)

Décomposer vm(t) (1 point)

Réponse :

vm(t)=Sp.cos2πfpt+Θ(t)=Sp.cos2πfpt.cos(Θ(t))−Sp.sin2πfpt.sin(Θ(t))

Tous se passe comme si on avait une modulation d’amplitude, puisque l’amplitude de la porteuse est modulé par cos(Θ(t))

b)  Sachant que : 2 points

cos(m.sina)=J0(m)+2J2(m).cos(2a)+2J4(m).cos(4a)+...sin(msina)=2J1(m).sin(a)+2J3(m).sin(3a)+...

A partir du graphique suivant, calculez approximativement les coefficients de Bessel (J0, J1, .., J5) si l’amplitude du signal modulant est V=0.5Volt et V=2.5 Volt

Réponse : A partir de la figure, on trouve approximativement pour

m=1 : J0= 0,72    J1=0,46	J2=0,1 	    J3=0,15    J4=0 	 J5=0

m=5 : J0= -0,2    J1=-0,32	J2=0,08    J3=0,4    J4=0.4 	 J5=0.28

Rmq : Valeurs données dans le cours :

| Amplitude | Fonction Bessel | Amplitude | Fonction Bessel |
| --- | --- | --- | --- |
| J0(1) | 0.765 | J0(5) | -0.177 |
| J1(1) | 0.44 | J1(5) | -0.132 |
| J2(1) | 0.11 | J2(5) | 0.04 |
| J3(1) | 0.02 | J3(5) | 0.36 |
| J4(1) | 0.002 | J4(5) | 0.39 |
|  |  | J5(5) | 0.26 |
|  |  | J6(5) | 0.13 |
|  |  | J7(5) | 0.05 |
|  |  | J8(5) | 0.02 |

- Tracer le spectre correspondant pour les deux cas en indiquant clairement l’amplitude des raies et les fréquences. (3 points)

M=1. L’amplitude de la porteuse est égale à 1.On multiplie

cos(m.sina)=J0(m)+2J2(m).cos(2a)+2J4(m).cos(4a)+... par

Amplitude

J0(1)

J1(1)

J1(1)

f

J2(1)

J2(1)

J3(1)

fp

fp+fm

fp-2fm

fp+2fm

J0(1)

J1(1)

1