Ce document est à compléter directement pendant la séance. Pour le travail préparatoire préciser systématiquement la ou les pages contenant les informations.

Travail Préparatoire

A partir du manuel utilisateur « DE2_user_manual.pdf » compléter les informations manquantes  :

- Quelles est la référence du FPGA de la carte DE2 ?      …………………………………….

- Sur quelle broche est connectée la led LEDG0 ? Est elle active au  niveau haut ou bas ?

…………………………………………………………

- Sur quelle broche est connecté le bouton poussoir KEY0 ? Etat logique disponible lorsque a touche est appuyée ?

…………………………………………………………

- Sur quelle broche est connecté le switch SW0 ? …………………………………………

POUR CHAQUE EXERCICE CREER UN NOUVEAU REPERTOIRE  ET COPIER AU BESOIN LES SOURCES QUI VOUS SERONT UTILES DANS CE REPERTOIRE.

- Prise en Main de Quartus

Ecrire la description VHDL qui  allume la ledG0 et assigne SW1 sur la  ledG2.

- Porte OU à 3 entrée

Faire une porte ET à 3 entrées. Simuler votre descrition uis faire a synthèse. Les switchs SW[2..0] seront utilisés ainsi que la ledG0.

2-1 Description 1

Les entrées et sorties seront décrites bit à bit :  emploi de std_logic.

2-2 Description 2

Les entrées seront regroupées sous forme de bus : emploi de std_logic_vector

- additionneur complet 1 bit

Dessiner sur papier le boîtier du composant. Bilan des entrées/sorties. Donner les équations logiques de cet additionneur 1 bit complet.

Donner la description VHDL ( description BAS NIVEAU à partir de opérateurs AND, OR, NOT etc…) et faire la synthèse.

Permuter les lignes de votre code. Refaites la synthèse et vérifier les répercutions sur le fonctionnement.