Besoin en spectre du service de radiocommunication fixe terrestre

(Projet) Rapport de la CRdS pour 2010

5 février 2010

1.	Introduction	3

2.	Revue pour l’année 2009	4

2.1	Méthode de travail	4

2.2	Participation	5

3.	Présentation des résultats	5

3.1	Statistiques et commentaires.	5

3.2.1	Les réseaux de nouvelle génération (NGN) - La convergence fixe-mobile – Nouvelles applications	7

3.2.2	Nouveaux besoins en fréquences de service fixe	8

3.2.2.1	Transports des signaux de vidéos fixes et mobiles	8

3.2.2.2	La bande 24 GHz – Impact de l’éventuelle introduction des systèmes de sécurité routière	8

3.2.2.3	Utilisation des bandes de fréquences du service fixe pour le développement du haut débit fixe et mobile en France	9

3.3	Bandes au-delà des 70 GHz	11

3.4	Aspects économique de l’importance des faisceaux hertziens dans différentes régions du monde	11

4.	Travaux de normalisation, d’harmonisation et de planification des fréquences	12

4.1	ETSI - Normalisation	12

4.3	Les travaux à l’UIT : UIT-R GT 5C et prochaine CMR-2012	13

5.	Tableau des bandes de fréquences du service fixe	14

6.	Les besoins particuliers en fréquences pour les réseaux de faisceaux hertziens	19

6.1	Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (INPT)	19

6.1.2	Autres besoins : les transmissions vidéos fixes	20

6.1.3	Bandes utilisées par le MIOCT	20

6.2	Ministère de la Défense	21

6.3	ARCEP	22

6.4	Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer (Aviation civile, Ports et navigation maritime)	25

7.	Evolution des attributions et utilisation des bandes au-dessus de 71 GHz	25

7.1	Evolutions des attributions des bandes du service fixe	25

7.2	Utilisation des bandes au-dessus de 71 GHz	25

8.	Valorisation des bandes du service fixe de Terre	26

9.	Comparaison avec d’autres administrations	27

10.	Conclusions	27

Annexe : Normes de l’ETSI relatives aux faisceaux hertziens	29

# 1.	Introduction

L’examen des besoins du service fixe terrestre se fait de façon régulière au sein du groupe de travail Service fixe terrestre animé par Pascal Le Berre de l’ANFR.

Le service fixe terrestre a fait l’objet de deux rapports à la CRdS :

- Etude prospective sur le besoin en spectre du service de radiocommunication fixe terrestre à l’horizon 2010 ;

Cette première étude réalisée en 2000/2001 définissait le cadre général des besoins en spectre pour le service fixe terrestre en prenant en compte les faisceaux hertziens notamment pour le développement des réseaux de radiocommunication mobile, la boucle locale radio et les besoins pour l’internet dont la norme de débit pour le calcul était fixé à 2Mb/s pour tout usager.  Elle décrivait aussi les réseaux existants à l’époque.

- Etude prospective sur le besoin en spectre du service de radiocommunication fixe terrestre à l’horizon 2015.

Outre la modification de la référence de calcul du débit qui passe de 2 Mb/s à 10 Mb/s, cette deuxième étude retenait un certain nombre de conclusions qui sont complétées et résumées ci-après :

a) Migration du trafic sur fibres optiques

De toute évidence, cette mesure reste d’actualité, et est fortement à encourager pour pallier la saturation des bandes basses pour le haut débit. Néanmoins les liaisons FH demeurent un élément nécessaire pour un déploiement rapide et économique notamment dans des zones les moins denses et souvent difficiles d’accès.

b) Augmentation de l’efficacité spectrale

Cette conclusion se poursuit, au gré des améliorations technologiques des équipements. De pair avec des technologies spectrales plus efficaces, des solutions techniques comme la mise en œuvre de polarisations croisées (technologie XPIC - Cross-Polarization Interference Canceller) qui peut être associée à d’autres techniques comme l’ATPC (Automatic Transmit Power Control) pourraient théoriquement aboutir à une meilleure réutilisation des fréquences. Néanmoins les limites de cette technologie sont atteintes notamment quand les précipitations dégradent les conditions de propagations et  induisent un découplage entre les deux polarisations. Par ailleurs un filtrage sévère sur les canaux adjacents doit être appliqué pour éviter tout brouillage.

c) Ouverture de nouvelles bandes de fréquence pour le service fixe terrestre

L’ouverture de nouvelles bandes reste nécessaire à moyen terme pour pallier la saturation de certaines bandes, pour prendre en compte les besoins aussi bien des opérateurs déjà présents que ceux des entrants et faire face à l’augmentation des contraintes d’utilisation due aux problèmes de saturation (6 GHz, 13 GHz et 18 GHz).

En effet, depuis 2001, on constate :

- la migration de certaines bandes de fréquences du service fixe point à point (SF P-P) (3,4-3,6 GHz) vers d’autres applications service fixe point à multi-point : SF P-MP, nomade ou mobile ;

- une prévision significative pour les services de convergence Fixe/Mobile (3.6-4.2 GHz).

- le gel de bandes du SF P-P au profit du SFS (14 GHz) ;

L’étude préconise de conserver l’ensemble des attributions du service fixe actuelles. En outre, le réaménagement de la bande 8 GHz doit être envisagé. Le développement de la bande 11 GHz est en cours d’étude, et prend toute son importance au regard de la présente étude.

Par ailleurs, il pourra être intéressant d’étudier les possibilités de la bande 10.15-10.68 GHz, dès lors que seront connus les résultats des travaux du point 1.2 de la CMR-07.

De même une étude visant à revoir la répartition géographique des liaisons dans la bande 6 GHz est souhaitable.

d) Densification du réseau avec rapprochement des sites avec redéploiement des stations et utilisations des fréquences plus élevées.

Il était à cette occasion préconisé la mutualisation d’infrastructures passive et le regroupement/partage de fréquences entre administrations affectataires dans le cadre de certains projets.

e) Enfin, le rapport préconisait d’approfondir les techniques d’ingénierie de déploiement des réseaux.

On notera que les opérateurs ont évolué très rapidement sur les aspects techniques et surtout économiques pour faire face à la densification des réseaux, de l’évolution vers la transmission de données qui s’accompagnent d’une croissance exponentielle de la demande de bande passante pour les nouvelles applications et dans un environnement où l’ARPU suit une tendance asymptotique.

# 2.	Revue pour l’année 2009

# 2.1	Méthode de travail

Le groupe de travail de la CRdS procède avec la méthode suivante.

- Analyse des demandes traitées à travers les statistiques des affectataires et de la Commission d’assignation des fréquences

- Analyse prospective de la demande à travers les groupes de travail de la CEPT (SE 19), de l’UIT-R (CE 5/ GT 5C, de l’ETSI et des contacts directs avec les opérateurs et les industriels (fournisseurs des administrations et des opérateurs privés) et des échanges avec les autres gestionnaires de spectre en Europe.

- Etablissement de l’offre de spectre à travers les travaux de la CEPT (SE 19), de l’UIT-R (CE 5/ GT 5C) et de l’ETSI.

- Contributions des industriels (notamment Alcatel-Lucent, Harris, Ericsson).

A partir des éléments collectés, le GT CRdS Service Fixe procède au constat des évolutions et si nécessaire proposerait des modifications d’attributions de bandes de fréquences, ce qui n’a pas été le cas.

L’organisation de l’analyse des besoins en fréquences pour le service fixe de Terre, repose sur le maillage des réseaux de communication fixe et mobile:

- Le réseau de transport longue distance qui utilise maintenant la fibre optique. Les faisceaux hertziens participent à la constitution de ce réseau sur certains tronçons.

- Le réseau de collecte. Si la fibre optique est utilisée pour ce type de réseau, cependant les faisceaux hertziens demeurent largement utilisés notamment pour la partie capillaire des réseaux du service mobile.

- Le réseau de desserte : boucle locale: Pour le fixe, les réseaux utilisent principalement la ligne téléphonique (technologies xDSL, RNIS, RTC) ou des technologies d’accès radio (BLR, WiFi, satellite, etc.). Pour les réseaux mobiles ouverts au public, on trouve le GSM, l’UTMS et prochainement le LTE et d’autres normes pour les réseaux mobiles à usage privé. Pour satisfaire les besoins croissant en très haut débit (THD) la fibre optique gagne de plus en plus de terrain dans ce type de réseau (FTTH ou FTTB).

# 2.2	Participation

Il s’agit ici d’un groupe constitué de représentants des affectataires, des opérateurs et des industriels directement impliqués dans le déploiement des réseaux. Ceux-ci poursuivent un objectif à court terme pour la mise en œuvre et l’adaptation de leurs réseaux tout en se plaçant dans une vision à long terme pour une évolution du service fixe.

Bien que discret, ce groupe est particulièrement suivi et il est considéré comme nécessaire par les affectataires, opérateurs et industriels, notamment pour préparer les travaux de normalisation et d’harmonisation.

Il faut rappeler comme tous les groupes de la CRdS que ce groupe est ouvert à toute nouveau participant qui le demande.

# 3.	Présentation des résultats

# 3.1	Statistiques et commentaires.

Les principaux utilisateurs de fréquences du service fixe sont : l’ARCEP, le Ministère de la Défense, le Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités Territoriales (MIOCT) et le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement durable et de la Mer (notamment pour l’Aviation civile).

Les différents affectataires ont déployé un nombre important de faisceaux hertziens dans les départements et territoires d’Outre-mer.

Suivant les données fournies par le fichier national des fréquences (FNF), la répartition des assignations par bande de fréquences donne l’importance des usages des bandes dans le graphique suivant :

Par ailleurs, le rapport d’activité de l’ARCEP pour l’année 2008 indique les statistiques suivantes.

« L’activité opérationnelle d’autorisation d’utilisation de fréquences pour le service fixe terrestre (hors bande 1,5 GHz) et pour le service fixe par satellite, donnant lieu à une étude de coordination technique et administrative par l’Autorité, s’est traduite en 2008 par :

- 13595 nouvelles assignations de fréquences (soit 2415 de plus qu’en 2007);

- 6806 modifications d’assignations de fréquences existantes ;

- 7410 suppressions d’assignations de fréquences.

Au 31 décembre 2008, l’Autorité gérait dans ses bases de données 78042 assignations de fréquences en activité pour le service fixe terrestre. »

Le tableau ci-après associé à l’histogramme suivant établit l’évolution depuis 2001des installations de faisceaux hertziens autorisés par l’ARCEP à travers les assignations de fréquences et l’évolution des occupations par bande de fréquence. Ces dernières statistiques n’intègrent pas les données des ministères de la défense et de l’intérieur.

Selon l’Autorité française de régulation de télécoms (ARCEP), les usages liés au haut débit mobile (voix, transfert de données, navigation Internet, télévision mobile) sont en constante et rapide progression. A la fin du 2ème trimestre 2009, 6,6 millions de personnes sont ainsi venus grossir les rangs des adeptes du haut débit mobile pour atteindre au total 14, 2 millions d’utilisateurs réguliers soit une croissance de 87,2% en un an et l’équivalent d’un abonné sur 4 en France.

Le développement très important des communications mobiles à haut débit engendre de fait une très forte croissance du trafic de données. Pour faire face à celui-ci certains opérateurs ont décidé de doter leur réseau de transmission des techniques les plus avancées. Les faisceaux hertziens répondent non seulement à cet objectif, mais aussi à la problématique des coûts.

Les tableaux ci-dessus appellent par bande de fréquence les commentaires suivants :

1,5 GHz : peu d’évolution, bande ouverte aux réseaux ouverts au public, ne prend pas en compte les réseaux indépendants qui se trouvent dans le bas de la bande.

3,5 GHz : Liaisons de transport audiovisuel. Extinction prévue en 2011 et bande réservée aux applications BWA.

4 GHz : en extinction

6 GHz : demande en constante augmentation dans cette bande très utilisée par les opérateurs mobiles.

8,5 GHz : réseaux ouverts au public et de transport audiovisuel. La demande du MIOCT y est en augmentation.

10 GHz : peu utilisée, bande ouverte au RFID (Radio frequency identifiaction).

11 GHz : bande ouverte au SF et dont les conditions techniques sont définies clairement.

13 GHz : bande très utilisée et qui devient saturée sur des points nodaux.

14 GHz : depuis 2004 l’Autorité n’autorise plus de nouvelles liaisons. A terme bande exclusivement réservée au SFS.

15 GHz : bande ouverte dans un ancien plan UIT mais plus d’équipement à l’heure actuelle.

18 GHz : liaisons d’infrastructure au profit des opérateurs de téléphonie mobile. Un opérateur satellite pourrait fournir un accès à l’Internet par satellite sur l’Europe en bande Ka et pour un coût inférieur à 30 Euros. Dans quelques années cette bande risque de présenter des interférences entre SF et stations de réception au sol du SFS.

21 GHz : bande attribuée au CSA pour la TVHD et pas de service fourni actuellement.

23 GHz : réseaux capillaires, réseaux indépendants, MIOCT.

26 GHz : Sur 4 blocs initialement attribués à la BLR un seul est encore utilisé. (bloc n°2). Le partage entre les blocs BLR et la partie réservée aux liaisons point à point du SF doit être revu.

71 GHz : Par Avis 2009-0425 ARCEP du 30 avril 2009 l’ARCEP est devenu affectataire à égalité avec la Défense pour le service fixe dans les bandes 71-76 GHz et 81-86 GHz. L’ETSI a normalisé les équipements dans cette bande (EN 302 217)

A titre d’information, la société britannique Gigabeam affirme ainsi mettre en œuvre dans cette bande et de manière opérationnelle des liaisons FH jusqu’à une distance de 12 kilomètres (1 liaison) et plusieurs liaisons entre 6 et 7 kilomètres. Les caractéristiques techniques de ces liaisons n’ayant pas été fournies, il convient de rester prudent quant à la réalité de ces affirmations. Il est à noter que la  Suisse a ouvert la bande à 60 GHz.

3.2	Commentaires sur les évolutions générales des réseaux d’infrastructure et les nouveaux besoins

# 3.2.1	Les réseaux de nouvelle génération (NGN) - La convergence fixe-mobile – Nouvelles applications

Les réseaux de la nouvelle génération (NGN) permettent les déploiements d'accès à des services à travers des réseaux convergents fixes et mobiles - le NGN repose sur une transmission par paquet et utilise le protocole IP pour transporter les divers types de trafic (voix, vidéo, des données et signalisation) avec des débits par utilisateurs supérieurs à 10Mb/s.

La motivation à s’équiper dépasse le remplacement de commutateurs, c'est une réponse à la réalité du marché ; l’utilisateur demande plus que de la téléphonie fixe. Les services « triple play » (voix, Internet et TV) sont déjà disponibles via le câble et l’ADSL ou via les accès radioélectriques haut débit grâce aux équipements radioélectriques WiFiet Wimax. Le NGN introduit la mobilité pour l'image, l’intégration de terminaux intelligents avec la qualité de service exigée et donc l'occasion de proposer des services à valeur ajoutée pour les utilisateurs.

Au centre le l'harmonisation « tout IP », le sous-système multimédia IP (IP Multimedia Subsystem - IMS) fournit une plateforme pour un accès transparent à une variété de technologies d'accès fixe et radio.

Par ailleurs, les infrastructures évoluent avec l’importance grandissante de l'informatique dématérialisée (stockage des logiciels et données sur un réseau et non plus sur des supports physiques (« cloud computing »), moins coûteuse en installation. On observe depuis la généralisation d’internet une augmentation du débit moyen utilisé par abonné de l’ordre de 50 à 60% par an. La disponibilité du haut débit a permis de développer et de faire croître les usages en quelques années. Pour l’Europe, l’opérateur France Telecom a estimé le taux de pénétration des 4 applications (téléphone fixe, large bande, TV payante et mobile)  pour un même ménage est passé de 16% en 2006 à 35% in 2008. Cette croissance a un impact sur les réseaux de transports, or  l’enjeu est de ne pas restreindre les usages et le développement des services et il faut donc disposer de réseaux de transports performants.

En résumé, le concept de convergence démultiplie les avantages des équipements (routeur, le commutateur et multiplexeurs) et permet de constituer un réseau offrant toutes les formes d’accès pour les services existants et émergents, aussi bien fixes que mobiles. Il semble assez évident que l’accentuation de la convergence fixe-mobile et les offres à hauts débits vont entraîner un besoin de liaisons de transmission par faisceaux hertziens, toutefois, il est impossible d’estimer l’importance de ce besoin en termes de fréquences. En effet, les planifications des réseaux ou l’introduction de nouvelles stations de base réutilisent des matériels existants et ne nécessitent que des études d’assignations de fréquences. Cependant, la demande de fréquences pour des faisceaux hertziens raccordant les sites d’accès ou raccordant des boucles locales en zones rurales va continuer à exister, les débits à transporter vont augmenter avec la croissance de la demande des usagers en bande passante.

# 3.2.2	Nouveaux besoins en fréquences de service fixe

Il est estimé qu’en 2009 par rapport à 2008, le trafic sur le réseau mondial a augmenté en moyenne de 74 %. D’après Alcatel-Lucent, le trafic est tiré par trois grands marchés : la vidéo (progression des 2/3 du trafic pour 2010 et après pour la moitié actuellement); les entreprises, qui recourent de plus en plus au stockage et aux applications à distance ; enfin les pays émergents. Les données publiées par l’ARCEP indiquent que le marché français suit cette tendance vers le haut débit.

# 3.2.2.1	Transports des signaux de vidéos fixes et mobiles

Les applications de transmission vidéo sont consommatrices de bande passante. Parmi ces applications, il est régulièrement signalé les besoins en fréquences pour des installations de transmission par radio des signaux vidéo des caméras de surveillance.

En effet, le secteur de la surveillance porté par un marché de la sécurité florissant et valorisée par des politiques de sécurité a largement contribué à l’installation de caméras dans nombre d’espaces publics ou à usage public. La transmission du signal vidéo vers un poste de surveillance centralisé peut utiliser les réseaux filaires (câble, coaxial, fibre optique…) ou les liaisons sans fil (hertziennes, infrarouges). Compte tenu de la croissance du nombre de caméras (20000 caméras installées dans 300 communes aujourd’hui) et des contraintes d’installations dans des sites difficilement desservis par des liaisons filaires, les professionnels recherchent des solutions flexibles reposant sur des techniques radioélectriques : wifi, BLR et réseaux « mesh ». Compte tenu des configurations diverses, la réponse en terme de planification de fréquences est à apporter via un accès aux réseaux large bande actuels et futurs fixes et mobiles (LTE par exemple) plutôt qu’une désignation d’une bande de fréquences.

# 3.2.2.2	La bande 24 GHz – Impact de l’éventuelle introduction des systèmes de sécurité routière

L’initiative eSafety vise à renforcer la sécurité routière en Europe en utilisant les nouvelles technologies de l’information et des communications et les systèmes de sécurité routière intelligents tels que les systèmes radar à courte portée (SRR) pour automobile. La bande des 24 GHz constitue une solution temporaire qui permet d’introduire rapidement dans les Etats membres les systèmes radar à courte portée pour automobile et d’atteindre ainsi les objectifs de l’initiative eSafety.

Deux arrêtés viennent transposer dans la réglementation française les deux décisions suivantes de la Commission européenne :

- la décision 2005/50/CE relative aux systèmes radar à courte portée pour automobile fonctionnant dans la bande 21,65-26,65 GHz fixée à titre transitoire jusqu’au 30 juin 2013.

- la décision 2004/545/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences 77-81 GHz pour une utilisation par des systèmes radar à courte portée pour automobile.

Il s’agit des arrêtés ci-après :

Arrêté du 21 août 2006 homologuant la décision n° 2006-0626 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 juin 2006 désignant la bande 77-81 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile et fixant les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques de cette bande

Arrêté du 21 août 2006 homologuant la décision n° 2006-0627 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 juin 2006 désignant la bande 21,65-26,65 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile, en vue d’une utilisation limitée dans le temps, et fixant les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques de cette bande

Le RR attribue les bandes 21.2 - 23.6 GHz et 24.5 - 26.5 GHz à titre primaire au Service Fixe.  Ces deux bandes sont utilisées intensivement pour les liaisons fixes afin de pouvoir répondre au développement des réseaux hertziens fixes large bande et aux besoins d’infrastructure de transport pour  les réseaux mobiles 2G et 3G.

Les études de compatibilité conduites par la CEPT dans la bande des 24 GHz entre les SRR et le SF ont démontré que les applications du SF seraient victimes d’interférences inacceptables en cas de déploiement massif et incontrôlé des SRR.

Etant donné l’importance du SF dans le RR,  il apparaît clairement que le développement des SRR dans la bande des 24 GHz ne peut se réaliser qu’à la seule condition de respecter les critères de protection du service fixe.

La puissance du signal émis par un seul système SRR automobile étant relativement faible, c’est le niveau de puissance agrégé de plusieurs systèmes qui a été étudié par la CEPT dans son rapport ECC 23. Ce rapport montre que le critère de protection long terme est I/N=-20dB, et que ce critère n’est pas respecté si le taux de pénétration des SRR installés avec une PIRE de -41,3 dBm/MHz est de 100%. Par contre, la compatibilité est possible si le taux de pénétration des SRR reste inférieur à 10% du parc automobile européen.

Un rapport devrait être remis à la Commission européenne pour mars 2010 ou au plus tard en juillet 2010 pour vérifier la pertinence des hypothèses initiales concernant le fonctionnement des SRR automobiles dans la bande des 24 GHz et le développement des technologies SRR automobile dans la bande des 79 GHz sachant qu’à compter du 1 juillet 2013 les SRR dédiés aux applications automobiles sont censés migrer dans cette bande.

# 3.2.2.3	Utilisation des bandes de fréquences du service fixe pour le développement du haut débit fixe et mobile en France

Le développement de l’accès au très haut débit pour tous est un enjeu national. Les opérateurs envisagent le déploiement d'un réseau de nouvelle génération combinant fibre optique (100 Mb/s théorique) et internet mobile.

Depuis l’origine du déploiement des réseaux de télécommunications, les liaisons fixes par faisceaux hertziens ont joué un rôle essentiel pour le raccordement des abonnés téléphoniques distants et ensuite pour les raccordements des stations de base aux stations de commutation du service mobile. Avec l’apparition de nouveaux services, tels que la transmission d’images, fixes ou animées, et le développement des réseaux mobiles de troisième génération, la convergence fixe - mobile devient une réalité. L’économie du développement national est difficile pour les dessertes des zones rurales peu denses. Pour répondre à cette évolution les besoins en bande passante vont augmenter considérablement à court et moyen terme entraînant inéluctablement des augmentations des débits des liaisons hertziennes fixes pour répondre à ces besoins.

Les débits nécessaires, de l’ordre du GBit/s, rendent nécessaires, même avec des modulations performantes, des largeurs de canaux supérieures à 50 MHz. La bande des 11 GHz permet une canalisation de 40 MHz qui est trop faible et la bande des 18 GHz dispose de canaux de 55 MHz mais avec limitation de la portée à une dizaine de kilomètres comme notée ci-dessus.

La création de canaux de 56 MHz en associant deux canaux de 28 MHz adjacents ne remet pas en cause les réseaux déjà en place car la distribution des canaux n’est pas modifiée. D’autre part, l’utilisation de modulations à haute efficacité spectrale permet d’obtenir des niveaux de rayonnement hors bande plus faibles que ceux qui seraient obtenus avec une modulation moins efficace dans un canal de 28 MHz. La coexistence entre les deux types de canalisation en est donc facilitée.

Pour démontrer ces résultats, des mesures ont été effectuées dans la bande 8 GHz, sur un signal transmettant un débit STM-1 dans un canal de 28 MHz en modulation 128 QAM. Cette modulation est plus sensible aux brouillages que les modulations moins efficaces mais plus robustes.

Un premier essai a été effectué avec un signal de même nature (STM-1, 28 MHz, 128 QAM). Le signal reçu par la « victime » été placé à un niveau de 1dB supérieur au niveau correspondant à un taux d’erreurs de 10-6. Le signal brouilleur, dont la fréquence centrale est égale à celle du canal brouillé, a été introduit à l’entrée du récepteur brouillé à un niveau correspondant à un taux d’erreur de 10-6, soit une dégradation du seuil de 1 dB en co-canal. La fréquence du signal brouilleur a ensuite été modifiée de façon continue de -70 MHz à +70 MHz par rapport à la fréquence centrale du canal brouillé. Avec un écart de 28 MHz correspondant au canal adjacent, le rapport C/I est de 2,1 dB.

Le second essai a utilisé le même mode opératoire, le signal brouilleur étant alors un signal modulé par 2xSTM-1, dans 56 MHz, en modulation 128 QAM. Pour un écart de fréquence de 28+14 MHz, soit 42 MHz, correspondant également à un canal de 56 MHz adjacent à un canal de 28 MHz, le rapport C/I est seulement de – 8,4 dB.

La perturbation apportée par un signal occupant un canal de 56 MHz, adjacent à un canal de 28 MHz, utilisant la même modulation mais transmettant une capacité double, est inférieure à celle due à un canal de 28 MHz adjacent, identique au canal brouillé.

L’introduction de canaux à 56 MHz, par association de deux canaux de 28 MHz adjacents ne semble donc pas poser de problèmes de coordination avec les canaux de 28 MHz des réseaux existants. A débit identique, la division par deux du nombre des équipements hertziens nécessaires, même si leurs prix unitaires ne sont pas égaux, est un avantage décisif pour les opérateurs.

3.2.2.4	 Bande des 70 GHz

Des équipements fonctionnant dans cette bande vont être prochainement commercialisés, anticipant ainsi les futurs besoins des réseaux de transport des opérateurs notamment l’augmentation du haut débit mobile. Les équipements dans la bande des 70 GHz permettent de délivrer un débit de 1 Gbit/s pour une distance de 500 mètres et 2 kilomètres à comparer avec un faisceau hertzien à 6 GHz qui peut avoir une portée de l’ordre de 100 kilomètres. Au-delà, il faut faire un compromis entre la capacité et le trafic échangé. Toutefois, des études produites par la société Fujitsu sur des amplificateurs de puissance réalisés avec des transistors à base de nitrure de gallium montrent que l’on pourrait apporter des  améliorations sur les performances dans cette bande.

L’ARCEP a lancé une consultation publique sur l'utilisation des bandes hautes dont elle est affectataire - 57-66 GHz, 71-76 GHz et 81-86 GHz - au profit des liaisons point-à-point du service fixe (faisceaux hertziens nécessaires aux infrastructures des réseaux mobiles et au transport audiovisuel), dont l'utilisation est actuellement limitée aux fréquences inférieures à 39,5 GHz.

# 3.3	Bandes au-delà des 70 GHz

L’UIT-R dans son groupe UIT-R 5C révise le Rapport UIT-R F.2107 sur les caractéristiques et les applications de systèmes de radiocommunications fixes fonctionnant dans les bandes de fréquences de 71 GHz à 238 GHz.

Initialement, ce rapport se limitait jusqu’à 95 GHz. Les études montrent l’intérêt d’utiliser des bandes élevées associées à des antennes à fort gain. Ces bandes ont notamment une moindre atténuation de trajet due aux gaz et hydrométéores qu’à 60 GHz. Ce rapport donne aussi des informations sur les technologies envisageables qui sont encore limitées pour le court terme.

Les applications envisagées pour du service fixe sont destinées à la transmission de très hauts débits (plus de 10 Gbit/s) sur des courtes distances. Il est aussi envisagé des applications de type relais de liaisons de transmissions vidéo notamment pour la TV haute définition.

# 3.4	Aspects économique de l’importance des faisceaux hertziens dans différentes régions du monde

Au niveau mondial, l’accès aux sites se fait par faisceaux pour 49%, l’Europe représentant 70%, faisceaux hertziens et filaire pour 25%, et par fibre optique (essentiellement Chine, Japon, Corée) pour 26%

On peut constater à travers les différentes études économiques au niveau international, les évolutions suivantes :

- Selon diverses publications des industriels, on assiste au niveau mondial à une évolution des technologies de connexion, notamment avec une baisse pour les connexions en faisceaux hertziens utilisant les systèmes PDH/SDH mais avec une croissance pour celles utilisant la technologie Ethernet Cette évolution est identique pour les infrastructures de câbles ou de fibre optique.

- On constate avec le développement des réseaux,  que si l’offre et la demande  de bande passante font augmenter les coûts d’infrastructures de manière exponentielle, à contrario le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par client (ARPU) pour les opérateurs tend à se stabiliser de manière asymptotique (avec le mobile large bande, on estime que pour une transmission  multipliant le débit  par un facteur de 50, les revenus inhérents sont plafonnés à  un facteur de 10). Les opérateurs cherchent donc à diminuer les coûts et se tournent vers des options de transport en mode IP. L’introduction des nouveaux réseaux 4G, orientés vers l’accès internet et les services IP, va accélérer ce mouvement. Les offres industrielles des derniers entrants sur le secteur des réseaux de transports sont particulièrement performantes et bousculent les industriels anciens. Par ailleurs, on note une volonté de partager les réseaux afin de diminuer à la fois les coûts d’investissements et d’exploitation ; les opérateurs se concentrant sur les investissements pour le développement des services,.

# 4.	Travaux de normalisation, d’harmonisation et de planification des fréquences

# 4.1	ETSI - Normalisation

Le Groupe de travail de l’ETSI en charge des faisceaux hertziens est TM 4 sous-groupe du comité technique ATTM (Accès, terminaux, transmission et multiplexage) responsable des spécifications pour les systèmes de radio multipoint et point-à-point. Il produit des normes harmonisées, rapports techniques et des spécifications techniques. En outre, TM 4 fait la liaison avec la CEPT/ECC, l’UIT et la Commission européenne.

L’annexe 1 donne les références des normes sur les faisceaux hertziens produites par l’ETSI.

4.2	Travaux d’harmonisation et de planification de fréquences – CEPT/ECC

Les travaux sur les bandes mentionnées ci-après ont été conduits au niveau CEPT – ECC

Au niveau CEPT, les Recommandations ci-après classées par bandes de fréquence ont été révisées en 2009. Par commodité et afin d’éviter toute interprétation de traduction, la version éditoriale des titres en anglais a été maintenue.

- ECC/REC/(01)05 : List of parameters of digital point to point fixed radio links used for national planning.

- T/R 13-01 : Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency range 1-3 GHz

- ECC/REC/(02)06 : Preferred channel arrangements for fixed service systems in the frequency range 7125-8500 MHz

- ERC/REC 12-06 : Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency  band 10.7 - 11.7 GHz

- ECC/REC/(02)02 : Preferred channel arrangements for fixed service systems (Point-to-point and point-to-multipoint) operating in the frequency band 31.0 – 31.3 GHz

- ECC/REC/(01)02 : Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency band 31.8 – 33.4 GHz

- T/R 12-01 : Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency band 
37-39.5 GHz

- ECC/REC/(01)04 : Recommended guidelines for the accommodation and assignments of fixed multimedia wireless systems (MWS) and point-to-point (P-P)  fixed wireless systems in the frequency band 
40.5-43.5 GHz

Les travaux de révision de certaines Recommandations se poursuivent et devraient aboutir début 2010. Le processus de révision pour les trois derniers documents ne porte essentiellement que des modifications éditoriales et le cycle de mise à jour devrait être bouclé rapidement.

- T/R 13-02: Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the range 22.0 - 29.5 GHz.

- ERC/REC/(00)05: Use of the band 24.5 – 26.5 GHz for Fixed Wireless Access.

- ERC/REC/(01)03: Use of parts of the band 27.5 – 29.5 GHz for Fixed Wireless Access (FWA).

- ECC/REC/(04)06: Guidelines for block allocation for Fixed Wireless Systems in the band 31.8 – 33.4 GHz.

# 4.3	Les travaux à l’UIT : UIT-R GT 5C et prochaine CMR-2012

Au niveau de l’Union International des Télécommunications (UIT), le Groupe de travail 5C (GT 5C) a la charge des questions relatives aux systèmes hertziens fixes et aux systèmes en ondes décamétriques du service fixe et du service mobile terrestre. Il est responsable des points 1.5, 1.8 et 1.20 de l’ordre du jour de la CMR-12.

Le point d’agenda 1.5 concerne les systèmes de reportage électronique d’actualités (Electronic News Gathering). Il s’agit d’envisager une harmonisation mondiale ou régionale des fréquences pour les systèmes de reportage électronique d'actualités (ENG), compte tenu des résultats des études réalisées par l'UIT-R, conformément à la Résolution 954 (CMR-07).

Le choix des bandes de fréquence potentielles devrait s’effectuer selon le principe de gammes d’accord et sur le fait que les bandes identifiées doivent être attribuées au service fixe et/ou mobile. Ainsi certaines bandes (2.7-3.4 GHz par exemple) n’ont pas été retenues. En décembre 2009 les discussions au sujet des gammes d’accord susceptibles d’être harmonisées ont débouché sur une liste contenant toutes les gammes proposées par certaines administrations et ainsi que celles incluses dans les Recommandations UIT-R en force ou en cours de développement.

Le point d’agenda 1.8 - Service fixe dans les bandes comprises entre 71 GHz et 238 GHz. Il s’agit d’examiner l'avancement des études de l'UIT-R concernant les questions techniques et réglementaires relatives au service fixe dans les bandes comprises entre 71 GHz et 238 GHz, compte tenu des Résolutions 731 (CMR-2000) et 732 (CMR-2000). Les études ont été résumées au paragraphe 3.3 ci-dessus.

Le point d’agenda 1.20 - Stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS).

Il s’agit d’examiner les résultats des études faites par l'UIT-R et l'identification de fréquences pour les liaisons passerelles destinées aux stations placées sur des plates-formes à haute altitude (HAPS) dans la gamme 5 850-7 075 MHz, afin d'assurer l'exploitation des services fixe et mobile conformément à la Résolution 734 (Rév.CMR-07). Au niveau européen l’objectif est la protection des services existants. Peu d’administrations sont vraiment impliquées dans les études techniques et la France demeure le pays moteur. Ainsi fin 2009 quatre études ont été proposées dont une s’intéressant au service fixe, notamment aux FWS P-P, et dont les résultats et conclusions sont insérés dans un projet de rapport du SE 19 à l’ECC sur les HAPS, document qui demeure encore au stade de document de travail.

# 5.	Tableau des bandes de fréquences du service fixe

Le tableau ci-après donne les bandes de fréquences utilisables pour le service fixe de Terre au-dessus de 1000 MHz avec les catégories d’utilisateurs civils et gouvernementaux tel qu’il apparaît au fichier EFIS de l’ECO (à la date de septembre 2009). Il s’agit d’un tableau dérivé du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF). Il permet de faire la comparaison de la situation française avec la situation européenne. On peut noter qu’il n’y a pas de divergences entre les utilisations nationales par rapport à la situation recommandée par la CEPT.

- La première colonne donne le statut inscrit au Règlement des radiocommunications (RR) ; majuscule statut primaire, minuscule statut secondaire.

- La deuxième colonne donne l’affectataire : ARCEP ou Gov pour les administrations.

- La troisième colonne donne les limites de la bande.

- La quatrième colonne donne la largeur de la bande.

- La cinquième donne le statut du service en France.

- La sixième colonne donne des commentaires concernant l’utilisation en France.

Note : Au-dessus de 71 GHz, il y a des attributions à des affectataires pour d’autres services de radiocommunication que le service fixe.

Tableau des bandes de fréquences du service fixe

| RR | Affectataires | Bandes | Largeur | Service | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIXED | (Frequency band 1 375,000-1 377,000 MHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 1 375,000-1 377,000 MHz | 2 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-INT |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 1 377,000-1 400,000 MHz) | 1 377,000-1 400,000 MHz | 23 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP-Gov | 1 427,000-1 429,000 MHz | 2 MHz | FIXE | ARCEP-DEF-INT |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 1 429,000-1 452,000 MHz) | 1 429,000-1 452,000 MHz | 23 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | (Frequency band 1 452,000-1 460,000 MHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 1 452,000-1 460,000 MHz | 8 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-DEF |
| FIXED | (Frequency band 1 484,000-1 492,000 MHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 1 484,000-1 492,000 MHz | 8 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-DEF |
| FIXED | Gov | 1 525,000-1 530,000 MHz | 5 MHz | FIXE | DEF |
| Fixed | Gov | 1 530,000-1 535,000 MHz | 5 MHz | Fixe | DEF |
| Fixed | ARCEP | 1 535,000-1 544,000 MHz | 9 MHz | Fixe | ARCEP |
| Fixed | Gov | 1 555,000-1 559,000 MHz | 4 MHz | Fixe | DEF |
| FIXED | (Frequency band 1 610,000-1 610,600 MHz managed by Gov) - Assignment : Gov | 1 610,000-1 610,600 MHz | 0,6 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | Frequency band 1 610,600-1 613,800 MHz managed by Gov) - Assignment : Gov | 1 610,600-1 613,800 MHz | 3,2 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | Gov | 1 613,800-1 626,500 MHz | 12,7 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | Gov | 2 025,000-2 100,000 MHz | 75 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | Gov | 2 200,000-2 290,000 MHz | 90 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 2 300,000-2 310,000 MHz) | 2 300,000-2 310,000 MHz | 10 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 2 310,000-2 400,000 MHz) | 2 310,000-2 400,000 MHz | 90 MHz | FIXE | DEF (Exclusif) |
| FIXED | Gov | 2 483,500-2 500,000 MHz | 16,5 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 2 500,000-2 520,000 MHz) | 2 500,000-2 520,000 MHz | 20 MHz | FIXE/MXA | ARCEP (IMT) |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 2 520,000-2 550,000 MHz) | 2 520,000-2 550,000 MHz | 30 MHz | FIXE/MXA | ARCEP (IMT) |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 2 550,000-2 655,000 MHz) | 2 550,000-2 655,000 MHz | 105 MHz | FIXE/MXA | ARCEP (IMT) |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 2 655,000-2 690,000 MHz) | 2 655,000-2 690,000 MHz | 35 MHz | FIXE/MXA | ARCEP (IMT) |
| FIXED | (Frequency band 3 400,000-3 600,000 MHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 3 400,000-3 600,000 MHz | 200 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-INT |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 3 600,000-3 800,000 MHz) | 3 600,000-3 800,000 MHz | 200 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 3 800,000-4 200,000 MHz) | 3 800,000-4 200,000 MHz | 400 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 4 400,000-4 500,000 MHz) | 4 400,000-4 500,000 MHz | 100 MHz | FIXE | DEF (Exclusif) |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 4 500,000-4 800,000 MHz) | 4 500,000-4 800,000 MHz | 300 MHz | FIXE | DEF (Exclusif) |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 4 800,000-4 990,000 MHz) | 4 800,000-4 990,000 MHz | 190 MHz | FIXE | DEF (Exclusif) |
| FIXED | Gov | 5 850,000-5 925,000 MHz | 75 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 5 925,000-6 425,000 MHz) | 5 925,000-6 425,000 MHz | 500 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 6 425,000-6 700,000 MHz) | 6 425,000-6 700,000 MHz | 275 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP | 6 700,000-7 075,000 MHz | 375 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 7 075,000-7 145,000 MHz) | 7 075,000-7 145,000 MHz | 70 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP | 7 145,000-7 235,000 MHz | 90 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 7 235,000-7 250,000 MHz) | 7 235,000-7 250,000 MHz | 15 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| Fixed | Gov | 7 250,000-7 300,000 MHz | 50 MHz | Fixe | DEF |
| Fixed | Gov | 7 300,000-7 375,000 MHz | 75 MHz | Fixe | DEF |
| FIXED | (Frequency band 7 375,000-7 450,000 MHz managed by Gov) - Assignment : Gov | 7 375,000-7 450,000 MHz | 75 MHz | FIXE | DEF (Prioritaire)-AC |
| FIXED | (Frequency band 7 450,000-7 550,000 MHz managed by Gov) - Assignment : Gov | 7 450,000-7 550,000 MHz | 100 MHz | FIXE | DEF (Prioritaire)-AC-ARCEP |
| FIXED | (Frequency band 7 550,000-7 750,000 MHz managed by Gov) - Assignment : Gov/ARCEP | 7 550,000-7 750,000 MHz | 200 MHz | FIXE | DEF (Prioritaire)-AC-ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 7 750,000-7 890,000 MHz | 140 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 7 890,000-7 900,000 MHz) | 7 890,000-7 900,000 MHz | 10 MHz | FIXE | DEF (Exclusif) |
| Fixed | Gov | 7 900,000-8 025,000 MHz | 125 MHz | Fixe | DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 8 025,000-8 175,000 MHz | 150 MHz | FIXE | ARCEP-DEF-INT |
| FIXED | ARCEP-Gov | 8 175,000-8 215,000 MHz | 40 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 8 215,000-8 400,000 MHz | 185 MHz | FIXE | ARCEP-DEF-INT |
| FIXED | (Frequency band 8 400,000-8 500,000 MHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 8 400,000-8 500,000 MHz | 100 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-DEF |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 10,50-10,55 GHz) | 10,50-10,55 GHz | 50 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 10,55-10,60 GHz) | 10,55-10,60 GHz | 50 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP (Priority status in this frequency band) | 10,60-10,68 GHz | 80 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire) |
| FIXED | (Frequency band 10,70-11,70 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 10,70-11,70 GHz | 1000 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-DEF |
| Fixed | Gov | 12,50-12,75 GHz | 250 MHz | Fixe | DEF |
| FIXED | (Frequency band 12,75-13,25 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 12,75-13,25 GHz | 500 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-AC-INT |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 14,25-14,30 GHz) | 14,25-14,30 GHz | 50 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 14,30-14,40 GHz) | 14,30-14,40 GHz | 100 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 14,40-14,47 GHz) | 14,40-14,47 GHz | 70 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 14,47-14,50 GHz) | 14,47-14,50 GHz | 30 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 14,50-14,80 GHz) | 14,50-14,80 GHz | 300 MHz | FIXE | DEF (Exclusif) |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 14,80-15,25 GHz) | 14,80-15,25 GHz | 450 MHz | FIXE | DEF (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP-Gov | 15,25-15,35 GHz | 100 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | (Frequency band 17,70-18,10 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gouv | 17,70-18,10 GHz | 400 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-DEF |
| FIXED | (Frequency band 18,10-18,40 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 18,10-18,40 GHz | 300 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-DEF |
| FIXED | (Frequency band 18,40-18,60 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 18,40-18,60 GHz | 200 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-DEF |
| FIXED | (Frequency band 18,60-18,80 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gouv | 18,60-18,80 GHz | 200 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-DEF |
| FIXED | (Frequency band 18,80-19,30 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gouv | 18,80-19,30 GHz | 500 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 19,30-19,70 GHz | 400 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | (Frequency band 21,20-21,40 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP | 21,20-21,40 GHz | 200 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire) |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 21,40-22,00 GHz) | 21,40-22,00 GHz | 600 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 22,00-22,12525 GHz) | 22,00-22,12525 GHz | 125,25 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | (Frequency band 22,12525-22,21 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP | 22,12525-22,21 GHz | 84,75 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-INT |
| FIXED | ARCEP-Gov | 22,21-22,37725 GHz | 167,25 MHz | FIXE | ARCEP-INT |
| FIXED | ARCEP | 22,37725-22,50 GHz | 122,75 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | (Frequency band 22,50-22,55 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 22,50-22,55 GHz | 50 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-INT |
| FIXED | ARCEP-Gov | 22,55-23,00 GHz | 450 MHz | FIXE | ARCEP-INT |
| FIXED | ARCEP | 23,00-23,02125 GHz | 21,25 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 23,02125-23,13325 GHz | 112 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP-Gov | 23,13325-23,38525 GHz | 252 MHz | FIXE | ARCEP-INT |
| FIXED | ARCEP | 23,38525-23,50 GHz | 114,75 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP-Gov | 23,50-23,55 GHz | 50 MHz | FIXE | ARCEP-INT |
| FIXED | (Frequency band 23,55-23,60 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 23,55-23,60 GHz | 50 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-INT |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 24,25-24,45 GHz) | 24,25-24,45 GHz | 200 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP | 24,45-24,50 GHz | 50 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP-Gov | 24,50-24,75 GHz | 250 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | (Frequency band 24,75-25,249 GHz managed by ARCEP) - Assignment : ARCEP/Gov | 24,75-25,249 GHz | 499 MHz | FIXE | ARCEP (Prioritaire)-DEF |
| FIXED | (Frequency band 25,249-25,25 GHz managed by Gov) - Assignment : Gov/ARCEP | 25,249-25,25 GHz | 1 MHz | FIXE | DEF (Prioritaire)-ARCEP |
| FIXED | ARCEP-Gov | 25,25-25,50 GHz | 250 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 25,50-26,257 GHz | 757 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 26,257-26,50 GHz | 243 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | Gov | 26,50-27,00 GHz | 500 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | Gov | 27,00-27,50 GHz | 500 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 27,50-27,9405 GHz) | 27,50-27,9405 GHz | 440,5 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 27,9405-28,1925 GHz) | 27,9405-28,1925 GHz | 252 MHz | FIXE | DEF (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 28,1925-28,45 GHz) | 28,1925-28,45 GHz | 257,5 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | Gov (Exclusive status in the frequency band 28,9485-29,2005 GHz) | 28,9485-29,2005 GHz | 252 MHz | FIXE | DEF (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 29,2005-29,46 GHz) | 29,2005-29,46 GHz | 259,5 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 31,00-31,30 GHz) | 31,00-31,30 GHz | 300 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP | 31,80-32,00 GHz | 200 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 32,00-32,30 GHz | 300 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 32,30-33,00 GHz | 700 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 33,00-33,40 GHz | 400 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | (Frequency band 36,00-37,00 GHz managed by Gov) - Assignment : Gov | 36,00-37,00 GHz | 1000 MHz | FIXE | DEF (Prioritaire) |
| FIXED | Gov | 37,016-37,268 GHz | 252 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | ARCEP | 37,268-37,50 GHz | 232 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP-Gov | 37,50-38,00 GHz | 500 MHz | FIXE | ARCEP-INT |
| FIXED | ARCEP | 38,00-38,22 GHz | 220 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | Gov | 38,276-38,528 GHz | 252 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 38,528-39,48 GHz | 952 MHz | FIXE | ARCEP-INT |
| FIXED | (Frequency band 39,50-40,00 GHz managed by Gov) - Assignment : Gov | 39,50-40,00 GHz | 500 MHz | FIXE | DEF (Prioritaire) |
| FIXED | (Frequency band 40,00-40,50 GHz managed by ARCEP) - Assignment : Gov | 40,00-40,50 GHz | 500 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | ARCEP | 40,50-42,50 GHz | 2000 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 42,50-43,50 GHz | 1000 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 47,20-47,50 GHz | 300 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 47,50-47,90 GHz | 400 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 47,90-48,20 GHz | 300 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 48,20-48,54 GHz | 340 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 48,54-49,44 GHz | 900 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 49,44-50,20 GHz | 760 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | Gov | 50,40-51,40 GHz | 1000 MHz | FIXE | DEF |
| FIXED | ARCEP (Exclusive status in the frequency band 51,40-52,60 GHz) | 51,40-52,60 GHz | 1200 MHz | FIXE | ARCEP (Exclusif) |
| FIXED | ARCEP-Gov | 55,78-56,90 GHz | 1120 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 56,90-58,20 GHz | 1300 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 58,20-59,00 GHz | 800 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 59,00-59,30 GHz | 300 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 59,30-64,00 GHz | 4700 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 64,00-65,00 GHz | 1000 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | ARCEP-Gov | 65,00-66,00 GHz | 1000 MHz | FIXE | ARCEP-DEF |
| FIXED | (Frequency band 71,00-74,00 GHz managed by Gov) - Assignment : Gov | 71,00-74,00 GHz | 3000 MHz | FIXE | DEF (Prioritaire)-ARCEP |
| FIXED | ARCEP-Gov | 74,00-75,50 GHz | 1500 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP-Gov | 75,50-76,00 GHz | 500 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 81,00-84,00 GHz | 3000 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | ARCEP | 84,00-86,00 GHz | 2000 MHz | FIXE | ARCEP |
| FIXED | no assignement for Fixed | > 92,00 GHz | 2000 MHz | FIXE | aucun affectataire pour le service FIXE |

# 6.	Les besoins particuliers en fréquences pour les réseaux de faisceaux hertziens

La demande de fréquences pour l’établissement et l’exploitation des réseaux de faisceaux hertziens concerne principalement 3 affectataires : le MIOCT pour le développement des liaisons d’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT), le Ministère de la Défense notamment pour le transfert des liaisons du réseau Rubis et l’ARCEP pour essentiellement les réseaux des opérateurs de réseaux de radiotéléphonie. L’Aviation civile est affectataire pour quelques bandes de fréquences pour l’infrastructure liée à l’exploitation des réseaux de radionavigation et de radiolocalisation.

# 6.1	Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (INPT)

6.1.1	Rappel sur l’INPT

Le MIOCT met en place une infrastructure partageable entre les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. L'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile est assurée par un ensemble de règles et normes techniques dénommé architecture unique des transmissions (AUT). L'AUT s'applique aux réseaux de communications radioélectriques des moyens nationaux de la sécurité civile, des services d'incendie et de secours, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des services d'aide médicale urgente (SAMU).

L’article 5 du décret du 3 février 2006 précise l’organisation :

« L'organisation des réseaux s'articule autour d'un système national et des réseaux de base de chaque département.

Le système national est constitué des éléments de commutation, de supervision et de transport nationaux assurant l'interconnexion des réseaux de base de chaque département.

Le réseau de base de chaque département est constitué des éléments de commutation, d'exploitation et de transport départementaux. Il intègre également les points d'émission constitués des emprises, du génie civil, des locaux et équipements techniques et accueille les stations de base ainsi que leurs voies de trafic.

Les voies de trafic supportent les services de communication constitués par la voie de signalisation, les conférences, les communications individuelles et de groupe ainsi que par la transmission de données.

L'infrastructure réalisée par l'interconnexion des réseaux de base départementaux constitue une infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT). »

Actuellement, les services concernés (préfectures, police, SIS) ont mis en place des liaisons fixes distinctes. Dans le cadre de l’INPT, l’orientation fixée est de mutualiser l’infrastructure pour l’ensemble des services qui raccorderont leurs différents réseaux. La mutualisation devrait permettre une optimisation des coûts d’investissement et d’exploitation ainsi qu’une optimisation de l’utilisation des fréquences.

Les estimations faites pour l’étude prospective sur le besoin en spectre du service de radiocommunication fixe terrestre à l’horizon 2015 restent toujours valables. Il peut être précisé les besoins par service qui sont estimés à :

- Nx2 Mbit/s pour l’infrastructure du réseau radio ACROPOL

- 2 à 4 x2 Mbit/s pour les échanges de fichiers des préfectures

- 4 à 8 x2 Mbit/s suivant les départements pour les transmissions des données bas et haut débits des pompiers (SIS).

Les besoins supplémentaires suivants sont estimés dans des phases ultérieures du développement de l’INPT

- +2 à +4 x 2 Mbit/s pour les extensions des besoins support INPT 1)

- 2 à 4 x2 Mbit/s pour les échanges de fichiers des SAMU

- 1 à 2 x2 Mbit/s pour les services nationaux et départementaux des réseaux de transports (routes-DDE)

- Nx2 Mbit/s pour les relais communs de la Gendarmerie

- Nx2 Mbit/s pour les services du ministère de la Justice

Ce qui amène aux configurations suivantes :

- Les liaisons inter-relais ayant 4 à 5 directions ont des débits supérieurs à 34 Mbit/s avec des bonds moyens de plus de 20 km. La gamme de fréquences inférieure à 8 GHz est préconisée.

- Les liaisons des relais centre ville: ayant 4 à 8 directions ont des débits inférieurs à 34 Mbit/s pour des longueurs inférieures à 5 km (voir la figure ci-après). La gamme de fréquences supérieures à 38 GHz est préconisée.

SDIS

Hôtel de Police

CTA CODIS

Relais INPT

Service déconcentré

Vers autre relais

4 x 2Mbit/s

8 x 2Mbit/s

4 x 2Mbit/s

1 x 2MbBit/s

9 x 2MBit/s

+2 x 2MBit/s

+8x2Mbit/s

Soit >34 Mbit/s

SAMU/

hôpital

DDE

Palais de justice

autres?

1 x 2MbBit/s

2 x 2MbBit/s

2 x 2MbBit/s

2 x 2MbBit/s

Figure 1 : Exemple de besoins en liaisons de l’INPT dans une ville

- Des configurations mixant les deux types de gammes sont envisageables au cas par cas afin d’optimiser l’usage des fréquences

# 6.1.2	Autres besoins : les transmissions vidéos fixes

# 6.1.3	Bandes utilisées par le MIOCT

Le MIOCT dispose de canaux en exclusivité et partage, sous le régime de dérogation d’affectataire, des canaux supplémentaires avec les affectataires ACERP et Défense.

Les bandes utilisées sont les suivantes.

| FREQ. Basse (MHz) | FREQ. Haute (MHz) | statut | service | Affectataires | Utilisation MIOCT | Bande (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1375 | 1377 |  | FIX | ARCEP prio | Faisceaux-Hertziens | 2 |
| 1427 | 1429 | EGAL | FIX | ARCEP DEF ESP | Faisceaux-Hertziens | 2 |
| 3400 | 3600 |  | FIX | ARCEP prio (INT 3452 - 3459,875 + 2*1,75 | Faisceaux-Hertziens | 200 |
| 8025 | 8175 | EGAL | FIX | INT ARCEP DEF | Faisceaux-Hertziens | 150 |
| 8215 | 8400 | EGAL | FIX | INT ARCEP DEF (faible capacité) | Faisceaux-Hertziens | 185 |
| 8400 | 8500 |  | FIX | ARCEP DEF (Nbp F99) | Liaisons bilatérales de faible capacité | 100 |
| 12750 | 13250 |  | FIX | ARCEP prio (AC) | Faisceaux-Hertziens | 500 |
| 22125,25 | 22210 |  | FIX | ARCEP prio | Faisceaux-Hertziens | 84,75 |
| 22210 | 22377 | EGAL | FIX | INT ARCEP | Faisceaux-Hertziens | 167,25 |
| 22500 | 22550 |  | FIX | ARCEP prio | Faisceaux-Hertziens | 50 |
| 22550 | 23000 | EGAL | FIX | INT ARCEP | Faisceaux-Hertziens | 450 |
| 23133,25 | 23385 | EGAL | FIX | INT ARCEP | Faisceaux-Hertziens | 252 |
| 23500 | 23550 | EGAL | FIX | INT ARCEP | Faisceaux-Hertziens | 50 |
| 23550 | 23600 |  | FIX | ARCEP prio | Faisceaux-Hertziens | 50 |
| 37500 | 38000 | EGAL | FIX | ARCEP accord particulier du 18/01/96 ref 05/CPF (0068-CCT) | Faisceaux-Hertziens | 500 |
| 38528 | 39480 | EGAL | FIX | ARCEP accord particulier du 18/01/96 ref 05/CPF (0068-CCT) | Faisceaux-Hertziens | 952 |

# 6.2	Ministère de la Défense

Le ministère de la Défense est affectataire de plusieurs bandes de fréquences du service fixe (avec des statuts primaire et secondaire) et en général partage ces bandes avec d’autres affectataires pour le même service ou pour d’autres services de radiocommunications. Le ministère dispose aussi de quelques bandes désignées pour du service fixe en partage avec d’autres services où il bénéficie d’une attribution exclusive : 1,5 GHz, 4,9 GHz, 7,9 GHz, 15 GHz, 28 GHz. Les liaisons fixes servent notamment à l’établissement du réseau Rubis (transfert des liaisons de la bande 2,6 GHz) mais aussi aux liaisons tactiques (faisceaux hertziens transportables et mobiles).

Compte tenu de la croissance des débits, la demande de spectre pour cet affectataire est très forte (applications de mobile tactique) et le sera encore au-delà de 2015.

Dans les bandes, où le Ministère est exclusif, il arbitre lorsque c’est nécessaire entre les demandes pour les applications tactiques et le service fixe. Dans les autres cas de figures, le ministère partage les bandes avec d’autres affectataires, notamment l’ARCEP, en adoptant par ailleurs les normes européennes.

La nécessité pour le Ministère de la Défense de disposer de ses propres réseaux de service fixe

La sécurité des systèmes d’information et de communications du Ministère de la Défense explique la nécessité de disposer de ses propres réseaux. Outre les aspects de confidentialité et d’intégrité assurés principalement par les accès aux réseaux et par l’authentification des correspondants, la disponibilité est primordiale, notamment la capacité à résister aux conséquences d’évènements graves (dans tous les cas de figures et non pas exclusivement en temps de crise), puis à rétablir rapidement leur fonctionnement dans des conditions acceptables.

La disponibilité des réseaux militaires était jusqu'à présent garantie d'une part par le fait que les armées étaient propriétaires de réseaux de télécommunications conçus sur la base d'architectures protégées et redondées et, d'autre part, par le fait que le soutien et l'exploitation de ces réseaux étaient effectuées par des personnels du ministère, formés et organisés pour assurer les performances et la réactivité recherchées.

L’augmentation des besoins de communications du Ministère de la Défense l’oblige à faire appel à des services de télécommunications fournis par le biais de contrats de marché public. La densification des réseaux de télécommunications et les offres de services des opérateurs permettent de satisfaire les critères de sécurité à condition de pouvoir toujours maîtriser les risques. Dans cette approche, la garantie de disponibilité et de résilience n’implique plus, pour le ministère, de conserver la «propriété» des réseaux, mais plutôt d’assurer une «maîtrise» des services, compatible avec l’utilisation d’opérateurs extérieurs. Toutefois, le réseau des armées doit présenter une capacité de reconfiguration rapide, et doit pouvoir en particulier se prolonger avec souplesse dans des réseaux dit «de circonstances » mis en place pour répondre à un besoin opérationnel nouveau avec un faible préavis.

# 6.3	ARCEP

Aux termes des dispositions du 6°) de l’article L. 36-7 du Code des Postes et des Communications Electronique (CPCE), l’Autorité assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l’exercice de leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation.

L’ARCEP attribue les autorisations individuelles d’utilisation des fréquences selon deux modes : par assignation ou par allotissement. Le choix du mode d’attribution des autorisations par allotissement ou par assignation est essentiellement déterminé par les caractéristiques et spécificités de l’application visée et les exigences de bonne utilisation des fréquences.

La politique générale de gestion des bandes de fréquences attribuées à l’ARCEP est résumée ci-après.

- La bande 1,5 GHz est ouverte aux liaisons point à point des réseaux indépendants, en partage avec les liaisons de raccordement d'abonnés isolés. Sa canalisation varie entre 125 KHz et 2 MHz;

- La bande 3,4-3,8 GHz est partiellement utilisée par des liaisons point à point du transport audiovisuel et par des liaisons point à point du Ministère de l'Intérieur ; elle n’est pas ouverte aux liaisons point à point des exploitants de réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants ;

- La bande 3,8-4,2 GHz est ouverte aux liaisons point à point des réseaux ouverts au public en partage avec le service fixe par satellite ; elle est actuellement peu utilisée pour les liaisons point à point ;

- La bande 5925-6425 MHz est ouverte aux liaisons point à point des réseaux ouverts au public, du fait de la spécificité de sa canalisation. Elle est en particulier utilisée sur des longues distances et pour des liaisons de forte capacité. Elle dispose de 8 canaux de 27,65 MHz.;

- La bande 6425-7110 MHz est ouverte aux liaisons point à point des réseaux ouverts au public, du fait de la spécificité de sa canalisation. Elle est utilisée sur des longues distances et pour des liaisons de forte capacité. Elle dispose de 8 canaux de 40 MHz.

- La bande 7750-7890 MHz est ouverte aux liaisons de transport audiovisuel. Elle dispose de 5 canaux de 28 MHz unidirectionnels;

- La bande 8-8,5 GHz est ouverte en partage aux liaisons de transport audiovisuel analogique et numérique et aux liaisons point à point des réseaux ouverts au public;

- La bande 10,5-10,68 GHz est ouverte aux liaisons point à point des réseaux ouverts au public avec une autorisation limitée à 2 ans. Elle devrait être à terme réservée aux appareils de faible puissance et de faible portée;

- La bande 10,7-11,7 GHz dispose de 12 canaux de 40 MHz mais présente la particularité d'être en partage avec le service fixe par satellite dans le sens espace vers Terre. Elle est ouverte aux liaisons point à point des réseaux ouverts au public, en partage avec les stations terriennes non coordonnées du service fixe par satellite, sans garantie de protection conformément à la décision européenne ERC/DEC/(00)08;

- La bande 12,75-13,25 GHz est ouverte aux liaisons point à point des opérateurs de réseaux ouverts au public et des exploitants de réseaux indépendants. Elle présente sur certains sites nodaux une congestion;

- La bande 14,25-14,5 GHz ne fait plus l'objet de nouvelles autorisations depuis le 1er janvier 2004. Les liaisons existantes sont appelées à disparaître dans la mesure où cette bande est destinée à devenir une bande exclusive pour le service fixe par satellite;

- La bande 15,25-15,35 GHz est en cours de re-planification en accord avec la recommandation européenne CEPT/REC 12-07. A l'issue, elle sera ouverte aux liaisons point à point des réseaux ouverts au public en complément de la bande 13 GHz;

- La bande 17,7-19,7 GHz est ouverte aux liaisons point à point des réseaux ouverts au public, du fait de sa canalisation. Cette bande est très utilisée. Elle ne dispose pas de canalisation inférieure à 13,75 MHz ;

- Les bandes 22-23,6 GHz et 37-39,5 GHz sont ouvertes aux liaisons de courtes distances avec de faibles ou moyens débits par les opérateurs de réseaux ouverts au public et les utilisateurs de réseaux indépendants. Elles présentent une forte utilisation avec une réutilisation importante des fréquences du fait des distances relativement restreintes des liaisons ;

- La bande 24,5-26,5 GHz est partiellement ouverte aux liaisons point à point de réseaux ouverts au public et réseaux indépendants, mais peu de canaux sont disponibles.

- Les bandes 27,5-29,5 GHz et 31,8-33,4 GHz ouvertes au service fixe pour des liaisons point à point mais non utilisées à ce jour présentent également une grande disponibilité.

Le tableau ci-après donne les références des recommandations de la CEPT ainsi que les décisions de l’ARCEP en fonction des bandes de fréquences utilisées par l’ARCEP.

Nota : Les bandes 71000-76000 MHz et 81000-86000 MHz attribuées à l’ARCEP pour le service fixe doivent faire l’objet de décisions 5Tableau national de répartition des bandes de fréquences (2008 Mod 3).

| bande de fréquences | Utilisateur | Débit | Longueur du Bond | référence | n° | date | Homologation (Arrêté du) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1375-1452 MHz | RoP | De 20 Kbits/s à 5,2 Mbits/s |  | T/R 13-01 (2) | 05-0173 | 24.02.2005 | 23/05/2005 |
|  | RI | de 20 Kbits/s à 1,3 Mbits/s |  |  |  |  |  |
| 3400-3600 MHz | BLR ; Audiovisuel (*) |  | de 20 à 80 km | ERC/REC 14-03 |  |  | - |
| 3600-3800 MHz | Audiovisuel (*) |  | de 20 à 80 km | ERC/REC 12-08 |  |  | - |
| 3800-4200 MHz | RoP, Audiovisuel (*) |  | de 20 à 80 km | ERC/REC 12-08, UIT-R F.382-6 |  |  | - |
| 5925-6425 MHz | RoP | STM-1 ou 2xSTM-1 ou équivalent | de 20 à 80 km | ERC/REC 14-01 | 03-1117 | 16.10.2003 | 09/12/2003 |
| 6425-7110 MHz | RoP | STM-1 ou 2xSTM-1 ou équivalent | de 20 à 80 km | ERC/REC 14-02 | 03-1116 | 16.10.2003 | 09/12/2003 |
| 7750-7890 MHz | Audiovisuel (*) |  |  |  |  |  | - |
| 8025-8500 MHz | RoP | 8x2 Mbits/s à 34 Mbits/s | de 15 à 60 km |  | 97-390 | 13.11.1997 | 13/03/1998 |
|  | Audiovisuel |  |  | UIT-R F.386-4 | 99-37 | 12.01.1999 | 10/03/1999 |
| 10500-10680 MHz | RoP |  | de 15 à 50 km | UIT-R F.747 |  |  | - |
| 10700-11700 MHz | RoP | STM-1 ou équivalent | de 15 à 50 km | ERC/REC 12-06 |  |  | - |
| 12750-13250 MHz | RoP | De 2 Mbits/s à STM-1 ou équivalent | de 5 à 35 km | ERC/REC 12-02 | 03-1118 | 16.10.2003 | 09/12/2003 |
|  | RI (*) | De 2 Mbits/s à 34 Mbits/s | de 5 à 35 km |  |  |  |  |
| 14250-14500 MHz | RoP |  | de 5 à 30 km |  |  |  | - |
| 15250-15350 MHz | RoP |  | de 5 à 30 km |  |  |  | - |
| 17700-19700 MHz | RoP | De 8x2 à STM-1 ou équivalent 4x2 Mbits/s possible dans les DOM | de 4 à 25 km | ERC/REC 12-03 | 03-1115 | 16.10.2003 | 09/12/2003 |
|  |  |  |  | ERC/REC 12-03, IUT-R F.595-8 | 05-0174 | 24.02.2005 | 23/05/2005 |
| 21200-22000 MHz | Audiovisuel (*) |  | de 3 à 20 km |  |  |  | - |
| 22600-23600 MHz | RoP, RI | De 2 Mbits/s à STM-1 ou équivalent | de 3 à 20 km | T/R 13-02 annexe A, IUT-R F.637-3 | 01-1230 | 19.12.2001 | 13/03/2002 |
|  | Audiovisuel |  | de 3 à 20 km |  | 04-673 | 27.07.2004 | 28/11/2004 |
| 24500-26500 MHz | RoP, RI | De 8x2 à STM-1 ou équivalent | de 2 à 15 km | T/R 13-02 annexe B | 99-831 | 01.10.1999 | 26/11/1999 |
| 27500-29500 MHz | RoP |  | de 2 à 15 km | T/R 13-02 annexe C |  |  | - |
| 31800-33400 MHz | RoP |  | < 6 km | REC(01)02, REC(04)06 |  |  | - |
| 37000-39500 MHz | RoP, RI | De 2 Mbits/s à STM-1 ou équivalent | < 6 km | T/R 12-01 | 02-387 | 28.05.2002 | 24/07/2002 |
|  | Audiovisuel |  | < 6 km |  |  |  |  |

(*) : sous conditions ; RoP : Réseau Ouvert au Public ; RI ; Réseau Indépendant

# 6.4	Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer (Aviation civile, Ports et navigation maritime)

L’Aviation civile dispose de quelques bandes en partage avec les affectataires  Défense ARCEP et Intérieur. Elles sont données dans le tableau ci-après.

| 1375-1377/1427-1429 MHz | FIX (note de bas de page F55b) | AC-ARCEP-INT |
| --- | --- | --- |
| 7 300,000-7 375,000 MHz | FIX (note de bas de page F95) | AC-ARCEP-DEF |
| 7 375,000-7 450,000 MHz | FIX | AC - DEF |
| 7 450,000-7 550,000 MHz | FIX | AC – DEF-ARCEP |
| 7 550,000-7 750,000 MHz | FIX | AC – DEF-ARCEP |
| 12,75-13,25 GHz | FIX | AC – DEF-ARCEP |
| 22,1725-22,210/23,1805-23,2180 GHz | FIX (note de bas de page F121b) | AC-ARCEP-INT |

Ces faisceaux hertziens servent aux déports des systèmes de radiocommunications spécifiques à la surveillance et à la régulation du trafic aérien.

De même, l’administration des ports et de la navigation maritime utilise des liaisons fixes servant aux déports des installations de radars de surveillance maritime et aux télécommandes des phares.

# 7.	Evolution des attributions et utilisation des bandes au-dessus de 71 GHz

# 7.1	Evolutions des attributions des bandes du service fixe

La bande 2,6 GHz (2500-2520 MHz et 2670-2690 MHz) a fait l’objet d’une harmonisation au niveau mondial comme bande d’extension pour les services mobiles. Le 12 janvier 2009, le Premier ministre a fixé l’objectif de démarrer la procédure d’attribution conjointe des bandes 800 MHz et 2,6 GHz avant la fin de l’année 2009. Dans cette perspective, le Gouvernement a sollicité l’ARCEP, afin qu’elle lance une consultation sur les conditions et modalités de cet appel à candidatures ce qui a été fait sur la période du 5 mars 2009 au 15 juin 2009. Les nouvelles technologies qui seront déployées dans ces bandes de fréquences devraient permettre d’offrir aux utilisateurs des débits d’une à plusieurs dizaines de Mbit/s, supérieurs aux performances des technologies 3G et 3G+ actuellement déployées. Les candidats intéressés par l’obtention de fréquences pour le déploiement de réseaux mobiles sont invités à prendre en compte l’ensemble des éléments dans leur stratégie de candidature pour l’accès au spectre. Le résultat de cette consultation sera publié dans le courant du quatrième trimestre 2009.

Le Ministère de la Défense doit donc faire migrer son réseau de faisceaux hertziens dans d’autres bandes de fréquences, notamment la bande 14500 - 15250 MHz qui lui est attribuée avec un statut exclusif. Toutefois, cette bande est aussi utilisée par d’autres applications militaires. Le Ministère de la Défense devra arbitrer entre les différents usages des fréquences dans cette bande.

# 7.2	Utilisation des bandes au-dessus de 71 GHz

Le Tableau national de répartition des bandes fréquences attribue les bandes 71-76 GHz et 81-86 GHz, au service fixe (en partage avec le ministère de la défense conservant le statut prioritaire dans les bandes 71-74 GHz et 81-84 GHz), suivant recommandation de l’ECC (05) 07 relative aux systèmes du service fixe dans les bandes 71-76 GHz et 81-86 GHz.

En France, la commercialisation de la technologie des ondes millimétriques dans les bandes entre 60 et 80 GHz est étudiée par des industriels pour fournir les liaisons de transport des réseaux mobiles notamment en vue des nouveaux réseaux (LTE) qui génèrent beaucoup de trafic IP. En effet, les capacités de transports des échanges entre BTS des nouveaux réseaux demanderont plusieurs centaines de mégabits par seconde alors que les échanges actuels effectués à l'aide de lignes spécialisées à 2 Mbit/s (E1) ou de faisceaux hertziens à des fréquences allant de 6 GHz à 38 GHz ont des capacités n’atteignant que 350 Mbit/s maximum.

Les équipements dans la bande des 70 GHz permettent de délivrer un débit de 1 Gbit/s sur une seule liaison radio sur des distances de 500 mètres à 2 kilomètres. Au-delà, il faut faire un compromis entre la capacité et le trafic échangé.

Elle offre aussi un moyen rapide pour raccorder au très haut débit certaines zones commerciales ou résidentielles, proches d'une boucle à très haut débit mais cependant trop éloignées pour installer de la fibre supplémentaire.

# 8.	Valorisation des bandes du service fixe de Terre

8.1	Valeur créée par les redevances

Le total des bandes du service fixe avec un statut primaire au-dessus de 1 GHz représente 40441,4125 MHz. Les deux principaux affectataires des bandes du service fixe sont l’ARCEP pour 41% et la Défense pour 35%.

Il est proposé aux affectataires d’essayer de fixer un ordre de grandeur de la valorisation du service fixe de Terre. Dans ce but, un groupe de travail au sein de la CRVS pourrait être constitué pour étudier de façon approfondie cet aspect de valorisation des bandes du service fixe de Terre.

Les fréquences autorisées par l’ARCEP font l’objet de redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences. Dans son rapport d’activité de 2008, elle indique que le montant correspondant à la part du spectre qui lui est affecté au service fixe de Terre pour les FH attribuées est approximativement 23,127 M€.

Reprenant cette méthode, les administrations installant des faisceaux hertziens peuvent valoriser leurs usages du spectre pour les liaisons fixes hertziennes en prenant les bases du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Toutefois, les évaluations nécessitent de disposer de fichiers des assignations des fréquences permettant d’effectuer les calculs. Les affectataires sont invités à effectuer eux-mêmes ces calculs ou à inscrire l’ensemble des données au fichier national des fréquences pour disposer d’un résultat chiffré.

8.2	Valeurs créées par l’industrie et les opérateurs

Sur les aspects économiques, il est très difficile de disposer des chiffres de ventes d’équipements et d’investissement dans ce secteur en France. Cependant, on peut noter une chute de l’emploi sur les zones où étaient produits les équipements. En effet, comme dans d’autres secteurs manufacturiers, le secteur de fabrication des équipements en télécommunications s’est mondialisé. De nouveaux industriels sont entrés sur ce secteur. De même, il a été impossible de déterminer des valeurs économiques en relation avec la recherche et développement du secteur des faisceaux hertziens.

# 9.	Comparaison avec d’autres administrations

Les administrations européennes au sein de la CEPT ont harmonisé les bandes de fréquences du service fixe et l’ETSI a publié des normes pour chacune des bandes. On peut noter qu’en France, l’usage des bandes de fréquences est harmonisé pour le service fixe de Terre et l’harmonisation des planifications répond aux recommandations de la CEPT et aux standards de l’ETSI.

La situation française est identique à celle des pays voisins européens comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne.

En ce qui concerne les bandes attribuées jusqu’à présent aux applications de défense, on peut noter qu’au Royaume-Uni, le ministère de la Défense a abandonné l’exclusivité des bandes de fréquences pour les applications du service fixe de Terre et y accède s’il en a besoin comme le secteur commercial. Ce ministère a mis en place une structure spécifique (Defence Information Infrastructure group) qui offre les prestations aux utilisateurs « Défense » faisant appel aux réseaux des opérateurs autorisés ou en mettant en place ses propres réseaux. Cette prestation est assez semblable à celle préconisée en France (voir : La sécurité des réseaux militaires : un enjeu pour les opérateurs télécoms par Henri Serres, ingénieur général des télécommunications, directeur général des systèmes d’information et de communication au ministère de la Défense  - La lettre de l’Autorité (ARCEP), mai, juin, juillet 2009).

La méthodologie adoptée pour analyser la demande en spectre pourrait être étudiée pour de futures revues de spectre. Mais, les membres de la CRdS se demandent si en pratique, les portions de spectre déclaré en excès sont utilisables compte tenu des contraintes de planification harmonisée des faisceaux hertziens. La méthode de coordination entre les affectataires pour le partage des bandes sur la base d’une planification harmonisée et acceptée par l’ensemble des affectataires donne des résultats prédictibles et certainement une utilisation plus efficace du spectre du service fixe.

La comparaison du tableau national français et celui de l’administration allemande montre une attribution identique au service fixe. Si on examine les attributions gouvernementales et civiles, la comparaison bande par bande, montre de petites différences dans les attributions des bandes, mais on peut noter qu’en Allemagne des bandes du service fixe en attribution civile ont des utilisations militaires.

# 10.	Conclusions

1- A ce stade, la gestion technique des bandes du service fixe terrestre semble donner satisfaction aux affectataires. Le suivi des travaux techniques au sein du GT FH permet de fournir un point d’information et de concertation à l’ensemble des acteurs du secteur.

2- L’évolution des réseaux et des applications vers l’échange de données entraîne un nouveau dimensionnement des réseaux de télécommunications et notamment des réseaux d’infrastructure. Les liaisons par faisceaux hertziens seront toujours utilisées en complément des infrastructures filaires ou par fibre optique. Toutefois, les opérateurs estiment que la demande en spectre devrait rester sensiblement au niveau actuel ; les réseaux se réorganisant par migration des liaisons d’une bande à une autre plus haute en fréquence, notamment pour l’équipement des liaisons capillaires qui utilisent des bandes de fréquences élevées. L’ouverture des bandes au-dessus de 39,5GHz apporteront de la flexibilité dans le déploiement des réseaux à hauts débits. Par ailleurs, l’augmentation des débits demandera aussi des bandes passantes des équipements plus importantes qui seront mises en œuvre grâce aux évolutions des technologies.

3- Le transfert de la bande 2,6 GHz de l’affectataire Défense à l’affectataire ARCEP pour le service mobile entraîne l’installation de nouveaux équipements dans d’autres bandes de fréquences du service fixe déjà affectées à la Défense. Le Fonds de réaménagement du spectre est mis à contribution pour faciliter cette migration. Les besoins du Ministère de la Défense demeurent toujours importants et la Défense suit aussi la tendance actuelle qui est à l’utilisation d’applications TIC toujours plus gourmandes en terme de débit et donc de bande passante. Pour satisfaire ses besoins la Défense a recours à l’externalisation en louant des capacités. Néanmoins, le réseau des armées doit présenter une capacité de reconfiguration rapide, et doit pouvoir en particulier se prolonger avec souplesse dans des réseaux spécifiques (dit «de circonstances ») mis en place pour répondre à un besoin opérationnel nouveau avec un faible préavis.

4- Les besoins pour les années à venir concernent essentiellement le MIOCT pour la poursuite de la mise en œuvre du réseau INPT. Afin de permettre ce développement, il est proposé que le MIOCT précise en détail ses besoins en liaisons radioélectrique et qu’un groupe de travail permanent réunissant l’ARCEP, le MIOCT et le ministère de la Défense coordonne les assignations de fréquences nécessaires.

5- Afin d’approfondir les réflexions en cours sur les modèles de gestion des bandes de fréquences et plus particulièrement sur les bandes du service fixe, il est proposé de constituer un groupe de travail au sein de la CRVS (Commission des revues et de valorisation du spectre) plus particulièrement sur l’aspect de valorisation des bandes du service fixe de Terre. Ce groupe essaiera de déterminer les éléments de doctrine permettant de rechercher et d’établir une telle valorisation et analysera l’impact pour les administrations affectataires. Les industriels et opérateurs sont fortement invités à fournir les éléments chiffrés pour une évaluation fiable des propositions de ce groupe de travail.

# Annexe : Normes de l’ETSI relatives aux faisceaux hertziens

| N° de la norme | Titre de la norme |
| --- | --- |
| TR 101 506 | Fixed Radio Systems; Generic definitions, terminology and applicability of essential requirements under the article 3.2 of 99/05/EC Directive to Fixed Radio Systems |
| TR 101 854 | Fixed Radio Systems; Point-to-point equipment; Derivation of receiver interference parameters useful for planning fixed service point-to-point systems operating different equipment classes and/or capacities |
| TR 102 243-1 | Fixed Radio Systems; Representative values for transmitter power and antenna gain to support inter- and intra-compatibility and sharing analysis; Part 1: Digital point-to-point systems |
| TR 102 457 | Study on the electromagnetic radiated field in fixed radio systems for environmental issues |
| TR 102 565 | Fixed Radio Systems; Point-to-point systems; Requirements and bit rates of PtP Fixed Radio Systems with packet data interfaces, effects of flexible system parameters, use of mixed interfaces and implications on IP/ATM networks |
| EN 301 489-4 | ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment and services |
| EN 301 997 series | Multipoint equipment; Radio Equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz |
| EN 302 217 series | Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas |
| EN 302 326 series | Fixed Radio Systems; Multipoint Equipment and Antennas |

« Dès lors, une attente est née de la part des consommateurs souhaitant pouvoir accéder à l'essentiel des services communément proposés sur la majeure partie du territoire. En pratique, un débit de 2 Mbit/s paraît devoir être considéré comme un seuil minimal au regard des usages actuels du réseau, le niveau cible attendu se situant même aux alentours de 4 à 5 Mbit/s. » Sénat -Rapport n° 559 (2008-2009) de M.Bruno Retailleau.

La technique XPIC exige une grande discrimination dans le croisement de polarisation)

Average Revenue Per User : Chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par client

Fiber To The Home – Fiber To The Building

Source : IDATE. Bien que loin derrière les marchés asiatique et nord américain, le marché d'Europe de l'Ouest semble en pleine accélération. A fin 2008, il pesait 5 % du marché FTTH/B mondial avec plus de 1,5 million d'abonnés, à rapporter au million d'abonnés de fin 2007 (une croissance de + 60 % en un an). Cependant, le marché est caractérisé par de fortes disparités puisque 6 pays totalisent à eux seuls 81 % de la base d'abonnés très haut débit de la zone : Suède, Italie, Norvège, France, Danemark et Pays-Bas

ETSI EN 302 217 (2009-07) - Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas

Appellation commerciale de la famille des normes IEEE 802.11

Acronyme pour Worldwide Interoperability for Microwave Access, regroupant la famille de normes IEEE 802.16.

Voir ETSI, Telecommunication and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking Technical Committee (TC TISPAN)

Source : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement Ouest (CET Ouest).

FT’s convergence strategy and practice, Damien Schaepelynck– Hawaii Technologies Communicate Issue 53 (Décembre 2009)

voir http://www.arcep.fr ; Observatoires / Très Haut Débit ; Tableau de bord du Très Haut Débit

Voies publiques : 20 000 caméras installées dans 300 communes aujourd’hui, prévision de 60 000 dans 500 communes dans 2 ans ; transports : 50 000 ; locaux ouverts au public : 280 000.

Source IDATE : Municipalités et services publics ont été les principaux acteurs du déploiement de réseaux de fibre optique en Europe de l'Ouest. Ils détiennent ainsi près des deux tiers des infrastructures. A titre de comparaison, les opérateurs historiques, comme France Telecom pour l'Hexagone, ne sont à l'origine que de 9 % des déploiements, même si, nuance l'Idate, ils sont aujourd'hui à l'origine des projets les plus importants. Les opérateurs alternatifs détiennent un quart des infrastructures.

La CEPT a amendé en 2007 quatre Recommandations en introduisant la possibilité d’introduire des canaux de 56 MHz en associant deux canaux de 28 MHz dans les plans de fréquences existants. Ces Recommandations sont les suivantes : Rec. 14 – 01 - Bande  6,4 – 7,1 GHz ; Rec. 02 – 06 - Bande  7,125 – 8,5 GHz ; Rec. 12 – 05 - Bande  10,0 – 10,68 GHz ; Rec. 12 – 02 - Bande  12,75 – 13,25 GHz. Ces amendements, dont la mise en œuvre est sujette à une décision nationale, sont associés à des considérants insistant sur l’utilisation de modulations à haute efficacité spectrale.

http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/consult-freq-bande-haute-250110.pdf

Annex 5 to Working Party 5C Chairman’s Report working document on wrc-12 agenda item 1.8 for further discussion within working party 5c Technical caracteristics and requirements of fixed wireless services in the 71 GHz to 238 GHz

Voir Document UIT-R 5C/129-E Annex 18 - 17 November 2008

Un rapport du cabinet IDATE évalue le coût des investissements à 40 milliards d’euros qui se décomposent en 10 milliards en zone urbaine, pour couvrir 40 % de la population, et 30 milliards sur le reste du territoire.

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF13206

En Europe, le partage de réseau est déjà généralisé. Au Royaume-Uni, Mobile Broadband Network Ltd (MBNL), coentreprise 50/50 créée par 3 UK et T-Mobile en 2008, intègre et gère l’infrastructure de leurs réseaux 3G.

Le secteur des services télécoms a progressé de 4,2 % en 2008, à 997 milliards d'euros. Le marché des équipements, quatre fois plus petit, affiche une croissance sensiblement supérieure depuis deux ans, puisqu'il augmente de près de 8 % en 2008, à 232 milliards d'euros. En Europe, le marché affiche un dynamisme plus limité. En 2008, le marché des services télécoms a gagné moins de 2,2 %, à 328 milliards d'euros, après 3,5 % les années précédentes. Côté équipements, la croissance ne semble pas ralentir, autour de 3 %, pour un marché de 69 milliards d'euros. (Idate)

" Les six degrés de la mutualisation " UIT

Document SE19(10)16 - Annex 4.

- ERO Frequency Information System; European spectrum information portal

Décret n°2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile

CRDS-FH du 10 avril 2009 - Réflexion sur l’INPT étendue aux faisceaux hertziens

http://www.anfr.fr/index.php?cat=documents&groupe=2 (Revue de l’étude prospective SF 2015 page 15)

Compte tenu de la complexité des attributions, il est difficile de reproduire une présentation simple qui résume les partages des bandes, le lecteur consultera le Tableau de répartition des bandes de fréquences.

Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense,  Plan prospectif à 30 ans du Ministère de la Défense et Plan stratégique de recherche et technologie de défense et de sécurité (éd. 2009)

La sécurité des réseaux militaires : un enjeu pour les opérateurs télécoms par Henri Serres, ingénieur général des télécommunications, directeur général des systèmes d’information et de communication au ministère de la Défense  - La lettre de l’Autorité (ARCEP), mai, juin, juillet 2009.

le décret n°79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 est établi de manière à  assurer l’ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat,  garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la nation.

Défense et Sécurité nationale - Le livre blanc  (2008)

http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/consult-thtdebit-mobile-050309.pdf (Consultation publique sur l’attribution d’autorisations dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz pour les services mobiles à très haut débit, mars 2009)

Décret n°2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques. Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et site ARCEP, http://www.arcep.fr/index.php?id=8082&L=2%2F%2F%2F#8081

http://insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=13309&reg_id=2&page=dossiers/dossier_web/dw8/dw8_s10_ss1-p2.htm

http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/8B9CFFD1-6C36-476A-A6C3-8A3E5635DC55/0/dsm_consultation_report.pdf et http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/733C18ED-A59B-4282-BA66-98693FF0D29E/0/spectrum2008_2027.pdf

http://www.mod.uk/DefenceInternet/MicroSite/DES/OurTeams/InformationSystemsandServicesTeams/DefenceInformationInfrastructureGroup.htm

Ministry of Defence - Final Report - Defence Demand for Spectrum: 2008 - 2027 (24 November 2008)