# TD Graphes d'états

# Synthèse

# 1er exercice: Générateur monocoup

Soit le programme VHDL ci-dessous:.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity monocoup is

Port ( horloge : in std_logic;

h_1hz : in std_logic;

y1 : out std_logic;

y2 : out std_logic);

end monocoup;

architecture Behavioral of monocoup is

signal etat : 	std_logic_vector(1 downto 0);

begin

process (horloge)

begin

if (horloge'event and horloge='1') then

case etat is

when "00" =>

if (h_1hz = '0' )then etat <= "01";

end if;

when "01" =>

if (h_1hz = '1' )then etat <= "10";

end if;

when "10" =>etat<="11";

when others =>etat<="00";

end case;

end if;

end process;

y1<='1' when etat ="10" else '0';

y2<='1' when etat ="11" else '0';

end Behavioral;

- reconstituer le graphe d'états correspondant à ce programme

- représenter l’évolution des différents signaux sur un chronogramme (cf annexe)

- donner la structure de réalisation de ce système (sous forme d'un schéma fonctionnel)

- établir les équations d’évolution

- établir les équations du combinatoire de sortie

- On implante cette application dans un CPLD Xilinx.

- Combien de broches d’entrées/sorties seront utilisées ?

- combien de macrocellules seront-elles nécessaires

-comparer les équations obtenues précédemment avec celles qui ont été générées par l’outil de synthèse (fichier fitter report):

y1 <= (NOT etat(0) AND etat(1));

etat_D(0) <= ((NOT etat(0) AND etat(1))

OR (NOT etat(1) AND NOT h_1hz));

etat_D(1) <= ((NOT etat(0) AND etat(1))

OR (etat(0) AND NOT etat(1) AND h_1hz));

y2 <= (etat(0) AND etat(1));

7) Modifier le fichier vhdl pour prévoir une initialisation asynchrone dans l’état 0 au démarrage.

2ème exercice: Générateur d'impulsions

La fonction du système est d'envoyer un message sous la forme d'un « train d'impulsions », suite d'impulsions IMP définies ainsi:

  - Caractéristiques du bit IMP : synchronisation sur front montant de clk,

période égale à celle de  clk,

IMP = 1 quand clk = 0.

  - Le train d'impulsions commence à partir d'un front montant du bit val (validation). Il est interrompu ( IMP =0 ) soit par un niveau 0 de val, soit par un niveau 1 du bit stop; dans ce dernier cas, le système reprend son état initial.

  - Quel que soit l'état du système, celui-ci est ramené de façon asynchrone dans son état initial par un niveau 1 du bit de forçage. Dans son état initial et seulement dans ce cas, le système fournit un bit ARRET au niveau 1 pour signaler l'absence de message.

  - Tous les changements d'état doivent être synchronisés sur le front montant de l'horloge clk.

- Traduire le fonctionnement du système prévu par le cahier des charges en dessinant les chronogrammes du système:

  - lorsqu'il est commandé par val et lorsque stop = 0.

  - lorsqu'il est commandé par val et stop.

- Donner le graphe d'états traduisant le fonctionnement du système tel qu'il est prévu dans le cahier des charges.

- a) Déterminer les équations du combinatoire de séquencement (dans un premier temps, on ne tiendra pas compte du bit forçage)

b) Déterminer les équations des deux sorties ARRET et IMP.

- Prévoir l'initialisation du système de façon asynchrone par le bit forçage.

d) Comment faut-il modifier les équations d'évolution pour que la réinitialisation du système par le bit forçage se fasse de manière synchrone ?

4. A partir du graphe d'états, proposer une description du système  en VHDL.

Chronogramme à compléter pour l’exercice n° 1

horloge

H_1hz

etat

Y1

Y2