ONDULEURS

Exercice 1 : Onduleur Monophasé en demi pont

A- Charge résistive

On étudie un onduleur autonome à transistor dont la charge est résistive. On utilise une source de valeur E’=2.E et deux condensateurs C1 et C2 de même capacité C. Si C est suffisant, les deux tensions uc1 et uc2 sont sensiblement constantes et égales à E. Les transistors T1 et T2 joue le rôle d’interrupteur et travaillent en commutation. Ces transistors conduisent alternativement. Soit T la période :

De 0 à T2 : T1 est passant et T2 bloqué

De T2 à T : T1 est bloqué et T2 passant

ic1

T1

E’=2E

uc1

ut1

R

E= 30volts

Ic2

E’=2E

T2

ut2

uc2

- Représenter de manière corrélative la tensionu(t),uT1(t),uT2(t)

- On veut que la valeur maximale du courant i soit de 2 A. Calculer R sachant que E=30V.

- Montrer que ic1=−ic2en déduire la valeur du courant de source is fourni par E’ lorsque que T1 est conducteur. Puis quand T2 est conducteur.

- Quelle est la puissance dissipée dans la charge R ey la puissance délivrée par la source E’ ? En déduire le rendement théorique.

B- Charge Inductive :

Que se passe-t-il si la charge devient inductive ? Représenter le nouveau schéma pour la charge

RL

- Représenter de manière corrélative la tensionu(t),i(t), iT1(t),iD(t)Indiquer les intervalles de conduction de T1, D1,T2, D2

- Quel est le rôle deD1,D2

C- Charge Oscillante : (circuit RLC)

L’onduleur aliment au voisinage de la fréquence de résonance des circuits résonnants amortis.

- Sachant que L=10mH, déterminer la valeur de C pour obtenir la résonance lorsque f=1kHz.

- On admet que le courant i(t)dans la charge est sinusoïdal avec i(t)=2E'πRsinωt avec ω=2πf

- Tracer les courbes i(t) et u(t)à la fréquence de résonance.

-  Calculer R de façon à avoir un courant efficace de I=2A

Exercice 2 : Onduleur Monophasé en pont :

A- Etude de la charge : (RLC)

On étudie une charge composée d’une inductance L=60µH en série avec une résistance R=10mOhm et un condensateur C=1087.3 µF. La fréquence de fonctionnement de la tension d’alimentation de la charge est fixée à f=600 Hz. La charge est alimentée par un générateur de tension alternative de valeur efficace U=90 V.

- Calculer le module Z de l’impédance de la charge.

- Calculer l’intensité efficace du courant  absorbé I.

- Quelle est la puissance active consommée par la charge ?

- Déterminer le facteur de puissance cosϕ du circuit et le déphasage de la tension u(t)par rapport au couranti(t).

B- Etude de l’onduleur:

La tension u(t)est générée par un onduleur autonome alimenté par la batterie de force électromotrice E=100 V. L’onduleur est constitué de 4 interrupteurs électroniques K1,K2,K3,K4fonctionnant simultanément deux par deux.

De 0 à T2 : K1,K3 sont fermés etK2,K4 sont ouverts.

De T2 à T : K1,K3 sont ouverts etK2,K4 sont fermés.

Les interrupteurs sont constitués d’un thyristor et d’une diode en antiparallèle. Les composants sont supposés parfaits.

- On admet que le courant dans la charge et sinusoïdal avec i(t)=I2sin(wt+π3) et I=4400 A.

  - Indiquer les séquences pendant lesquelles les diodes et thyristors sont passants.

  - Préciser si le mode de commutation des thyristors est naturel ou forcé.

- Représenter de manière corrélative et en fonction du temps :

Les courants : iT1dans le thyristor T1

iD1dans la diode D1

isdans la source de tension E

La tension uK1aux bornes de l’intérrupteur K1

- Calculer les valeurs moyennes des intensités des courants dans un thyristor, une diode et dans la source de tension continue E.

- Montrer que la puissance active fournie par la source de tension continue est :

P=E.IS0 ou IS0est la valeur moyenne du courant is. Calculer P.

Etude d’un onduleur de secours

Cet onduleur autonome et dit "convertisseur de dernier secours". Celui ci permet de reconstituer un réseau alternatif 115 V / 400 Hz monophasé à partir d'une batterie délivrant une tension continue UB.

Ce convertisseur indirect est constitué de deux étages :

- un onduleur en pont complet qui fournit la tension vMN(t) (figure 5),

Le schéma de principe de l'onduleur est celui de la figure 5

Cahier des charges de l'onduleur de secours muni de son filtre de sortie passe-bas :

| Valeur efficace du fondamental de la tension de sortie du filtre : VS1 | 115 V |
| --- | --- |
| Fréquence de sortie : f | 400 Hz |
| Puissance apparente nominale de sortie : | 1,0 kVA |
| Facteur de puissance | 0,70 < cos  ≤ 1 |
| Distorsion globale de la tension de sortie : dg | < 5 % |

Etude des tensions de sortie de l'onduleur

  - On envisage le cas d'une commande "pleine onde" selon la loi définie sur le document réponse 1a.

1.1- Tracer le graphe de la tension vMN(t) sur le document réponse 1a.

1.2- Exprimer la valeur efficace VMN de vMN(t) en fonction de UB.

  - La décomposition en série de Fourier de vMN(t)  est la suivante :

vMNt=4⋅UBπsinωt+13sin3⋅ωt+15sin5ω⋅t+...

2.1- Donner l'expression de v1(t), fondamental de vMN(t).

En déduire l'expression de sa valeur efficace V1 en fonction de UB.

2.2- Quelle devrait être la valeur de UB pour obtenir V1 = 115 V ?

2.3- La distorsion globale de la tension de sortie vMN(t) dépend du taux d'harmoniques :

Si V1 est la valeur efficace du fondamental de vMN(t) et V2, V3, V4,... Vn,... les valeurs efficaces

des autres harmoniques de cette tension (certaines de ces valeurs pouvant être nulles), la

distorsion globale dg est définie comme suit :

dg=V22+V32+...+Vn2+...V1=n=2∞Vn2V1    (1)

Comme VMN2=V12+V22+V32+...+Vn2+...=n=1∞Vn2, on peut également écrire :

dg=VMN2−V12V1  (2).

Calculer dg dans le cas précédent.

3- Le montage effectivement réalisé est un onduleur à modulation de largeur d'impulsions (MLI). La commande des interrupteurs est définie sur le document réponse 1b.

3.1- Tracer la tension vMN(t) correspondant à ce cas sur le document réponse 1b.

3.2- Exprimer la valeur efficace VMN de vMN(t) en fonction de UB (on pourra pour cela effectuer un

calcul d'aire).

3.3- La tension vMN(t) ne comporte pas d'harmonique de rang pair. Par ailleurs les angles 1, 2,

3, 4 et 5 sont choisis de manière à annuler les harmoniques de rang 3, 5, 7, 9 et 11. Il en

résulte la décomposition en série de Fourier de vMN(t) suivante :

vMNt=4⋅UBπx0,802xsinωt−4⋅UB13⋅πx2,01xsin13⋅ωt−4⋅UB15⋅πx2,64xsin15ω⋅t+...

Donner l'expression de v1(t), fondamental de vMN(t).

Donner l'expression de sa valeur efficace V1 en fonction de UB.

La distorsion globale qui correspond à ce deuxième cas est dg = 49 %. Elle n'est donc pas

meilleure que la précédente. Elle rend donc nécessaire la présence d'un filtre.