« IT RFP Template »
Modèles pour des appels d’offres d’infrastructures INFORMATIQUES & TELECOMS

Par

Pascal KOTTÉ

Mémoire 
présenté pour l’obtention du diplôme

d’Ingénieur Diplômé Par l’Etat (FR)

I.D.P.E.

A l’ESSI
 
 Ecole Supérieure en Sciences Informatiques (Sophia-Antipolis, FR)

Session 2003

Destinataires	Jean-Louis FARAUT (Président du Jury)

Spécialisation	INFORMATIQUE

Date 	jeudi 16 octobre 2003

Version 	Version 1.1

« IT RFP TEMPLATE »

par Pascal KOTTÉ

| Mémoire | I.D.P.E. |
| --- | --- |
| Session | 2003 |
| Lieu | ESSI, Sophia-Antipolis, France. |
| Spécialité | INFORMATIQUE |
| Directeur du jury | Jean-Louis FARAUT |
| Jury particulier |  |

# RESUME

## Résumé en Français

Prises entre les solutions informatiques "grand public" insuffisantes, et les solutions professionnelles grands comptes hors de prix, la PME est souvent obligée de se restreindre à l’essentiel. L’infrastructure informatique (IT) est pourtant une pièce maîtresse dans la réussite de son développement ou dans ses difficultés de croissance. Or, toutes les PME disposent d’infrastructures IT avec des besoins très semblables.

L’objet de ce mémoire est double :

- Proposer une approche de modélisation d’une infrastructure IT.

- Fournir un modèle d’appel d’offres, avec des recommandations.

Ces modélisations concernent essentiellement les entreprises de taille moyennes (50 - 500 personnes).

Mots-Clefs : Informatiques, Modèles d’Appels d’offres, Infrastructures IT, TI, NTIC, PME, PMI, …

## English Resume

Between the unusable public informatics solutions, and the high cost professional solutions, the medium business needs to go directly to the essential. Yet their IT infrastructure is often a strategic part of the good company development. Every SMB share the same needs about IT infrastructure, that’s why this memory try to:

- Propose an IT structure concept.

- Offer a “request for proposal” template, with some recommendations.

Only medium size company from 50 to 500 people are essentially concern.

Keywords: Informatics, Request for proposal template, RFP, IT infrastructure model, SMB, NTIC, Small and Medium business.

TABLE DES MATIÈRES

| Sections | Contenu | Pages |
| --- | --- | --- |
| Avant-propos | Résumés - Sommaire Index des Tables Notes & glossaires | i – vi |
| Le mémoire | Concepts infrastructures « IT » Construire un appel d’offres (RFP) Indications pour la Modélisation | 1 – 44 |
| Annexes | Annexes (guides & justifications techniques) | Annexes 45 - 84 |
| Après-propos | Bibliographie & références Droits d’usage - Index - Notes | a - f |
| Pièces Annexées | Grille du modèle du RFP (fichier Excel) | (34 onglets) |
|  | Fichier Gabarit Visio 2000 | 1 Mo |

RESUME	i

Résumé en Français	i

English Resume	i

TABLE DES MATIÈRES	ii

TABLE DES ILLUSTRATIONS	iv

REMERCIEMENTS	vi

Avertissement	vi

CONVENTIONS DE CE DOCUMENT	vii

Conventions	vii

Glossaire	vii

Introduction	1

Concepts « IT »	2

Modélisation d’une infrastructure « IT »	2

Perspectives	3

Vision	4

Constructions	8

Résumé & conclusion : concepts « IT »	11

Appel d’offres	12

Principes	12

Ethique (résolutions & valeurs)	12

Organisation, étapes : 4 phases	13

Composition de l’appel d’offre « RFP »	16

Recommandations	20

« IT » infrastructure : Description du Contexte	25

Grilles « RFP » par Domaines	29

Introduction	29

« Networks & Systems Management »	31

« Storage Systems »	34

Internet & Intranet	35

Sécurité & Qualité	36

Conclusion	44

Annexes Techniques	45

Descriptions de concepts et principes	45

Informations de base sur les réseaux	58

« Cabling Systems »	74

Organismes de normalisation	83

Répertoire utile pour un RFP	83

BIBLIOGRAPHIE	a

Utilisation de ce mémoire	d

Restrictions d’utilisation	d

Enrichissements (ultérieurs à la présentation du mémoire)	d

INDEX	f

NOTES complémentaireS	g

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Numéro	Page

Figure 1 - Modélisation IT	2

Figure 2 - "IT" voisinage	3

Figure 3 - Partenaires internes de "IT"	4

Figure 4 - Frontière "IT" Business/Infrastructure	4

Figure 5 - Solutions "Business" vs "Infra"	5

Figure 6 - IT Composition, par rôles	6

Figure 7 - IT composition : Services&Data vs Technology	7

Figure 8 - Les projets enrichissent le "Service Catalog".	8

Figure 9 - Modélisation : Services applicatifs infrastructure et production	9

Figure 10 - Construction du catalogue des services	11

Figure 11 - Mise en évidence des services fondamentaux	11

Figure 12 - Planification du RFP	14

Figure 13 - Processus complet et détaillé du « RFP »	15

Figure 14 - L'appel à candidatures	17

Figure 15 - L’arbre 802.1d (Spanning-Tree)	28

Figure 16 - Le « NOS » ou Network Operating System	29

Figure 17 - Modélisation étendue des objets et services "IT"	30

Figure 18 - Campus precabling: Toile d'étoiles	31

Figure 19 - PreCabling System : modélisation	32

Figure 20 - Le mur de la sécurité	37

Figure 21 - Sécurité: Répartition des risques et des investissements	37

Figure 22 - Répartition des Risques (estimation personnelle)	38

Figure 23 - Infrastructure vue par IT	45

Figure 24 - IT vue par les utilisateurs "Business"	46

Figure 25 - Software Convergence	46

Figure 26 - Evolutions des solutions logicielles (parallèle à la loi de Moore)	47

Figure 27 - Logiciels intégrés pour les PME	47

Figure 28 - Comparatif solutions GP/PME/GC	48

Figure 29 - Solutions disponibles: démocratisation et professionalisation	48

Figure 30 - Notion de valeur :	49

Figure 31 - répartition des coûts d'une solution (approximation)	49

Figure 32  -composition des licences	50

Figure 33 - Avantages/inconvénients selon les licences	51

Figure 34 - Accès Internet & DMZ – « Protected Architecture »	53

Figure 35 - Architectures "Multi-Tiers"	54

Figure 36 - Terminal Server	55

Figure 37 - Evolution voix données, volumes mondiaux des ventes	56

Figure 38 - L'Internet et les intranets	58

Figure 39 - Modèle OSI original (source cf. § Bibliographie)	59

Figure 40 - Ethernet Frame Format (source Cisco, modifiée)	60

Figure 41 - Construction du Paquet (trames et datagrammes)	60

Figure 42 - Network layers & relays	61

Figure 43 - Exemple d’une communication sur un réseau	62

Figure 44 - (contre)performances approximatives d’Ethernet	64

Figure 45 - MRTG: exemple de "monitoring" de charge réseau	65

Figure 46 - Gigabit Ethernet Distance chart (source Cisco)	67

Figure 47 - Flux applicatifs	71

Figure 48 - CoS value into 802 Frame (source Cisco)	73

Figure 49 - RFC 791 : The Original IPv4 ToS Byte (source CISCO)	74

Figure 50 - principe Universal TP Cabling System	75

Figure 51 - Paire Torsadée Universelle (UTP) – platine/prise RJ45	75

Figure 52 - Pré câblage traditionnel (BCS, PDS, Corel, ...)	76

Figure 53 - Câblage UTP modulaire + Fibres optiques	77

Figure 54 - Eclateur RJ45	77

Figure 55 - Détail d'un système de câblage et de son utilisation	78

Figure 56 - Recette de câblage (points de mesures)	80

Figure 57 - Composition d'un capillaire (source Corel)	81

Figure 58 - Connecteurs Fibre optique : ST, SC, SMA, FDDI	81

Figure 59 – Exemple de calcul de budget sur fibre optique	82

Numéro	Page

Tableau 1 - Types de Services	9

Tableau 2 - Styles personnalisables du RFP	18

Tableau 3 - RFP-A : Numérotation des 5 lots	19

Tableau 4 - RFP-B: Exemple deuxième RFP: 5 nouveaux lots.	19

Tableau 5 – Exemple de présentation de l'équipe IT	26

Tableau 6 - Objets des onglets Pl2&3 du modèle RFP	27

Tableau 7 - Récapitulatif des domaines abordés	30

Tableau 8 - Backup Strategy (source Network Computing)	35

Tableau 9 - Classification de l’accès aux données (« confidentiality »)	38

Tableau 10 - Gestion des groupes (« integrity »)	39

Tableau 11 - Protections selon le risque et l'origine	39

Tableau 12 - Classification de la disponibilité des données (« criticity »)	40

Tableau 13 - Procédures et contrôles	42

Tableau 14 - Sécurité: Rôles et Actions	43

Tableau 15 - Modèle réseau simplifié	59

Tableau 16 - Comparatif imagé entre Ethernet et Tokenring (parallèle routier)	64

Tableau 17 - Standard Ethernet	66

Tableau 18 - Addresses IP privées pour un intranet compatible avec l’Internet (RFC1918)	68

Tableau 19 - IP subneting : possibilités de découpage d’un subnet IP dans un octet binaire	68

Tableau 20 - Protocoles niveau 4 sur IP (extrait RFC 1700)	69

Tableau 21 - TCP/IP (Niveau 5-7) "well-known port".(extrait RFC 1700)	70

Tableau 22 - Classe de service (sources Cisco)	74

Tableau 23- dimensions "U" dans les « Racks »	77

Tableau 24 - Normes UTP (Source TIA & ISO)	79

Tableau 25 - Types de fibres optiques	80

Tableau 26 - Organismes de normalisation	83

Tableau 27 - Droits d’auteurs	d

REMERCIEMENTS

Je voudrais avant tout remercier

- Mon épouse Stéphanie, pour m’avoir soutenu au cours de mes longues plongées dans l’ordinateur sur ce mémoire.

- George BIRO, directeur d’Adventis SA, pour son ouverture d’esprit et pour m’avoir permis de le réaliser.

- Mes collègues d’Adventis et de la NEWRE dont les travaux et les compétences m’ont été fort utiles.

## Avertissement

Je n’ai pas la prétention de détenir la connaissance absolue en informatique, loin de là. Vous trouverez dans ce document probablement plusieurs erreurs, des lacunes ou des équivoques. Je vous remercie vivement de m’en faire part par émail :

pascal@kotte.net

Dans la mesure où ce document est destiné à être utilisé et réutilisé, vos remarques et compléments seront bienvenus, voir publiés (sur ‘le Net’) avec votre autorisation.

Parmi les objectifs de ce document, il y a :

- Etre accessible à des personnes non « IT » (non familière avec l’informatique).

- Etre concis.

Vous comprendrez que les explications et résumés présentés soient obligatoirement faux, car elles seront incomplètes et ou simplifiées. Je compte sur votre indulgence et votre compréhension et je reste ouvert à vos suggestions de simplifications alternatives.

Le lecteur est supposé toutefois disposer d’une compréhension minimale des notions fondamentales d’informatique et de réseaux. Certaines annexes ou parties de ce document leur resteront inévitablement obscures.

L’utilisateur éventuel du modèle RFP devra savoir utiliser le logiciel Excel.

Ce document est prévu d’évoluer en anglais. La plupart de mes figures utilisent des termes anglais. Ces termes peuvent compléter efficacement les explications associées, je n’ai pas jugé utile de les traduire systématiquement en français sur les graphiques.

- La forme électronique de ce document (WinWord 2000) et de la grille « RFP » jointe (Excel 2000) ne comprennent aucune macro. L’ouverture d’un de ces documents ne doit pas provoquer l’ouverture d’une fenêtre réclamant l’autorisation d’exécuter des macros. Si c’était le cas, il faut refuser cette exécution, puis utiliser un antivirus avec une mise à jour récente.

CONVENTIONS DE CE DOCUMENT

# Conventions

Certains termes utilisés dans ce document sont directement repris dans leur forme anglaise. Ils seront introduits dans le texte français entre guillemets « … ». Vous en trouverez une explication dans le Glossaire plus loin.

D’autres termes français seront mis entre simples côtes ‘…’, afin de signaler leur présence dans ce même glossaire.

Certains termes seront suivis de compléments mis entre parenthèses (…). Le vocabulaire informatique est particulièrement difficile, il est parfois utile de compléter avec un synonyme ou avec une précision du contexte.

Des annotations 1 vont renvoyer en fin de document.

Les formules familières ou cavalières seront placées entre doubles côtes inverses ``…``.

Dans l’annexe comprenant le modèle « RFP », les termes ou formules à substituer seront placés entre crochets <…>.

Les informations et commentaires à supprimer seront placés entre accolades {…}.

- Ce sigle triangulaire veut dire Attention ! (Nota Bene)

Les exemples ou métaphores sont placés en léger retrait et marqués par un trait en marge.

La forme électronique de ce document permet une consultation via un ordinateur. Dans ce cas, certains termes pourront être actifs (yper lien o, renvoi vers des notes par double clic, bulles explicatives, …).

# Glossaire

Voici quelques précisions sur certains termes utilisés dans le contexte de ce mémoire. Les lecteurs avertis et même moins avertis sont invités à sauter cette partie, pour n’y revenir qu’en cas de besoin ou pour valider leur compréhension de mon utilisation de certaines expressions. (voir le § Avertissement)

Vous pouvez aussi utiliser l’Index en fin de document.

| Actif (ve) | Contexte réseau : Equipements avec alimentation électriques, l’opposé de la partie « Cabling » dîtes passive. |
| --- | --- |
| Application | Ensemble de logiciels et de méthodes qui permettent d’assurer le (bon) fonctionnement d’un ou de plusieurs services. Programme. |
| ATA | Interface de connexion des disques durs fixes ou amovibles, Cédéroms et DVD internes. En standard sur tous les PC et même sur Macintosh. Permet de raccorder 4 périphériques internes. |
| Bandwidth, Bande Passante | Forme anglaise et française pour désigner la capacité de charge d’un réseau, d’une ligne télécoms, ou encore un bus de communication interne à un système (exemple : Bus SCSI pour interfacer des disques durs). La capacité est exprimée en « Bits » ou « Bytes » par secondes. |
| Bastion | Dans un réseau public comme Internet, les serveurs exposés seront particulièrement protégés (Voir « Hardening »). Ils ne contiendront pas de données confidentielles et seront ``sacrifiables``. (voir en annexe « Hardening ») |
| Bit & Byte | Bit et Octet en français, « o » ou « B » pour byte ou octet, b pour bit. « Mb/s » désignera des mégabit par secondes, « MB/s » des mégaoctets par secondes. (voir en annexe Bit, Byte) |
| Brassage | (voir en annexe « Cabling Systems ») |
| Browser | Ou Navigateur (Butineur) en Français, sur Internet, c’est le plus souvent l’Internet Explorer du poste client (PC ou Mac). Voir « Web ». |
| Business | Terme anglais qui désigne ici la partie spécifique de l’activité de l’entreprise, en opposition (complément) à la partie commune aux entreprises (Services Généraux, IT, Comptabilité, RH… ). Les personnes du « Business » comprennent généralement les comités de direction, les structures de conception et de production (en incluant la vente). |
| Cabling | La partie physique et passive d’un réseau est le système de câblage. |
| Campus | Voir site |
| CAPEX | « Capital Expensive », désigne un coût financier unique d’acquisition (« one shot cost »), en complément du terme « OPEX » |
| Client | Dans le contexte « RFP » le client est l’utilisateur de la solution recherchée, c’est l’acheteur. Dans le contexte « IT » le client est le poste (ordinateur ou terminal) ou l’utilisateur « Business » d’un poste client, le fournisseur est alors en général la structure « IT » de l’entreprise. |
| Database | Base de données : Désigne par déformation une solution logicielle de type SQL, Oracle, SQL server, Sybase, Ingres, Informix, … |
| Disaster plan | Un plan en cas de sinistre majeur (inondation, incendie, séisme, …), pour permettre la remise en route rapide des services vitaux, en général sur un autre site. |
| DMZ | Demilitarized Zone (?) C’est un "subnet" isolé, local à l’entreprise, sur lesquels sont positionnés les serveurs directement accessibles depuis l’Internet (serveurs Web, serveurs POP et/ou IMAP pour la messagerie) |
| Domaine (IT) | Une infrastructure IT est généralement découpée en différentes parties. ‘Domaine’ est le terme que j’utiliserai pour désigner une de ces unités arbitraires. (voir Modélisation d’une infrastructure « IT) |
| DoS | Deny of Services: Dénie de services: Pertes ou dégradations du fonctionnement d’un ensemble de services ou de systèmes. |
| Draft | Brouillon en anglais (Terme usité pour désigner la forme non finalisée d’un document écrit, pour un logiciel on parlera de forme « Beta ») |
| EDI | Echange de Données Informatiques (Electronic Data Interchange), permet de se connecter généralement via un abonnement sur une ligne dédiée ou à travers un des réseaux publics PSTN ou Internet, sur des services spécifiques (Informations ou opérations. Exemples : Bloomberg, Fides, …) |
| Email | Courrier électronique, par déformation, ce terme désigne en général le support de communication par messages électronique de l’Internet (cf. SMTP) |
| End users | Anglais d’utilisateurs finaux, ce sont les clients du département IT. |
| Ethernet | Il existe plusieurs Ethernet, les plus courants sont 100BT (100 base T), 1000BT (sur câble cuivre rj45 4 fils), 1000BFX (sur fibre optique), etc. (Voir en annexe Ethernet, force et faiblesse). |
| Exécutable | Les informations ne vivent qu’à travers un programme, un logiciel, sous la forme directe ou indirecte de codes exécutables. |
| FileShare | Voir Partage de fichiers |
| Firewall | Pare-feu, ces équipements permettent de limiter les risques d’intrusions depuis Internet sur les réseaux internes. Il est souvent équipé de 3 interfaces réseaux, une pour l’Internet, la 2° pour une DMZ, la 3° pour le réseau interne. |
| Frame | Voir Trame |
| Freeware | C’est un logiciel généralement téléchargeable depuis l’Internet, dont l’utilisation et la copie sont totalement libres et gratuites (sous réserve en général de maintenir les références des auteurs et de ne pas en faire une revente commerciale directe ou indirecte) |
| Hardening | Pour « durcir » un micro-ordinateur, il faut appliquer un nombre d’opérations systèmes spécifique et très technique, dépendantes de l’OS (le système d’exploitation : exemple Windows). (voir en annexe « Hardening ») |
| Hardware | Terme anglais pour désigner les équipements matériels (physiques) d’un ensemble informatique, généralement de nature électronique. |
| Helpdesk | Centre de support de seconde ligne des clients « End users ». |
| Hot Line | Centre de support de première ligne des clients « End users ». |
| http | Voir Web |
| Internet | Est un ensemble d’ordinateurs reliés entre eux par un réseau (des connexions physiques), régi par le protocole de communication (le langage) TCP/IP. Par extension l’Internet est le réseau mondial dit ‘public’ car il requiert pour les ordinateurs connectés une adresse IP publique. Il n’y a qu’un seul Internet, qui est une sorte d’intranet mondial. Il n’est possible de s’y raccorder que par l’intermédiaire d’un opérateur via une ligne fixe (Câble, Frame-Relay, Fibre optique ADSL, ligne louée, …), ou bien une ligne commutée payée à la durée de communication (Modem analogique ou adaptateur ISDN) raccordée sur le ‘RTC’. |
| Intranet | Un intranet par déformation est le nom donné à un serveur Web interne à une entreprise. Mais à la base c’est un ensemble de réseaux TCP/IP (voir IP) interconnectés, comme Internet, mais non directement connecté à l’Internet. Un intranet utilise généralement des adresses IP dîtes « privées ». L’interconnexion (raccordement) de plusieurs Intranet entre eux ou avec l’Internet nécessite la mise en place de convertisseurs d’adresses IP (protocoles NAT ou PAP, serveurs Proxy), qui vont permettrent entre autres, aux membres de ces Intranet, de pouvoir naviguer sur Internet, sans être eux-mêmes accessibles (membre) de l’Internet. Les sites ou postes membres (permanents ou provisoires) d’un Intranet peuvent toutefois utiliser Internet pour s’interconnecter, à l’aide d’un ‘Tunnel’. |
| Investissement | Moyens financiers et humains, comprenant aussi le contexte psychologique de mise en œuvre (bien passé, mal passé, licenciements, disputes…) |
| IP | Composant de base du protocole TCP/IP. C’est le langage de communication universel et normalisé qui permet l’interconnexion de systèmes informatiques différents. C’est le langage utilisé pour l’Internet et les intranets. Une adresse IP est une suite numérique unique dans un intranet (exemple 62.202.158.61) attribuée définitivement ou provisoirement à un ou plusieurs systèmes informatiques. Celle des ordinateurs membres d’Internet est « publique », celle des ordinateurs membres d’un intranet est généralement « privée ». |
| ISDN | RNIS en Français, Numéris chez France Télécom. C’est une technique d’accès au réseau téléphonique totalement numérique. Elle permet de disposer de fax à plus haute définition (Groupe 4), et d’une signalisation plus riche (identification de l’appelant et du type de périphériques : Téléphone , fax, modem, …). Les entreprises utilisent des accès de base (BRI) avec 2 canaux voix ou données de 64Kb ou bien accès primaire (PRI) avec 30 canaux de 64 Kb (de l’ordre de 2 Mb). |
| IT | « Information Technology », désigne généralement le département d’une entreprise qui s’occupe de l’informatique, ou comme adjectif pour désigner une affiliation (affinité) avec le domaine informatique, comme NTIC qui désigne les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication… |
| LAN | Abréviation anglaise pour « Local Area Network ». Elle désigne un (inter) réseau local, c’est à dire sur le même campus (intra campus). NB : Nous considèrerons par déformation un réseau métropolitain comme un LAN. Un MAN (« Metropolitan Area Network ») est un réseau de plusieurs bâtiments dispersés assez loin, mais reliés par des liaisons hauts débits (Fibres optiques ou assimilables). On parle aussi de campus étendu. Si dans une même cité, plusieurs bâtiments sont reliés par des lignes télécoms classiques, même rapides, c’est un WAN, pas un LAN. |
| Le Net | Est une abréviation commune pour désigner Internet |
| Logiciels | Les applications programmées, ou programmes, désignés aussi sous le terme « Soft » ou « Software ». Un logiciel est associé à une licence d’utilisation, et possède une version. |
| MAN | Voir LAN. |
| MMF | Multimode Fiber, fibre optique multimode, pour des distances courtes (rocades intra bâtiment, inter bâtiments proches). Il existe deux types de MMF, 50 microns () et 62.5 microns (plus courtes distances). Voir aussi Tableau 19 - Standard Ethernet. |
| Net | Voir ‘Le Net’ |
| Open Source | Mieux qu’un Freeware, ces logiciels dit libres, publient les lignes de programmation qui les composent. Ce qui permet de garantir la possibilité de suivre et de débuguer ces logiciels. La licence se nomme GNU, elle impose de republier les codes sources utilisés après modification. |
| OPEX | « Operating Expensive », coût financier récurrent (par défaut en annuel), en complément du terme « CAPEX ». |
| OS, Operating System | Le système d’exploitation d’un ordinateur : Exemples : Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Linux (Unix), IBM-AIX (Unix), Mac OS 8… |
| Outil (IT) | Désigne l’ensemble des éléments « Hardware » et logiciels, ainsi que les processus associés à la réalisation d’une ou d’un ensemble d’opérations. Ceci entre dans la composition d’une ‘Solution’. |
| Outsourcing | Action qui consiste à confier à une entreprise externe le mandat d’exploitation (de gestion et d’optimisation) d’un produit, d’une solution ou un rôle (un ensemble de tâches). |
| Paquet | Packet en anglais, Voir Trame (Frame en anglais) |
| Partage de fichiers | Le « File sharing » est un des services de base d’un réseau local (LAN), avec le partage d’imprimantes. Il présente à chaque utilisateur une sorte de disque dur partagé entre plusieurs utilisateurs. |
| PKI | « Public Key Infrastructure » : Identification ``forte`` unique et centralisée des utilisateurs, basée sur une gestion de clefs informatiques de sécurités. (voir en annexe SSO & PKI) |
| POP | Voir SMTP |
| Privé (IP) | Voir Intranet |
| Process | Terme anglais souvent utilisé en Français, pour désigner des procédures, des façons de traiter les informations, avec les actions associées. |
| Protocoles | Langage de communication entre ordinateur basé sur une solution normalisée (TCP/IP, ISO) ou propriétaire (Netware IPX/SPX, Decnet, Appletalk, …). Les protocoles applicatifs vont toujours s’appuyer sur un ou plusieurs protocoles de transport (DNS sur IP, Netbios de Microsoft sur IPX ou IP, SNMP sur IP, http sur IP, Telnet sur IP, FTP sur IP, …) (voir en annexe Principe de base des réseaux, le modèle OSI) |
| PSTN | « Public Switched Telephony Network », voir ‘RTC’. |
| Public (IP) | Voir Internet, et RTC dans un contexte de téléphonie. |
| QoS | Quality of Services: La qualité de services est réalisée avec la mise en place de ``prioritisation`` des flux. Certaines trames réseaux pourront être marquées prioritaires (selon la valeur du « ToS » sur IP, « CoS » sur Ethernet) |
| Qualité | Il existe des certifications ISO à ce sujet, mais rares sont les PME qui peuvent ou souhaitent y accéder. Toutefois toutes les entreprises tentent d’améliorer leurs performances, entreprendre une démarche qualité même sans certification peut y contribuer. |
| Rack | Armoire équipée de rails perforés verticaux, écartés d’une largeur de 19 pouces. Destiné à recevoir des bandeaux (supports) de raccordements aux câblages, ainsi que des équipements réseaux et télécoms, afin d’en faciliter les raccordements (le brassage). Beaucoup de solutions serveurs sont conformes à ce standard. Le terme français est souvent `ferme`, mais la ferme est normalement de type mural, et parfois en un seul montant destiné à recevoir des modules CAD. (voir en annexe « Cabling Systems ») |
| Recette (RFP) | Dans le sens de réception, elle décrit les conditions dans lesquelles une solution pourra être considérée comme réussie ou acceptée. |
| RFC | Request For Comment: Dans le contexte Internet et IP, les « RFC » sont numérotés. Ils identifient l’ensemble des mécanismes normalisés. Dans le contexte RFP, le RFC vient en amont pour préparer le RFP. |
| RFP | « Request for Proposal », Appel d’offres. |
| RTC | Réseau Téléphonique Commuté, c’est l’ensemble des lignes téléphoniques du monde entier, accessibles par l’intermédiaire d’un opérateur téléphonique. « PSTN » en anglais. Il est possible de s’y raccorder via une connexion Analogique (Modem, Fax groupe 3, Téléphones simple ou sans fils, ...), ou via une connexion numérique ISDN (RNIS, Numéris, Fax groupe 4, téléphones ISDN, routeurs ISDN). Le standard des entreprises européennes est l’accès primaire à 30 canaux voie (2 Mb, équivalent d’un T1) |
| SCSI | Prononcer ``squeuzi``. C’est une interface pour raccorder des périphériques de stockage (disques) ou de sauvegarde, internes et externes. On les trouve généralement sur les PC serveurs, et les Macintosh. Une interface SCSI peut raccorder 7 à 15 périphériques (et plus). |
| Service (Applicatif) | Comprend (éventuellement) un ensemble de systèmes matériels avec une ou plusieurs applications qui permettent d’assurer et de maintenir un certain service en fonctionnement. Exemples : La téléphonie, la navigation Internet, la messagerie, imprimer, … |
| Service Desk | Structure « IT » pour la mise en place de nouveau services ou nouvelles ressources, en relation avec les Managers (IT et non-IT), et les spécialistes (pour les évaluations techniques). Ils créent les procédures pour le Helpdesk. |
| SFT | System Fault Tolerance (Tolérance de panne). Contrairement à une idée reçue, une solution SFT n’est pas une solution avec des systèmes de redondances. C’est en fait une solution qui est capable de maintenir un service opérationnel à plus de 99.9% du temps. C’est à dire, une panne tous les 3 ans. Pour aboutir à cela il faut parfois installer des redondances. |
| Site | Ou Campus, est un ensemble de bâtiments interconnectés (ou connectables) par un LAN. Par déformation, deux campus interconnectés à travers un « MAN » pourront être considérés comme un seul et même site. |
| SMF | Single Mode Fiber : Fibre optique monomode, pour des distances plus grandes (Campus étendues, lignes télécoms). Les équipements de terminaisons sont nettement plus prohibitifs que pour la fibre « MMF ». |
| SMTP | Sur IP (L’Internet et les intranet), ce protocole de communication permet l’envoi de messages électroniques (Email). POP (ou IMAP) est le protocole pour aller lire ces messages, sur un serveur « POP » ou « IMAP ». |
| SNMP | Simple Network Management Protocol. Généralement transporté sur IP, ce standard normalisé permet de ``monitorer`` les équipements sur les réseaux. |
| Software | Anglais de logiciel, voir à exécutable. |
| Solution | ‘L’outil’ et son application (façon de la mettre en service) pour une demande déterminée, est appelé une solution informatique, souvent synonyme de logiciel ou d’application ou progiciel (ensemble de logiciels). |
| SSO | Singe sign On : Identification unique et centralisée des utilisateurs, partagée par plusieurs applications. (voir en annexe SSO & PKI) |
| Support Desk | Dans ma vision, les gens du support « IT » comprennent ceux qui sont au contact des clients « end users ». La Hot Line et le Helpdesk. Les demandes non résolues sont transmises au « Service Desk », et les problèmes techniques non résolus vont aux spécialistes du centre opérationnel. |
| Switch | Ils remplacent les « HUB » Ethernet. Ces anciens répéteurs passifs, ont été supplantés par des commutateurs actifs, plus performants et qui peuvent segmenter le trafic. (voir en annexe Principe de base des réseaux, le modèle OSI) |
| TCP/IP | Voir IP |
| Telecom | Les lignes et contrats télécoms comprennent l’ensemble des raccordements fixes ou commutés (voir ‘RTC’), vers des réseaux privés ou publics (‘Internet’ + ‘RTC’), pour le transport de la voix (téléphones, fax), des données, ou encore des deux à la fois. |
| Template | Terme anglais qui désigne un modèle. |
| Trame | Frame en anglais, dans le contexte réseau, cela désigne le paquet de données qui est émis entre deux ordinateurs (un l’émet, l’autre le reçoit). Un flux ou un échange de données nécessitera plusieurs trames. Chacune comprendra un en-tête avec entre autres, l’adresse du destinataire et celle de l’émetteur. Le paquet (packet) désigne plus l’ensemble, la trame (frame) désigne plus l’emballage (en-tête et ``en-pied`` du paquet) |
| Tunnel | Voir Intranet |
| Tuning | Optimisation. Action qui permet d’améliorer le fonctionnement d’un système ou d’un service, soit en réduisant sa charge d’exploitation soit en améliorant son niveau de disponibilité ou ses performances. |
| UPS | Unit Power Supply : L’onduleur permet de réguler l’alimentation électrique et éventuellement d’assurer une autonomie minime sur des coupures électriques. |
| URL | Voir Web |
| USB | Interface externe pour des périphériques. En standard sur les PC. Destinée à se substituer aux ports séries et parallèles. |
| UTP | Universal Twisted Pair, ou paire torsadée universelle en français. Ce système de câblage unanime utilise des prises de type RJ45 (module à 8 connecteurs à plat), sur 8 fils (conducteurs) organisés en 4 paires torsadées (1-2, 3-6, 4-5, 7-8). Un signal est toujours transporté sur une paire torsadée, ou plusieurs. Cette technique permet de limiter les parasites sans utiliser de blindage, ce qui permet de maintenir la puissance d’un signal sur une distance de 100 mètres. Ethernet utilise la paire 1-2 pour le signal montant, et la paire 3-6 pour le signal descendant. Les câbles supporteront une fréquence maximale (un débit, une capacité de bande passante) en fonction de leurs caractéristiques électriques. Un câble de catégorie 3 supportera de 10 à 100 Mégabits (Mb) par seconde (Ethernet 10 ou 100 Base T par exemple). Un câble de catégorie 5 supportera jusqu’à 1 Giga bits (Gb) par seconde (1000 Base T). (voir Figure 51 - Paire Torsadée Universelle (UTP)) |
| Valeur | Voir en annexe Concept de valeur d’une solution |
| VoIP | Voice over IP: voix sur IP. Cette technologie permet de transporter des communications vocales sur un intranet ou l’Internet. (voir en annexe Voix sur IP & Convergence voix données (Voice Data)) |
| WAN | Abréviation anglaise « Wild Area Network », désigne les réseaux étendus ou de télécommunication, qui permettent d’interconnecter des sites distants (Inter campus). |
| Web | Une des nombreuses applications du Net (Internet), est la navigation à partir d’un explorateur (« Browser »), de pages électroniques dîtes « web ». Elles utilisent le langage et protocole HTTP. Un site Web est un (ou plusieurs) serveur qui fourni ces pages, chacune ayant une référence mondialement unique, l’URL. Par exemple : http://www.sidpe.org/Ethique.html ou www.essi.fr. L’ensemble de ces pages compose le « World Wide Web ». |

Prologue

# Introduction

Un appel d’offre n’est pas un simple document, c’est une procédure. Il nécessite souvent beaucoup d’énergie et de ressources, surtout dans les domaines « IT » en mouvance permanente.

Quand cet appel d’offre concerne une partie ou la totalité d’une infrastructure informatique d’une entreprise, il devient une pièce fondamentale pour le bon développement de cette dernière.

Si cette entreprise est d’une dimension modeste, faute de moyens ou de clairvoyance, elle ne réalise généralement que très partiellement tous les travaux et préparatifs nécessaires pour lui permettre de s’assurer la meilleure offre. Or, concernant leur infrastructure, les besoins IT des entreprises moyennes sont généralement similaires. La formulation des besoins pourrait être relativement commune.

Ce mémoire a deux objectifs :

- Aider les PME de quelque 50 à 500 personnes, à acquérir ou mettre à niveau la meilleure infrastructure informatique possible, en adéquation avec leurs moyens.

- Aider les éditeurs, les industriels et surtout les intégrateurs (sociétés de services) à fournir des solutions adaptées aux besoins et aux moyens de ces PME.

Pour y arriver, ce document comprend quelques explications, des recommandations et des modèles vierges de cahier des charges avec des grilles de réponses et d’évaluation. Vous y trouverez aussi un modèle de représentation d’une infrastructure IT, et surtout un modèle de construction. Il est difficile voire impossible de lister tous les ‘domaines’ qui entrent dans une infrastructure IT. En particulier pour des PME dont les rôles de management informatique, télécoms et des services généraux (entre autres), sont généralement cumulés par une seule et même personne.

C’est justement grâce à cette centralisation des fonctions, que les PME peuvent plus facilement bénéficier de la tendance de convergence des solutions informatiques proposées sur le marché. (voir en annexe Concept des convergences des solutions applicatives)

- La perfection d’un outil informatique est moins importante que la cohérence de son utilisation avec l’ensemble des ressources informatiques de l’entreprise.

C’est l’opportunité pour les PME de construire une infrastructure avec une vision d’ensemble, ce qui lui permettra de mettre en place des solutions synergiques entre elles.

Chapitre 1

# Concepts « IT »

Les éléments présentés ici sont destinés à ouvrir une réflexion et à proposer des bases de discussions. Ils peuvent inspirer la construction d’une nouvelle structure « IT » ou bien aider et illustrer un dialogue entre le management business d’une entreprise et sa direction « IT ». Ces managers peuvent en prendre et en laisser en fonction de leurs propres expériences.

- Les terminologies qui seront utilisées peuvent avoir des significations différentes dans d’autres documentations ou structures existantes. J’ai repris celles qui semblaient les plus employées au cours de mes investigations. Le lecteur doit donc lui-même les réajuster en fonction de son propre environnement et de sa propre compréhension.

## Modélisation d’une infrastructure « IT »

La modélisation d’une infrastructure « IT » est un exercice illusoire car totalement dépendant de la perspective. Je vais toutefois vous présenter ma vision, car elle va conditionner la façon d’aborder les différents domaines « IT ».

Figure 1 - Modélisation IT

Au lieu d’utiliser un modèle similaire à l’OSI (voir en annexe : Infrastructure IT vue par le département IT et Principe de base des réseaux, le modèle OSI) j’ai décomposé l’infrastructure « IT » en trois parties, en considérant l’état (statut) des données :

- « Process » : Le traitement des données est assuré par les applications (logiciels, ‘exécutables’), que ce soit pour modifier, compléter, échanger ou simplement consulter ces données. Ce sont les systèmes (ordinateur ou assimilable) qui exécutent les « process » applicatifs.

- « Dynamic » : La circulation et le transport des données sont assurés par les réseaux et aussi par les systèmes (ordinateurs), jusqu’à leurs périphériques de stockage.

- « Data » : Les données (Informations, « data ») vont être stockées en plusieurs exemplaires (disques, bandes)

Le cycle de vie d’une donnée passe systématiquement par ces 3 étapes, généralement dans l’ordre 3-2-1-2-3 (initialement 1-2-3). Le statut « 3 » est ordinairement dormant (inactif).

Si la zone [2] relève incontestablement de l’infrastructure « IT », les parties [1] et [3] n’y appartiennent que très partiellement, et la frontière est plus discutable.

## Perspectives

### Les relations ``externes``

L’entourage d’IT est généralement composé des éléments suivants :

- Les clients (« End-users » et leurs managers), localement sur le site ou à distance. (Itinérants, « Home workers », sites satellites sans structures « IT »)

- Les fournisseurs (Matériels, logiciels et services)

- Les partenaires : Fournisseurs, sous-traitants, coopératives ou maison mère.

Figure 2 - "IT" voisinage

### Le Management

La direction des structures « IT » rend compte de façon très variable selon les entreprises :

- soit au PDG directement (petites PME)

- soit à la direction Marketing produit (orientation des fournisseurs de services)

- soit à la direction de production (orientation industrielle)

- soit à la direction financière (« CFO », secteur bancaire)

- soit à des sous-directions (Services Généraux, Comptabilité, pour des Grosses PME)

### Etendue : les partenaires internes à l’entreprise

Une infrastructure « IT » peut ou devrait être fortement impliquée à une partie des objets généralement attribués :

- aux Services Généraux (bâtiments, électricité, locaux, sécurité civile, téléphonie, …),

- aux Ressources Humaines (annuaires de personnes, fonctions, groupes, organigrammes hiérarchiques, …),

- au Service Juridique (Contrats, assurances, …),

- au Service de communications (COM, modèles, plans de communications internes verticales, horizontales et externes, site Web, Intranet, …)

- aux Services Comptables (gestion des budgets, amortissements, dépenses, …),

- …

Figure 3 - Partenaires internes de "IT"

Quand les décisionnaires des services ci-dessus sont distincts des décisionnaires « IT », ces services devraient installer des dispositifs de partenariat.

## Vision

### Définition d’une infrastructure « IT »

Une infrastructure « IT », comprend l’ensemble des éléments physiques (« Hardware »), logiciels (« Software »), logistiques (approvisionnements), processus (mécanismes de gestion) et humains nécessaires au bon fonctionnement des outils et ‘solutions’ spécifiques à l’activité de l’entreprise (« Business specific »).

Figure 4 - Frontière "IT" Business/Infrastructure

La partie infrastructure d’un département « IT » sera décidée uniquement par son « manager » (directeur). Elle est relativement invisible pour les utilisateurs (« End users »), et elle représente un centre de coût et non de profit. (voir en annexe Infrastructure IT vue par les utilisateurs)

Les logiciels courants (office) qui ne sont pas directement relatifs à une activité « Business » font partie de la solution d’infrastructure « IT ».

- Les applications issues de logiciels courants (office) peuvent par contre devenir des services critiques « Business »

Exemple : Des tableaux de bord  Excel d’aide à des décisions stratégiques.

Les éléments de types industriels (pour piloter des machines-outils par exemple) rentrent dans le cadre d’une solution « Business specific » (Production).

Figure 5 - Solutions "Business" vs "Infra"

### Composition d’une structure « IT » - Les rôles

En général, comme chez ``Enterprise Management Associate``, on considère les structures « IT » à 3 composants :

- « Customer Service Center » (Call Center or Support Desk) : La « Hot line ».

- « Help desk » (Trouble Ticket & service request) : Le support utilisateurs.

- « IT Operation Center » (Data center, corporate IT systems) : Produits les développements techniques et la maintenance des infrastructures serveurs et réseaux.

Personnellement, j’y ajoute les deux autres :

- « Service Desk » : une extension du Help desk qui assure la création de valeurs, grâce à la mise en place de nouveaux services, nouvelles applications ou nouvelles organisations. Le « service desk » prend en charge les problèmes ou demandes inhabituelles du « Help desk », car « Operation »  gère essentiellement les problèmes d’ordre technique (non résolus par le « Help desk »). Dans les petites structures « IT », ce rôle est généralement pris en charge par le responsable « IT » lui-même, ou bien il est cumulé par « Operation ».

- « Management » : une structure « IT » a besoin d’un encadrement, apte à créer des changements et à consolider l’existant. Il valide les processus installés, met en place les modèles de récompense (reconnaissance) des performances et des compétences. Il confirme avec le Business l’adéquation des évolutions de « IT » avec celles de l’entreprise (Le « business »).

Figure 6 - IT Composition, par rôles

La partie infrastructure qui nous intéresse est plus du ressort de « operation center » et « Service desk ». Toutefois, la mise en place d’une nouvelle solution ‘infra’ pourra difficilement être réussie, si elle n’est pas réalisée en intégrant la mise à niveau des « support desk » (« Hot Line + Help desk »).

Les « support desk » développent fréquemment plus de compétences dans les relations humaines que techniques. Les capacités techniques sont limitées, mais touchent à un grand nombre de domaines. A contrario, les membres « operation center » sont techniquement très pointus, mais dans un nombre de domaines plus restreint et présentent fréquemment des aptitudes relationnelles limitées.

Les relations internes au sein d’une structure « IT » peuvent en être affaiblies, et rendre plus difficile la mise en place de nouvelles solutions. Le rôle d’un « service desk » est aussi d’assurer le pont entre « Operation Center » et « Support Desk ». Ils développeront des compétences de gestion de projets, alors que « operation » et « help desk » développeront des compétences plus orientées ``produits`` et ``techniques``.

Le ratio entre le nombre d’employés (internes+externes), et le nombre d’employés « IT » (internes +externes) peut varier entre 3 et 20%. Dans les plus petites structures « IT », les personnes sont nécessairement polyvalentes, et vont jouer des rôles multiples.

C’est à la fois un inconvénient et un avantage. Les technologies évoluent vers des complexités et convergences accrues. Il devient difficile voir impossible de mettre en œuvre une solution d’infrastructure de base, sans la participation de compétences multiples et variées (réseaux, serveurs, OS, Database, Monitoring, Project management, formations, qualité, sécurité, …).

Les modèles classiques de structuration « IT » sont basés sur la constitution d’équipes par technologie :

| équipe réseaux | équipe serveurs | « Workstations » | équipe office | etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Une réorientation Services et Business, associée à des équipes pluridisciplinaires semble devenir de plus en plus appropriée.

Figure 7 - IT composition : Services&Data vs Technology

L’équipe ``réseaux et systèmes`` transporte et stocke les données (applications et périphériques : scanners, imprimantes). Elle en assure la sécurité et la disponibilité (Workstations, OSD & applications deployment, Sauvegardes, restaurations, …). L’équipe « Data » assure la fourniture des données (Database SQL, fichiers, intra-web, « public folder », …), ainsi que l’organisation et la gestion de ces données (Gestions des groupes, sécurités). Il devient préjudiciable de séparer les réseaux et les serveurs.

En se préoccupant plus des services à faire fonctionner, aux données qui doivent être gérées, et moins aux technologies qui les mettent en œuvre, « IT » devrait pouvoir mettre en place avec plus de sérénité une infrastructure adaptée aux réels besoins.

Par manque d’effectif, les intervenants « IT » des PME sont plus polyvalents. La répartition des rôles et des responsabilités devient extrêmement floue. La mise en place d’un modèle similaire doit faciliter l’identification des équipes ou des personnes affectées aux différents rôles, pour chaque service applicatif.

### Les missions de « IT »

Le département « IT » assure essentiellement deux mandats en partie contradictoires :

- Stabiliser : Un mandat d’exploitation des infrastructures et des services existants,

- Maintenance en fonctionnement (gestion, création de procédures et de plans)

- Dépannages et supports (création de bases de connaissances ou « Knowledge base »)

- Optimisation des installations existantes (« tuning »)

- Changer : Un mandat de développements et d’évolutions.

- Créer de nouveaux services (applications)

- Installer ou renouveler les infrastructures (plus performantes)

- Optimisation des processus existants (modification de procédures)

Dans les grandes compagnies, on retrouve souvent une structure « IT » bicéphale (voir bibliographie CIRANO) . Il en découle ce que je désignerai sous les deux termes :

- Les services (que ce soit d’infrastructure ou pour le « Business ») ce qui est !

- Les projets (que ce soit ``infra`` ou « business ») ce qui sera !

## Constructions

### Les projets

C’est le Business assisté par le « service desk » qui sera le principal moteur de nouveaux développements (projets).

Figure 8 - Les projets enrichissent le "Service Catalog".

Le Business initialise les projets pour la création de nouveaux services ou pour améliorer des existants. « IT » initialise les projets d’adaptations ou de créations des infrastructures pour les services existants ou à développer.

Ces projets adaptent ou créent de nouveaux services (« infra » ou « business »), qui devront être supportés par le « Help desk » et ``Opérations``.

Un des facteurs de développement de l’entreprise sera dépendant de la capacité de création de nouveaux projets et d’ouverture aux nouvelles technologies. Un facteur de réussite sera lié à une sélection judicieuse dans ces projets, limitée aux moyens et aux besoins, mais surtout en adéquation avec les objectifs de l’entreprise.

C’est un projet qui sera à l’instigation d’un « RFP IT », mais il sera souvent cantonné à une solution verticale. Excepté lors de la création d’une entreprise ou d’une nouvelle filiale, une démarche globale sur les infrastructures est assez rare, et c’est dommage.

### Organisation du catalogue des services (« Service Catalog »)

Un service est un ensemble de processus, de programmes, de matériels et de rôles (humains) qui vont permettre de fournir une prestation cohérente (finie et complète). Ce service est généralement axé autour d’une application principale (un logiciel).

Par exemple : Un logiciel de comptabilité ``SuperCompta+`` va définir un service ``Comptabilité Générale`` sur lequel viendra se greffer un logiciel de Télépaiements bancaires plus quelques tableaux Excel de rapports semi-automatisés (via un export). Des procédures ont défini les rôles et les intervenants, le Helpdesk connaît les « Top 10 » problèmes et leurs solutions. Une évaluation des risques a permis de déterminer le délai maximum tolérable de non-disponibilité en fin de mois (25 au 30) et en fin d’année (25 déc.-10 jan.).

Un service d’infrastructure ne correspond pas à une demande explicite du « Business ». Ce service sera partagé avec d’autres services applicatifs, « Business » ou non.

Tableau 1 - Types de Services

| Exemples de services de l’infrastructure |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabling systems | Electr. + climat. | Network relays | IP Routing | Server1+OS |
| Server2+OS | DHCP | DNS | Active Directory | Oracle |
| Workstation + OS type1 (30 pc) | Workstation type2 (120 pc) | SAN (or NAS) | Servers KVM Switches | Workstation + OS dedicated 1 |
| Workstation dedicated 2 | Remote Access Router | Monitoring LAN+WAN | Servers Monitoring | WAN Router |
| MDAC | Antiviral | Etc… |  |  |
| Services « Business » types (production) |  |  |  |  |
| Internet access Web, download | Email internal & external | Telephony | Remote Access | Corporate Global Intranet |
| Print services | Departments Shared Folders | Operations Shared folders | Acrobat Reader | WinZip |
| Terminal Server | Etc… |  |  |  |

Un service « Business » identifie :

- un responsable (celui qui attribue les droits d’utilisation et détermine les ‘valeurs’ inhérentes),

- un chef produit « IT » (responsable technique) qui établit les procédures et réglementations « IT » associées (qu’elles soient implicites ou documentées).

Le catalogue des services peut rapidement contenir de plusieurs dizaines à quelques centaines d’entrées (enregistrements, fiches). Il sera judicieux de fusionner au maximum les applications et programmes en un seul service, à condition qu’ils partagent les mêmes critères (voir plus loin).

- Une application (un programme ou logiciel) n’est rattachée qu’à un seul service.

Elle ne peut pas être comprise dans un service A, et être utilisée par un service B. Il faudrait alors créer un service d’infrastructure à part entière, du nom de cette application (Service Infra ``C``). Les services A et B dépendront de ce service C. Respecter cette règle simplifiera considérablement la construction, même si cela augmente la liste des services.

Autre exemple : (voir Figure 32  -composition des licences)

Plutôt que d’essayer d’assembler et d’imbriquer ces services, il vaut mieux les mettre à plat, et identifier clairement et explicitement les dépendances entre eux.

Figure 9 - Modélisation : Services applicatifs infrastructure et production

C’est le « Service Desk » qui est responsable de cet inventaire. Par contre, chaque responsable technique (et son équipe le cas échéant) veille à décrire les programmes, matériels et logiciels inclus. Il établit les relations avec les autres services. Ces responsables « IT » font généralement partie de :

- « Operation Center » pour les services ``infra``,

- « Help desk » ou « Service Desk » pour les services « Business ».

### Composition d’une ``entrée`` du « service catalog » (Liste des critères)

- Nom usuel de référence

- Type : ``Infra`` / Business

- Responsable du service (en général « IT » si Infra)

- Identification (ou lien vers la liste) des utilisateurs

- Liste identifiée d’utilisateurs de références (responsables des tests)

- Responsable technique (en général membre de « IT »)

- Liste des applications incluses (avec état courant des versions)

- Références (liens) vers les procédures, plans et documentations usuelles.

- Liste des autres services (généralement ``infra``) dont il dépend.

- Classification thématique interne propre au « Business » (Gestion, Production, Office, Back Office, …)

- Si le service est « Business », évaluation de la criticité : (si le service est ``infra``, la criticité découle des services « Business » dépendants) Voir Tableau 13 - Classification de la disponibilité des données)

- Accessoire (une solution « Normal Recovery »)

- Important (une solution « Fast Recovery » suffira)

- Critique (Une panne aura des répercussions coûteuses pour l’entreprise, une solution « SFT » est recommandée, si possible)

- Fondamental (En cas de panne, toute la compagnie est considérée au chômage technique).

Par exemple : Le réseau, le téléphone, l’électricité... Il est préférable d’envisager des solutions « SFT ».

- Périodes critiques (bornes dans le temps)

- « Disaster plan » : Oui/Non (existe-t-il ou faudrait-il un plan de remise en service déporté en cas de sinistre majeur ?)

- Manipulation de données sensibles : Oui/Non ? (Voir Tableau 10 - Classification de l’accès aux données)

- …

## Résumé & conclusion : concepts « IT »

Il est nécessaire de disposer de la liste des applications utilisées dans l’entreprise et pour l’entreprise avant de pouvoir valider si l’infrastructure « IT » est adéquate. Cette liste comprend des services applicatifs liés directement à l’activité de la compagnie, gérée par « IT » mais développée (imaginée) par le « Business ». A partir de cette liste, des services d’infrastructure gérés et développés par « IT », vont pouvoir être mis en évidence et présentés au Business.

La qualification des besoins « Business » et des exigences techniques de leurs applications en termes de disponibilités, de performances et de criticités, va permettre de quantifier les services d’infrastructures « IT ». (voir le § Sécurité & Qualité)

Figure 10 - Construction du catalogue des services

Il est nécessaire de mettre en place un processus de création de services, qui sera un véritable outil de création de valeurs dans l’entreprise. C’est ce « service desk » qui sera en charge de vérifier ou de faire vérifier la bonne adéquation des infrastructures existantes et de qualifier les nécessités d’évolutions ou de créations.

Cette approche de l’infrastructure par le ``haut`` (« Top down ») doit permettre de mieux coller aux besoins et aux objectifs de l’entreprise (voir en annexe Infrastructure IT vue par le département IT et Infrastructure IT vue par les utilisateurs). Elle devrait faciliter l’identification des services vitaux (fondamentaux). Au-delà d’un simple monitoring, cela permettra d’installer des services de supervision et de gestion adaptés, d’une manière plus anticipative que curative.

Figure 11 - Mise en évidence des services fondamentaux

Chapitre 2

# Appel d’offres

## Principes

- L’entreprise doit fournir les informations nécessaires qui permettront aux fournisseurs de déterminer si l’offre agrée ou non à la demande :

- Description du contexte technique et économique

- Indication des objectifs et des motivations

- Indication des valeurs accordées aux modules (lots) recherchés

- Description des critères de satisfaction (conditions de ‘recette’)

- La demande ne doit pas limiter l’offre à une solution technique, mais doit permettre une réponse à un besoin déterminé de l’entreprise :

- Dans la mesure du possible, la demande ne comprend pas de choix technologiques (voir l’exemple du §  L’indépendance technologique (cas des logiciels libres « Open source ») ?).

- La demande décrit des besoins fonctionnels

- La demande autorise et favorise les propositions spontanées hors « RFP », tout en essayant d’éviter un amalgame qui gênerait la comparaison au dépouillement.

- La demande doit permettre de protéger l’entreprise et de projeter son investissement dans le futur :

- La demande intègre une solution d’exploitation du (des) produit(s) proposé(s) afin de permettre l’évaluation des coûts de fonctionnement induits.

- La demande doit permettre l’évaluation de l’intégration de l’existant dans la solution.

- L’offre doit comprendre des références utilisables.

- L’offre doit désigner le caractère normalisé des solutions proposées, en précisant les limites d’applications. (voir en annexe Concept de Standards et de normalisations)

## Ethique (résolutions & valeurs)

Le monde est petit, et celui d’« IT » plus encore. Ne mettez pas en péril l’image de marque de l’entreprise concernée, ni celle des auteurs du « RFP ».

### Intégrité

Au-delà des obligations légales, il est par exemple tentant de réclamer une deuxième offre en suggérant une baisse sur la solution préférée, en profitant des prix plus bas des autres offres, afin de forcer un rabais.

Pour certaines entreprises (publiques par exemple) ce procédé est illégal. Si cette pratique est tolérée dans l’entreprise émettrice, et dans la réglementation en vigueur, il est préférable d’indiquer dans le « RFP » que l’offre sera ``renégociable``.

Sinon, il est très important de l’indiquer clairement dans le « RFP » :

- Les offres remises ne seront pas renégociées, une deuxième offre sur les mêmes objets ne sera pas réclamée.

Cela forcera les fournisseurs à produire leurs meilleures offres immédiatement. Je recommande d’éviter  de changer d’avis par la suite, ce serait préjudiciable. C’est la mise en concurrence qui devrait obliger les fournisseurs à fournir leur prix le plus bas.

Je recommande vivement cette deuxième alternative, il peut être relativement malsain de forcer un fournisseur en dessous de son prix habituel remisé. Le niveau de service après vente pourrait s’en retrouver affaibli.

### Egalité

Par exemple : La liste des fournisseurs consultés sera transmise soit à personne, soit à tout le monde. Je recommande de taire cette liste si elle est réduite, de la communiquer si elle semble relativement exhaustive, mais de la cacher si elle est trop longue. Elle pourrait aussi être communiquée ultérieurement à la remise des offres.

Une partie des échanges de questions et de réponses significatives et pertinentes devrait être transcrite et communiquée à l’ensemble des candidats.

Le délai de réponse devrait être le même pour tous.

Exception : Un fournisseur non consulté initialement sollicite de le devenir. Il est alors possible que son délai soit plus court que pour les autres, mais cette condition doit alors être écrite et assujettie à l’acceptation du « RFP » pour ce dernier (par courrier annexe).

### Respect

Le respect de l’environnement et de la santé est une préoccupation.

Ce « RFP » privilégie les échanges électroniques et limites les éditions imprimées. Il interpellera aussi les fournisseurs sur les rayonnements EM et nuisances des solutions mises en places.

Limiter la consommation de leurs ressources est un des moyens de respecter les fournisseurs.

Les informer tous rapidement et simultanément en cas de modification des délais. Fournir les budgets permet au soumissionnaire d’éviter de répondre inutilement ou incorrectement. Ne pas faire semblant de recevoir une candidature qui sera rejetée d’office, s’il est possible de la refuser au départ…

Il est possible aussi de se préoccuper des programmes de commerce équitable et de demander des engagements sur l’absence d’exploitation abusive du travail des enfants par exemple.

## Organisation, étapes : 4 phases

La procédure pour la réalisation d’un appel d’offre va suivre les cheminements suivants. Certaines étapes seront parfois simplifiables (par exemple un simple appel téléphonique) en fonction de la taille du « RFP ». Mais les 4 phases resteront :

- Préparatifs internes

- Recherche des éventuels consultants (Une soumission est possible : un ``lot 0`` ?)

- Etablissement du « RFP » (« draft » en phase 1, final en phase 2)

- Recherche et établissement d’une liste de fournisseurs à solliciter

- Préparatifs externes & finalisation du RFP

- Sollicitations de candidature auprès des fournisseurs potentiels (certains peuvent refuser, par exemple le candidat ``C`` dans le diagramme ci-dessous)

- Publication d’un appel à candidatures (Internet, Presse)

- Réception des confirmations des candidatures spontanées et des entreprises sollicitées

- Présélection des candidats (exclusions exceptionnelles pour des raisons non dépendantes du contenu du RFP, exemple du candidat ``Z`` ci-dessous)

- Finalisation du RFP

- Emission du « RFP »

- Envois par courrier aux candidats retenus.

- Dépouillement : Réception et évaluation des offres

- Les cycles 3-4 peuvent se répéter dans le temps s’il y a plusieurs lots successifs (compléments ou corrections)

Le « RFP » prend réellement fin au moment de la confirmation de réception et d’acceptation de la dernière commande du dernier lot par le fournisseur concerné.

La durée totale d’un RFP est généralement estimée arbitrairement par les entreprises à un mois. Ce délai moyen caractérise une sous-estimation fréquente du volume de travail, et surtout de l’importance de cette opération.

Figure 12 - Planification du RFP

Un délai plus raisonnable en fonction du contenu doit être d’un total de 2 à 3 mois, voir plus. Le modèle de ce mémoire a aussi pour objectif de faire gagner du temps à l’émetteur, mais pas au point de réussir à le diviser par deux.

Voici un diagramme récapitulatif du processus de l’appel d’offre. Les personnes non habituées à ce type de schéma peuvent le passer.

Figure 13 - Processus complet et détaillé du « RFP »

L’objectif est de faciliter les opérations au maximum, et de limiter les traitements papier. Dans le modèle « RFP » joint, les formulaires [F2] et [F3] sont des simples Emails. Le document [F1] (Appel à candidats) est inclus, il peut être transmis par Email, fax, courrier, être publié sur Internet ou dans la Presse (annonces), après un ``redesign`` aux couleurs de l’entreprise.

D1, D2 et D3 est une base simple et unique de fichiers, qui peut être sous forme d’un tableau (WinWord® par exemple), une feuille de calcul (Excel®) ou mieux, des contacts dans le répertoire électronique du client de messagerie. Il faut prévoir un critère (un dossier ou un champ) pour trier les contacts en fonction de l’évolution :

- De leur statut :

| Potentiel (D1) | Candidat (D2) | Soumissionnaire (D3) | fournisseur |
| --- | --- | --- | --- |

- Et de leur état :

| F2 en attente présélection | F3 pré-sélectionné | F4 en attente réponse au RFP | F5 réponse reçue | F6 dépouille-ment effectué | F7 fournisseur sélectionné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F3 écarté |  | F5 abandon |  | F7 non retenu. |

## Composition de l’appel d’offre « RFP »

Par souci de simplification et pour condenser au maximum, le support choisi qui permet à la fois de créer des pages HTML, et surtout de limiter le travail de ressaisies et de calculs, est un document sous Excel 2000. La version au format ``XLS`` permet les modification et la version ``HTML`` peut servir à une consultation en ligne (sur Internet). Une copie électronique est émise pour chaque fournisseur qui retourne le même fichier, complété. Une version papier imprimée et signée est prévue mais la forme électronique est obligatoire car bien plus rapide pour le dépouillement de plusieurs dizaines de grilles :

Grille Modèle RFP ITrfp-Template.xls

Cette grille (modèle RFP) est prévue pour deux sites, mais elle est facilement transposable.

C’est le seul document transmis aux candidats, il comprendra tous les modèles, la documentation sur l’existant, sur les objectifs et les demandes. Cela fait un grand nombre d’onglets et l’intégration de graphiques peut en alourdir considérablement la taille (utiliser de préférence le format ``EMF``). Toutefois il devrait réussir à rester en dessous de 2MB (compressé au besoin dans une archive ``ZIP``). Ceci le rend transportable par Email.

Astuce : Pour naviguer dans ce fichier utiliser le lien `Sommaire` au lieu de parcourir péniblement tous les onglets…

- Notez qu’il est possible d’utiliser directement cette grille pour effectuer un simple « Request for Informations » (RFI). Dans ce cas, la procédure est simplifiée car il s’agit uniquement de réaliser une enveloppe budgétaire. La grille RFP suffira pour répondre au RFI, il ne sera pas nécessaire de joindre des devis détaillés, ni de signer une version papier.

- Un RFI permet de tester et de corriger un RFP avant son émission.

Le tout premier onglet (Feuillet `RFP´), inventorie les styles et les formules de personnalisation de base. Il permet de supprimer les fonds jaunes et rosés sur tout le document en une seule opération. Ceux-ci sont prévus uniquement pour faciliter le remplissage par le mandant (le requérant). (Tableau 2 - Styles personnalisables du RFP)

Cet onglet comprend des objets « signets » qui permettent des insertions automatiques dans les formules de l’ensemble du « RFP ». Ceci permet de modifier une information qu’une seule fois (par exemple la date limite de soumission).

### F1. L’appel à candidatures

Se référer à la grille ``modèle RFP`` en annexe (onglet `Appel´).

- Cette page a été insérée dans le RFP, mais elle est doit être émise et publiée seule, de façon préliminaire à l’émission du RFP. (

Utiliser par exemple un format ``PDF``, compatible avec une publication sur Internet, cf. www.PDFmailer.com

Figure 14 - L'appel à candidatures

Il est fortement souhaitable de ne pas limiter ce RFP à 3 fournisseurs,  ce serait du gaspillage. Il est judicieux d’utiliser la presse et Internet pour le publier. Mais un travail ciblé (appels personnalisés) sera toutefois nécessaire. Il n’est pas encore dans les habitudes des entreprises grandes ou petites, d’aller prospecter des offres sur Internet, comme cela se fait beaucoup plus au Canada ou aux ``States``, et surtout dans le domaine du ``BTP``. Mais cela devrait bientôt se développer en Europe.

Si vous trouvez des sites Internet d’enregistrement d’appels d’offres « IT », merci de me faire parvenir leur URL à ITrfp@kotte.net. Je me ferai un plaisir de les publier sur http://ITrfpTemplate.kotte.net.

(voir en annexe Sites Internet d’enregistrements d’appels d’offres)

### F2. Demande de participation

C’est un simple Email. Se référer au modèle « RFP » en annexe (onglet `Appel´). Le mandataire (responsable de l’exécution du RFP et désigné par le client) doit conserver la liste des Emails qui devront recevoir le « RFP ». Il doit aussi confirmer la bonne réception de la demande de participation (« answer to all »), qui peut rappeler le fait que la candidature puisse être rejetée après un premier examen de l’entreprise.

- Ce dernier point est sous réserve que la réglementation en vigueur le permette.

### F3. La confirmation ou l’infirmation du statut de candidat soumissionnaire

Il suffit de faire « answer  to all » depuis le client de messagerie. Se référer au modèle RFP en annexe (onglet `Appel´).

Il est rare de pouvoir écarter un candidat avant de connaître son offre. Mais parfois, certaines sociétés pourront être refusées, soit pour des raisons techniques, juridiques ou bien par mauvaise réputation. Dans tous les cas, il sera plus honnête de refuser la candidature au lieu de faire semblant, si cela est possible.

### F4. Le « RFP »

Il sera simplement émis par émail en « Blind Copy » (Copie confidentielle) à la liste de distribution construite grâce à l’appel à candidatures.

Je l’ai appelé ``grille`` car il est composé essentiellement de tableaux prêts à être renseignés.

- Grille Modèle RFP ITrfp-Template.xls

- Dernière version sur : http://itrfptemplate.kotte.net/

Les zones en fonds colorés (jaune et autres) sont modifiables dans tous le « RFP » par une opération unique de changement de style dans le premier onglet (`RFP´).

Tableau 2 - Styles personnalisables du RFP

| Fonds jaunes | A personnaliser par le mandant (ou le client) émetteur du RFP. Il devrait être remis à blanc avant l’émission. |
| --- | --- |
| Fonds verts | A renseigner obligatoirement par le soumissionnaire. Je recommande de laisser un fond coloré. |
| Fonds bleus | A renseigner optionnellement par le soumissionnaire. |
| Fonds rosés | Pour faciliter le repérage des zones de formules automatiques. Il faut le remettre en blanc avant l’émission. |
| Fonds blancs | Comprend les informations et parfois des textes automatiquement personnalisés (repérés en marge par un fond rosé) |

- Le Mandant remplit et complète les zones jaunes.

- Le premier et les 3 derniers onglets doivent être masqués avant l’envoi aux candidats.

- `RFP´ (styles & variables), `Lotn.n´ (modèle), `R-list´ et `Eval´ (aide au dépouillement). Ce dernier peut être supprimé du RFP, il ne servira qu’à l’émetteur.

- Le document sera protégé par un mot de passe (protection du classeur et, opération plus fastidieuse, chaque feuille séparément afin de faciliter la saisie par la touche [TAB])

- Ce document ne comprend aucune macro, afin de ne pas ouvrir une « brèche » au virus.

Cette ``grille RFP`` est structurée en 4 parties :

- Une introduction avec le modèle pour l’appel à candidature (F1)

- La description des contextes du « RFP »

- Un cadre juridique et administratif

- La description des lots, comprenant les cadres de réponses, avec un récapitulatif.

#### Cadre administratif

Cette partie explique le déroulement du « RFP » et ses conditions. Le soumissionaire engage son entreprise en signant ce document.

#### Cadre juridique

Le contenu devra être validé et corrigé par un conseiller compétent selon la juridiction applicable à l’entreprise émettrice.

#### Contextes

En faisant une description concise mais assez exhaustive, le mandant permet aux candidats de mieux cerner globalement le client et ses besoins. Ceci devrait mettre en évidence des synergies possibles entre des lots pourtant différents. C’est un substitut à un document rencontré dans les grandes entreprises : Le schéma directeur « IT ».

Ces contextes comprennent deux parties :

- Le contexte ``projet``, qui décrit les objectifs et les attentes de ce RFP, ainsi que les motivations. Il comprend aussi un planning prévisionnel de l’exécution des lots. (voir la grille RFP, onglet `Context´)

- Le contexte technique : Décrit les installations existantes. (voir le § « IT » infrastructure : Description du Contexte)

#### Description des lots

##### Nomenclature :

Les demandes sont découpées en lots. Un lot doit être répondu dans son ensemble, mais tous les lots ne seront pas nécessairement répondus. Il est possible de sous-traiter certaines parties d’un lot à un tiers, mais l’engagement revient au fournisseur qui soumissionne.

Certains lots seront toutefois explicitement autorisés à être découpés en plusieurs parties (impératifs géographiques ou techniques).

Afin de faciliter la gestion des lots et de limiter les malentendus, il est indispensable de fournir un référencement unique pour chaque lot, surtout dans le cas d’un deuxième « RFP » qui modifierait et complèterait le premier. Je propose la nomenclature ``n.n`` (n « dot » n) suivante :

Tableau 3 - RFP-A : Numérotation des 5 lots

| Ensembles de lots | Lots |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lots 1 (Cabling) | Lot1.1 (câblages) | Lot1.2 (Racks) | Lot1.3 (Recette) |
| Lots 2 (LAN) | Lot2.1 | Lot2.2 |  |

Le regroupement de plusieurs lots dans un ensemble ne sert qu’a faciliter le classement, l’insertion de nouveau lots et éventuellement l’attribution d’expertises techniques séparées.

Il est possible qu’un RFP nécessite finalement une deuxième passe. Le deuxième RFP qui émet des lots  additionnels ou modifiés s’appellera ``RFP-B``. Je propose selon le cas :

- Nouveaux lots :  Les numéroter à la suite du précédent RFP :

- Soit dans un ensemble existant : Exemple lot 1.4B

- Soit dans un nouvel ensemble : Exemple lots 8.1B et 8.2B

- Modification d’un lot existant : Ajouter une lettre majuscule, par défaut la première série de lots  sont A (Lot 1.2 = Lot 1.2A),

- l’émission d’un lot modifié sera B : Lot 1.2B.

Tableau 4 - RFP-B: Exemple de deuxième RFP: 5 lots (3 nouveaux, 2 modifiés).

| Ensembles de lots | Lots |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lots 1 (Cabling) | Lot1.1B (câblages) | Lot1.3B (Recette) | Lot1.4B (C.R.) |
| Lots 2 | Non modifié | Non modifié |  |
| Lots 8 | Lot8.1B | Lot8.2B |  |

Italique : Lots existants modifiés. Gras : Nouveaux lots

Si une troisième passe était nécessaire, tous les lots  ajoutés ou modifiés, seront Lot x.xC.

Dans le modèle que je propose, c’est le client qui fait office d’ensemblier. Cela implique une expertise dont une PME ne dispose pas toujours, il est préférable de faire appel à un professionnel. Je n’ai pas inclue ce ``lot 0`` dans le RFP. Cela rallongerait les délais du RFP, j’ai supposé que l’entourage du client puisse suffire à trouver ces compétences.

Notez que le RFP n’écarte pas la possibilité de confier un mandat global à un seul fournisseur. Toutefois, c’est généralement plus onéreux.

##### Descriptions :

Chaque grille du RFP va correspondre à un domaine particulier. Elle comprendra 4 parties principales :

- Les critères et variables nécessaires pour la cotation (associés aux planches descriptives)

- Les critères et conditions de recette (validation et conformité de la livraison)

- Les cotations obligatoires et optionnelles (y compris pour des extensions futures)

- Les références et garanties (avec des exemples et un résumé des conditions)

- Une évaluation fiable de l’OPEX (Coût total d’exploitation en « outsourcing »)

Domaines abordés : Voir le Tableau 8 - Récapitulatif des domaines abordés

Voir les explications et recommandations au chapitre 4 :  Grilles « RFP » par Domaines

### Le dépouillement

Le modèle RFP comprend une grille récapitulative des lots. Mais surtout, il comprend une grille d’évaluation (qui doit être masquée aux soumissionnaires).

Le principe sera  de ``copier coller`` le contenu de l’onglet `R-list´ (à démasquer) de chaque RFP de réponse, dans un seul tableau de consolidation `Eval.´ (1 colonne par soumission).

Ceci permettra de faciliter le dépouillement grâce aux fonctions de ``Tableaux croisés dynamiques`` d’Excel.

## Recommandations

### Pour la construction

Il existe deux facteurs de réussite pour un « RFP » :

- Poser les bonnes questions : Décrire de façon claire et juste, les besoins réels de l’entreprise.

- Les poser aux bonnes personnes : Ne pas limiter la consultation à 2 ou 3 fournisseurs, élargir cette liste, publier le « RFP » sur Internet et dans la presse le cas échéant (formulaire F1).

Plus la liste des fournisseurs consultés est grande, plus le travail de dépouillement sera difficile, et moins les fournisseurs seront motivés pour répondre. L’objectif de la ``grille`` est justement de faciliter ce travail, pour celui qui appelle et pour ceux qui répondent.

#### La course aux standards

La recherche de solutions qui respectent un certain nombre de normes va permettre :

- D’assurer la compatibilité avec les équipements existants.

- D’assurer la compatibilité avec des équipements futurs.

- C’est à dire, d’augmenter la pérennité de la solution.

La difficulté est de déterminer ces normes. Il est relativement aisé de vérifier la compatibilité avec l’existant, et cela doit être une condition du « RFP ». Par contre pour le futur, il est nécessaire de comparer les normes proposées avec le marché.

La notion de normalisation suit des directives techniques établies ou validées par un organisme de normalisation. (voir en annexe : Organismes de normalisation)

La notion de ``standard`` ne suit qu’une seule et unique loi, celle du marché. (Avec ou sans normes associées).

Le choix d’une solution pérenne ne passe pas nécessairement par le choix de celle qui supporte le plus de normes. L’analyse de la validité ou de l’utilité des normes annoncées peut nécessiter le recours à une expertise externe. Toutefois la grille de réponse de ce « RFP » propose une alternative, en demandant une liste d’autres industriels ou éditeurs du marché qui supportent les normes annoncées. Il est possible de demander en complément la liste des produits disponibles sur lesur leds marché qui sont inter opérables avec les normes annoncées, mais ceci est à réserver pour les aspects techniques les plus sensibles.

(voir en annexe Concept de Standards et de normalisations)

Exemple, voici deux demandes presque ``identiques`` :

- Des « switch » (commutateurs) Ethernet réseaux qui supportent de façon optimale des micro-ordinateurs XYZ sous protocoles IP et Microsoft®, avec cartes réseaux 3COM® 3c90x et 3c90xB, ainsi que des « IP-phones » Cisco® 7960+ (Switch intégré) avec alimentation électrique fournie par le câblage UTP (paire torsadée RJ45). Le câble existant est dérivé d’une catégorie 5 mais seulement sur 4 conducteurs (au lieu des 8 habituels). Veuillez fournir la liste des normes supportées par la solution proposée.

- Des « Switch » Ethernet compatibles avec les normes IEEE 802.3u-1995 (100BaseT) et IEEE 801.3af.

La (1) est plus longue et semble moins professionnelle, mais elle est aussi beaucoup plus sûre et plus ouverte, c’est celle que je recommande vivement. Dans cet exemple, la norme 801.3af qui alimente électriquement des périphériques Ethernet ne fonctionne que sur 8 fils. (la solution propriétaire Cisco fonctionne sur 4 fils, mais Cisco supporte aussi le standard IEEE 801.3af, ce qui peut prêter à confusion)

#### L’indépendance technologique (cas des logiciels libres « Open source ») ?

Pour les solutions professionnelles, la plupart des « RFP » réclament des réponses avec des logiciels basées sur des standards ou références du marché, par exemple : Microsoft®. Je salue et félicite sincèrement Bill Gates et sa compagnie pour les logiciels et travaux réalisés, et surtout pour l’ingéniosité de ses équipes du Marketting. Je recommande régulièrement des solutions de Microsoft. Toutefois, émettre un « RFP » en imposant une solution Microsoft est à mon avis une véritable hérésie. Un ‘client’ ne veut pas une solution Microsoft, il souhaite en général une solution :

- Qui réponde à ses besoins techniques,

- pérenne dans le temps,

- exploitable facilement par ses équipes existantes,

- compatible avec les applications existantes et envisagées.

Evidemment, la réponse à ces critères semble souvent s’imposer et il est tentant de l’introduire dans le « RFP ». Toutefois, il est important de maintenir un esprit d’ouverture et de laisser le fournisseur tirer ses propres conclusions sur la base des indications et conditions introduites dans le « RFP ».

Voici un autre exemple dans un contexte différent. Une solution du supervision intégrée de réseaux basée sur des grands standards du marché (HP Openview, Tivoli, Infovista, etc.) semblera le meilleur choix. Mais même au sein de grandes entreprises, les connaissances nécessaires au maintien et au développement de cette solution reposeront sur un (très) petit nombre de personnes. Les fonctions utilisées représentent généralement 20% des capacités du progiciel. En cas de perte (départs) des compétences nécessaires, il sera fastidieux et coûteux de retrouver et de reconstruire les aptitudes nécessaires. Mettre en place une solution maison beaucoup moins ambitieuse, basée sur un assemblage de solutions « open source » (« Freeware ») présente exactement les mêmes risques. Par contre les économies d’acquisition et d’exploitation peuvent être du simple au triple (ou plus, mais pas à fonctionnalités égales).

A contrario, la tentation de mettre en place des ``bricolages`` maison, basés sur des logiciels non coûteux, peut aboutir à des surprises sur les coûts de mise en service, et aussi parfois sur des déceptions quant à la qualité des services rendus.

En conclusion, peu importe si le logiciel est libre ou payant. Ce qui importe, c’est de maîtriser les investissements réalisés, les bénéfices escomptés (financiers et non financiers) et de disposer des compétences nécessaires pour l’exploiter correctement (internes ou externes).

Je recommande d’ouvrir ce « RFP » aux entreprises SSLL ou SS2L (Sociétés de services en logiciels libres).

Les logiciels libres ont au moins l’avantage de ne pas nécessiter la demande contractuelle d’un dépôt des codes sources en cabinet notarié. (voir en annexe Répertoire utile pour un RFP)

#### Sous-traitance (« Outsourcing »)

L’organisation du « RFP » est indépendante de la volonté ou non de mettre en place une sous-traitance partielle ou complète. Il est important de pouvoir aussi comparer une solution « outsourcing » avec une solution « in sourcing ».

Toutefois je recommande aux PME de toujours envisager la sous-traitance pour les activités très spécialisées qui sont trop éloignées du métier corps de l’entreprise, mais pas à n’importe quel prix, ni dans n’importe quelles conditions.

- Ce « RFP » va systématiquement réclamer le chiffrage pour l’exploitation en sous-traitance des solutions proposées, tout en laissant la liberté au mandant de ne pas la retenir.

L’objectif est d’éviter une sous-évaluation de l’ « OPEX » par l’émetteur.

#### Pénalités

Ce « RFP » ne prévoit pas de réclamer des pénalités en cas de retards ou autres. Le mandant (rédacteur du RFP) peut en solliciter, mais je recommande de ne pas en exiger, à moins d’être certain d’une prolifération des offres. Un cadre est prévu dans le « RFP » pour permettre aux soumissionnaires de proposer des pénalités de retard. Ceci permet de disposer d’un critère supplémentaire quant au sérieux des propositions.

- Sans pénalités significatives, toute offre qui garantit des délais ou des niveaux de performances ne peut pas être considérée comme sérieuse, y compris provenant de maisons ou sociétés prestigieuses.

### Recommandations pour le dépouillement

#### Organisation

Les 2 derniers onglets du « RFP » (qui ont été masqués avant l’émission), comprennent un exemple de grille récapitulative. Il suffit de consolider cet onglet et ceux des autres réponses dans un document Excel unique, pour constituer le récapitulatif d’évaluation.

La construction de la grille récapitulative est la première étape du dépouillement. Cette grille peut contenir des informations subjectives et servira de référence pour la comparaison des offres.

La partie spécifique à un fournisseur peut lui être communiquée (éventuellement épurée des critères subjectifs) pour lui permettre de vérifier l’absence d’erreur (dans son offre ou dans la grille). Mais je recommande vivement d’éviter de transmettre l’ensemble de la grille avant la clôture de l’appel d’offre. La plupart des directions marketing des soumissionnaires non retenus seront très désireuses de connaître leur positionnement, c’est un service à leur rendre qui pourra compenser leur travail (et leur déception).

Je sollicite de la part des utilisateurs éventuels de cette grille, qu’ils m’envoient leur RFP et la grille récapitulative, afin de publier ces résultats sur Internet, et le cas échéant compléter ou  modifier le modèle. (ITrfp@kotte.net)

#### Sélection

Préférer le ``mieux disant `` au ``moins disant`` !

Il faut également étudier les solutions qui dépassent le budget prévu. Celles qui correspondent au budget peuvent à terme se révéler moins économiques, si elles ne répondent pas aux besoins.

« Simple is beautiful » ! La solution la plus sophistiquée risque aussi d’être extrêmement contraignante.

(Voir en annexe :Coûts d’une solution)

``Le mieux est l’ennemi du bien``, c’est l’exemple d’Ethernet et de Token ring (voir en annexe Ethernet, force et faiblesse). Cet adage est particulièrement approprié pour les PME.

#### Logiciels ou solutions jeunes

La grille de réponse doit vous permettre d’identifier les produits jeunes. Ils souffriront généralement d’un manque de références (clients), mais cela ne veut pas dire qu’ils doivent être écartés d’emblée. Si l’application et son coût semblent bien adaptés aux besoins, alors il convient juste de négocier des conditions plus sécuritaires pour :

- La pérennité

- Réaliser un contrôle de la santé financière de l’entreprise.

- « Software » : Obtenir le dépôt des sources chez un notaire ou similaire, cessibles sans frais en cas de faillite ou d’arrêt de maintenance de la solution applicative (disparition des développeurs).

- Les défauts de jeunesse

- Contrat de garanties avec fourniture des corrections des défauts (« Bugs ») gratuitement et dans des délais contractuellement raisonnables (sur une période de 6 mois à 2 ans).

- Négocier la fourniture des mises à jour suivantes à des conditions avantageuses.

- La compatibilité (avec votre environnement et vos besoins)

- Réaliser une phase d’essai, en grandeur réduite ou réelle (quand cela est possible), généralement avec frais réduits, le plus souvent déductibles en cas de commande définitive.

Il faut bien entendu adapter les exemples de précautions ci-dessus en fonction des solutions concernées. Il est tout à fait possible d’obtenir des solutions jeunes qui présentent finalement moins de risques qu’une solution ancienne. Les ``vieilles`` entreprises aussi se font racheter ou déposent le bilan…

#### Expertise

Dans la mesure du possible les grilles de réponses annexes fourniront des indicateurs pour permette une sélection des offres. Toutefois il est recommandé de consulter des experts indépendants pour le dépouillement des offres.

Dans certains cas le dépouillement risque de mettre en balance deux produits ou deux technologies :

- Utiliser des dossiers comparatifs existant sur le marché. (presse spécialisée, laboratoires)

- Réaliser une maquette et tester les produits. (solution qui peut être onéreuse, il est possible de trouver des accords avec des laboratoires de tests, mais cela implique des délais)

- Obtenir une mise en production conditionnelle. (comme pour une solution jeune, mais ceci nécessite de faire un choix sur une des solutions)

Ces recommandations peuvent être étendues aux solutions critiques pour l’entreprise, ou dont les besoins d’intégration ou d’adaptation seront importants.

- Car une fois en place, il sera difficile ou impossible de revenir en arrière.

Chapitre 3

# « IT » infrastructure : Description du Contexte

### Conventions pour les représentations (schémas)

Je recommande un minimum de textes, et le plus possible de schémas. J’ai recherché en vain une normalisation des représentations graphiques de réseaux et d’infrastructures « IT ». J’ai utilisé les principes de Cisco, repris par Microsoft Visio. Les conventions utilisées dans les exemples devraient être révisées en fonction des besoins et de l’existant. (Se référer aux planches exemples du RFP et à l’onglet `Legend´ :  Mémoire Grille Modèle RFP ITrfp-Template.xls)

Si le graphique est surchargé, il est nécessaire de le scinder (Dans l’exemple joint: `Pl1´ devrait être découpé en plusieurs schémas).

Si les planches ne sont pas surchargées, on peut représenter une partie des lots d’une couleur différente.

Utilisez des étiquettes avec une désignation unique, qui permettent de les associer sans ambiguïté avec leurs références mentionnées dans le « RFP ».

Un cartouche d’accompagnement sur chaque planche dessinée comprend au minimum :

- Date dernières modifications

- Auteur(s)

- Compagnie(s)

- Titre (ce que le graphique ou schéma représente)

- En option : un numéro de renvoi unique (planche n° : exemple `Pl2.1´) qui facilitera la mise en référence dans le « RFP ».

Les successions de planches peuvent suivre une logique ``zoom in``. Par exemple :

- Mondial (or National) Overview (cf. Grille RFP `Pl1´) : Tous les sites existants, à venir, et à créer dans le monde (ou en Europe, ou encore sur un Pays). Elle comprend les localisations (sites), tous les opérateurs télécoms existants et futurs, les lignes principales existantes et à venir, ainsi que les principaux services éventuels (en plus des accès Internet et au réseau téléphonique mondial « PSTN » qui sont les deux services de base)

- Mondial Telecom (cf. RFP `Pl1´) : Ces mêmes sites avec leurs interconnexions Telecom. (peut être placé sur la même planche 1-0 pour des sites simples)

- Mondial specific services: Il pourra être nécessaire de compléter certaines descriptions d’accès à des services particuliers internes ou externes, utilisés par tous ou une partie des sites (les accès à Internet, des serveurs d’accès distants, …)

- Mondial organization (cf. RFP `Pl0.org´) : Cette planche optionnelle décrit l’organigramme de la compagnie, et/ou des structures « IT », en fonction de la taille de l’entreprise et de l’intérêt de cette information dans le « RFP ».

- Site 1 Overview (cf. RFP `Pl2.s1´) : Plan général du campus ou du bâtiment concerné, avec la localisation et les désignations utilisées pour les principales structures. Il est principalement destiné à repérer les rocades horizontales externes, ou, les passages de câbles (Tunnels). Le schéma peut ne pas être à l’échelle, mais les longueurs exactes des tunnels doivent être décrites.

- Site 2 Overview (cf. RFP `Pl2.s2´) : Même chose pour les sites suivants.

Des plans plus détaillés peuvent être nécessaires pour la mise en place de solutions réseaux ou de câblage.

- Site 1 Bâtiment 1 (cf. RFP `Pl3.s1b1´) : Si le « RFP » a besoin de plus de détails pour certains bâtiments, alors ceux-ci seront détaillés, bâtiment par bâtiment, puis par étage, puis par salle machine (Computer room), et complétés par un plan des Racks si nécessaire. Les plans peuvent être grossiers, mais ils doivent être avec une échelle repérée.

- Site 1, Bâtiment 1, Etage 1: Les plans d’étages, si tous les étages ne peuvent être contenus dans une seule planche ``bâtiment``. Ces plans doivent mettre en évidence les percements murs et planchers existants ou à créer, les passages de câbles (tunnels et guides) existants ou à créer. Les locaux (ou armoires) de brassage, de distribution et de machines doivent être représentés. Il n’est pas nécessaire de représenter tous les capillaires, mais les rocades, ainsi que les prises murales et leurs positions approximatives dans la pièce.

- Site 1, Bâtiment 1, computer room 1(par exemple  en sous-sol : Pl3.s1b1e-1l1 ou plus simplement : Site1.cr1) : Un plan de salle machine par exemple. Très important : les plans de pièces ou locaux (Brassage, distribution, Machines) doivent mentionner la méthode et les dimensions maximales pour l’accès à cette pièce. Fenêtre, ascenseur, escalier : Mesurez les encadrements intérieurs disponibles mais surtout ne tentez pas de mentionner la dimension maximale des équipements à y insérer, transférez cette responsabilité au livreur/fournisseur.

- Site 1, Bâtiment 1, Etage 0, Computer Room 1, Racks 1à5 : La représentation des « Racks » (Fermes ou armoires informatiques), ne se fait pas en mode plan, mais en représentation à plat de la face avant, et de la face arrière le cas échéant.

### Organisation et présentation des compétences « IT » (Pl0)

(cf. modèle RFP onglet `Pl0.org´)

Il est fondamental de fournir aux candidats la visibilité sur l’organisation de l’entreprise, surtout sur la répartition géographique et technique de l’équipe « IT ». Le RFP va réclamer le chiffrage de l’acquisition des compétences nécessaires. En évitant de citer des noms, il est judicieux de fournir un tableau de ce type :

Tableau 5 – Exemple de présentation de l'équipe IT et de sa charge prévisionnelle

| Nb. de personnes et titre des Postes | Lieu | Rôles | Certifications Compétences | Next Year |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Server Manager | Site 1 | Operations | MCP et MCSE | 80% |
| 1 Network Manager | Site 1 | Operations | CCNA | 60% |
| 1 server & network manager | Site 2 | Operations & Support desk | MCP | 140% |
| 1,5 Office support (development) | Site 1 | Service desk & Help desk | Moyennes (MS-Office, VB) | 120% |
| 0,5 Hot line | Site 1 | Hot line | Bonnes | 100% |
| 3 Database (develop. & exploit.) | Site 2 | Operations & Help desk | Excellentes (Oracle) | 90% |
| 1 Manager | Site 1 | Management |  |  |

### Global Telecom overview (Pl1)

Indépendamment du contenu de l’appel d’offre, je propose de rassembler sur une seule page, l’ensemble des informations nécessaires à une évaluation des opportunités d’évolution du WAN et des télécoms (Voix + Data) :

- Le graphique global des structures « WAN ».

- Un inventaire résumé mais assez exhaustif des contrats télécoms de la compagnie.

- Une présentation des points faibles et des objectifs d’améliorations et d’évolutions.

- Avec des points précis à résoudre et des exemples concrets.

- Une présentation du budget télécoms

- La globalité du budget annuel si la réglementation en vigueur pour le client ne permet pas de donner le détail.

- La valeur approximative du budget estimé pour la réalisation des objectifs.

- CAPEX : Le budget de mise en service.

- OPEX : Le budget annuel réévalué.

Il n’est pas dans les habitudes des dirigeants « IT » de publier leurs budgets. Pourtant, je le recommande (sous réserve d’y être autorisé). Il n’y a rien à perdre dans le cadre d’un « RFP », et le fait de fournir un cadre budgétaire permettra aux candidats, de faire des propositions concrètes et utiles pour le client.

NB : N’oublier de fournir les numéros des lignes téléphoniques principales qui permettent aux opérateurs d’identifier les points de distribution télécoms.

### Structures et inventaires matériels (Pl2&3)

Les planches des onglets `Pl2´ et `Pl3´ permettent de visualiser :

Tableau 6 - Objets des onglets Pl2&3 du modèle RFP

|  | Pl2 : Site level (schéma hors échelles) | Pl3 : Building Level + Room level (à l’échelle) |
| --- | --- | --- |
| Schéma des Structures | Identification des bâtiments Tunnels (entre bâtiments) Entrées électriques et puissances Locaux techniques « overview » Introductions télécoms Introductions électriques Systèmes « UPS » Rocades horizontales (longueur) | Localisation des locaux techniques Organisation du système de câblage Rocades verticales Détail Salles machine « Computer Room » Racks et armoires organisation/composition Système KVM (consoles claviers/écrans) Localisation des relais réseaux Localisation des prises murales Passages de câbles (Rails et orifices) Tunnels de ventilations & Climatisation Systèmes d’alertes Accès aux salles machine (dimensions) Faux-planchers, cloisons et portes. Puissances électriques (avec/sans UPS) … |
| Notes | Inventaire des lignes télécoms « Cabling system » : distribution Locaux techniques utilisation | Inventaire des serveurs, clients, relais réseau « Cabling system » : brassages capillaires … |
| Projets | Evolutions télécoms du site Installations électriques Rocades Salles techniques, … | Pré câblage bâtiments Aménagement salles machines Extensions … |

La fourniture ou non des détails ci-dessus dépend du contenu du RFP.

Le cas échéant, les planches ``bâtiment`` (Pl3) comprendront une présentation des façades avant (et arrières si besoin), des armoires et « racks » informatiques et réseaux.

### Architectures (Pl4)

L’onglet `Pl4´ présente l’organisation globale, existante et à venir, relative aux réseaux.

Si nécessaire je recommande d’éclater cette planche en plusieurs.

- Transmettre des informations techniques détaillées dans un RFP peut faciliter des tentatives d’intrusion ou de sabotage éventuelles. Je recommande de limiter ces informations au strict nécessaire pour permettre une réponse au RFP, quitte à volontairement falsifier les valeurs IP et objets confidentiels (mais pas les adresses ni les n° de téléphone des sites).

Si nécessaire, des planches (Pl4.n) pourront fournir des informations complémentaires comme par exemple des schémas détaillés des réseaux d’un site donné (Arbre Spanning-Tree de niveau 2,  ou subnets de niveau 3).

Figure 15 - L’arbre 802.1d (Spanning-Tree)

- L’arbre 802.1d (Spanning-Tree) des segments de domaines de « broadcast » est généralement avantageusement remplacé par le plan des subnets (voir Grille RFP `Pl4´). Il ne sert qu’à contrôler la bonne capacité de résilience sur une rupture de lien, dans les cas où cette résilience n’est pas assurée par le niveau 3 (pour des raisons de protocoles multiples ou  de performances).

### Inventaires services & projets (Pl5)

Il n’est pas nécessaire de communiquer la totalité ni les détails du catalogue des services et des projets de l’entreprise, uniquement les services majeurs ou défaillants à améliorer.

Par exemple : Il n’est pas nécessaire de fournir une distinction entre les services « Business » et « Infra ». Cette notion est uniquement interne pour attribuer les responsabilités.

Si nécessaire pour le RFP, des planches additionnelles (Pl5.n)  pourront fournir des détails sur certains projets à développer, ou bien sur des inventaires plus spécifiques (par exemple celui des licences, pour la fourniture de logiciels).

Chapitre 4

# Grilles « RFP » par Domaines

## Introduction

Il existe une notion qui est située au-delà des réseaux et des serveurs, c’est le concept proposé par Novell® depuis plus de 15 ans.

Figure 16 - Le « NOS » ou Network Operating System

Le système d’exploitation réseau (« NOS ») est la composante logicielle pour fournir des services réseaux aux micro-ordinateurs clients.

J’ai étendu ce concept en ``Extended-NOS`` pour désigner la ``plomberie`` qui n’est pas directement  utilisée par les clients finaux (« End users ») comprenant :

- Les réseaux et les équipements des réseaux.

- Les serveurs et leur système d’exploitation (« OS »),

- Les systèmes de stockage et de sauvegarde des données, mais pas les données elles-mêmes. (les contenants, pas les contenus)

- Les postes clients (« Workstations ») avec leur « OS ».

- Les applications et services d’infrastructures réseaux, systèmes et « databases »

- Les données intrinsèques aux applications (utilisateur et infra) et aux « OS ».

Les deux composants qui concernent plus directement les utilisateurs sont :

- Les applications utilisateurs et la façon de les utiliser. (« Business Service & Process »)

- Les données utilisateurs et la façon de les gérer. (« Business data & Process »)

Cette modélisation crée une double frontière abstraite entre des composants situés sur le même plan physique (même ressources techniques) :

Tableau 7 - Séparations "Business" vs "Infra" au niveau Applications et Data

| « Business » |  | « InfraStructure » |
| --- | --- | --- |
| Services utilisateurs |  | Services d’infrastructures |
| Données utilisateurs |  | Données systèmes, élargies aux applications |

Elle va permettre une meilleure répartition des responsabilités et des rôles. Le schéma de la Figure 1 - Modélisation IT devient :

Figure 17 - Modélisation étendue des objets et services "IT"

Un domaine technique « IT » correspondra à un ensemble de lots (un ensemble de ``grille``) dans le « RFP ». Il comprendra le cas échéant les trois composantes ci-dessus : 1-I.Process, 2-xNOS, 3-I.Data.

Les domaines techniques introduits ci-dessous ne sont pas exhaustifs pour constituer une infrastructure « IT ». C’est avec plaisir que j’éditerai de nouvelles versions de ce document, intégrant vos extensions et propositions.

Tableau 8 - Récapitulatif des domaines abordés

| Domaine | Groupe de Lots | Notes |
| --- | --- | --- |
| Cabling System | 1 | Avec « Racks » et Salle machine |
| LAN & MAN | 2 | Niveaux 2 et 3 ISO + Services Réseaux de base (DNS, DHCP, LDAP) |
| WAN & Telecom | 3 | comprend la Téléphonie (avec Fax) mais sans l’accès à Internet |
| Systems (Servers & clients) | 4 | « OSD » & Soft. Distribution |
| Storage systems | 5 | comprend les systèmes de sauvegardes |
| Accès à Internet & Emails | 6 | Extension de « WAN & Telecom » |
| Network & System Security | 7 | Cf. « Security Management » |
| Data security | 8 | Cf. « Document (Information) Management » |
| Intranet | 9 | Cf. Intranet (Intra-web) |
| Inventory Management | 10 | Cf. « Asset Management » ou Gestion des inventaires |
| Process Management | 11 | Par exemple : Pour la sous-traitance d’une partie du help desk |
| Overall supervision | 12 | Pour une solution de surveillance et mesures de disponibilité |

(Les grilles dont le n° est en italique ne sont pas encore développées)

## « Networks & Systems Management »

### Le système de câblage

#### Informations

Le pré câblage fait partie des murs. Ce sont en général les services généraux qui prennent en charge ces opérations (avec l’électricité). Il est possible de raccorder indifféremment sur ce câblage des équipements téléphoniques, informatiques, multimédia, ou autres…

Les principes actuels reposent sur une architecture surnommée « UTP » (Universal Twisted Pair), qui est une succession d’étoiles d’un rayon inférieur à 100 mètres, avec des câbles cuivre en 4 paires torsadées, terminés par des prises RJ45. Ces étoiles de câbles (des capillaires) sont interconnectables entre elles à travers des rocades, c’est à dire des torons de câbles cuivre UTP de moins de 100 mètres, ou bien des fibres optiques sur des longueurs de plus de 100 mètres.

En général sur des campus étendus, ces rocades sont également organisées en étoile.

Figure 18 - Campus pre cabling: Toile d'étoiles

La fibre optique s’est fortement généralisée. Elle est classée en deux catégories : « SMF » (mono mode) et « MMF » (multimode) (voir en annexe Tableau 27 - Types de fibres optiques). Elle permet aussi de mieux supporter les milieux hostiles (industriels). Les rocades de moins de 100 mètres comprennent de plus en plus des fibres optiques en complément des câbles cuivre.

Il existe aussi des solutions qui combinent des capillaires cuivre avec des fibres en inclusion. (pour le raccordement des micros en fibre optique)

Figure 19 – Pre Cabling System : modélisation

L’organisation d’un câblage d’un bâtiment (et d’un campus) comprend 3 parties :

- Le câblage primaire (terminologie suisse) : la ou les rocades télécoms comprennent des connexions cuivres et des connections fibres, « MMF » mais surtout « SMF » (pour des connexions « MAN »). Un bâtiment ou campus peuvent contenir plusieurs points d’entrées télécoms (« MDF : Main distribution Frame »). Dans ce cas il est nécessaire d’installer des rocades d’alimentation télécoms entre ces ``Locaux télécoms`` et les salles ``machines`` (Routeurs WAN, Central téléphonique PABX, « RAS », …). Il est malheureusement rare que l’entrée télécoms concorde avec la « Computer Room ».

- Le câblage secondaire (Suisse) ou rocades (FR) : part des panneaux de distribution d’une salle machine (Computer Room, PBX) pour aller vers :

- Rocade horizontale : une autre salle machine (« Computer Room ») ou bien un local de distribution éventuellement dans un autre bâtiment (« IDF : Intermediate Distribution Frame »), avec des cuivres et des fibres optiques (« MMF » et quelques « SMF »).

- Rocade verticale : un local de brassage (« Access» ou « CC : Communication Cabinet »).

- Le câblage tertiaire (Suisse) ou capillaire (« Access ») : part d’un local de brassage pour aboutir sur une prise murale (platine RJ45).

Les principes d’un pré câblage sont les suivants :

- Universel : Indépendant d’une solution, il peut transporter la plupart des réseaux (Ethernet, Tokenring, Téléphonique, …) et des signaux (vidéo, audio, …) avec des adaptateurs passifs ou actifs.

- Fixe : Il fait partie du bâtiment.

- Longueurs inférieures à 90 mètres : Câblage « UTP » et/ou fibres optiques multimode « MMF » (et « SMF » pour des rocades avec télécoms).

- Longueurs entre 100 et 1000 mètres : Fibre optique multimode « MMF » et/ou mono mode « SMF »

- Longueurs de plus d’un kilomètre : Fibre mono mode « SMF ».

(Plus d’informations, voir en annexe « Cabling Systems »)

#### Recommandations

Le système de câblage devrait intégrer les notions suivantes :

- Alimentations électriques normales et ondulées.

- Aménagement des locaux techniques et salles machines. (plancher, racks, fermes, ...)

- Climatisation des locaux.

Les capillaires doivent être inférieurs à 90 mètres, je recommande même de rester en dessous de 70 mètres pour un meilleur support du 1000 Base T.

Les modèles de pré câblage traditionnels (BCS, IBCS, Corel, …) sont les plus pénalisants pour la compatibilité avec les réseaux hauts débits. Je recommande vivement la mise en place d’un pré câblage de type modulaire (rj45).

L’installation ou l’extension d’un câblage devrait être de catégorie E ou F (cat. 6 ou 7) à 100 . Ses catégories semblent obligatoirement inclure à l’installation des tests normalisés. Dans ce cas il pourra être envisagé de ne pas commander le lot 1.2 (tests et recettes du câblage).

Les rocades devraient toujours comporter des fibres optiques.

Pour plus de détail, (voir en annexe « Cabling Systems »)

- Une installation incorrecte d’un système de câblage, compte  tenu des fréquences émises (125MHz et plus), peut provoquer des émissions hertziennes éventuellement préjudiciables à la santé.

### « LAN » & « MAN »

#### Recommandations (pour une PME)

L’offre des solutions réseaux est très étendue. Dans les années 70-90, une concurrence importante existait sur les topologies (Tokenring, Ethernet, Arcnet, …), et sur les ‘protocoles’ (Appletalk, Decnet, TCP/IP, Netware IPX/SPX, …). Aujourd’hui les deux grands leaders du marché sont Ethernet (en-dessous) et TCP/IP (au-dessus). (voir en annexe : Informations de base sur les réseaux)

Ceci n’exclu pas d’autres solutions techniques, mais leurs introductions doivent être motivées, et elles doivent surtout rester inter opérables avec ces deux standards. Notez que certaines technologies sont nécessaires pour transporter et partager un « MAN » ou un « WAN » fourni par un opérateur (FDDI, ATM, MPLS, …). Elles ne sont pas concurrentes avec Ethernet, mais complémentaires.

Le modèle RFP joint est basé sur une logique IP et Ethernet, mais non limité sur ces solutions.

#### Modèles de représentation

La description d’un réseau est simplifiée grâce à la réalisation de schémas. C’est souvent l’opportunité d’introduire aussi les implantations et l’organisation des bâtiments. (Voir le § « IT » infrastructure : Description du Contexte).

### WAN & télécoms

(Cf. Grille RFP lots 3)

Les solutions techniques et leurs implémentations varient de façon significative, au point que peu d’opérateurs disposent exactement des mêmes infrastructures, et la plupart offrent des solutions avec des différences plus ou moins flagrantes.

Toutefois les technologies « WAN », qui sont parmi celles qui évoluent le plus vite, ne concernent pas directement la PME. Cette dernière ne s’intéressera qu’aux services rendus, et à leurs coûts.

Il devient important d’intégrer la ``Voix`` (télécoms) et les ``Data`` (« WAN ») dans les appels d’offres télécoms (voir en annexe Voix sur IP & Convergence voix données (Voice Data)). Même dans les grandes entreprises, un schéma directeur global est fortement souhaitable. Des synergies importantes sont vivement pressenties dans les années à venir. Le monde des télécoms évolue vers les réseaux multiservices, et surtout avec IP.

L’accès à l’Internet fait parti du chapitre « WAN & Telecom », toutefois une grille à part lui sera consacré plus loin. (voir grille RFP lot 6 et le § Internet & Intranet)

Par essence, les contrats télécoms devraient être dénoncés tous les ans, avant la date fatidique contractuelle de tacite reconduction. Généralement, ces contrats sont renouvelés avec les mêmes opérateurs à un meilleur tarif, car il est rare qu’un contrat télécoms évolue vers une augmentation tarifaire : soit il stagne, soit il baisse.

- Toutefois, dans certains cas et pour certains services dont la demande est en baisse, il est prudent de vérifier l’opportunité de dénoncer un contrat avant de le casser.

### « Systems Management »

(Cf. Grille RFP lot 4)

Un système n’est intègre que quand l’OS et la totalité des logiciels et des configurations des sécurités sont ``correctement`` installés.

Un système est fiable quand il aura reçu les premières opérations de « Hardening ». (voir en annexe « Hardening »)

Une solution automatisée avec des outils de déploiements des « OS » et des logiciels est fortement souhaitable, à la fois pour des raisons de productivité, et pour des raisons de sécurité.

## « Storage Systems »

Le stockage des données est une pièce fondamentale d’une infrastructure « IT », cela comprend :

- Les périphériques en accès direct pour les « operating systems » : Disques durs.

- « Workstations »: Généralement interfacés en « ATA ». Les périphériques externes amovibles seront généralement de types « USB » (mémoires Flash).

Les 20 Go disponibles sur 100 PC représentent 2 TB pour des sauvegardes D2D (« Disk  to Disk »),

- « Servers »: Internes ou dans une baie externe, ils sont raccordés par une interface de type « SCSI ».

- « Network » : Les « NAS » et les « SAN » sont des baies de disques dédiées et indépendantes des serveurs ou des clients (« workstations »).

- Les périphériques en accès différé pour permettre le stockage redondant (plus économique) et surtout déporté (Crash & disaster recovery).

- Disques et bandes amovibles (CD, DVD, DAT, DLT, …)

- D2D : Disque à disque à distance (Sur un MAN, et même sur Internet, Par exemple : solution LiveVault/Iron Mountain)

Tableau 9 - Backup Strategy (source Network Computing)

La stratégie et les choix techniques dépendent des volumes, des délais de recouvrements, des moyens et des risques à couvrir. Une combinaison de différentes solutions sera souvent recommandée.

## Internet & Intranet

### Accès à Internet

(voir en annexe « Hardening »)

Le Lot 6 (Internet) et 7 (Sécurité) ne sont pas dissociables, il n’est plus possible d’installer un accès Internet sans disposer d’un minimum de protections. Toutefois, les aspects sécurités sont traités à part, car Internet est un vecteur important pour les besoins de sécurité, mais pas le seul.

### Messagerie Internet

La messagerie Internet est une source importante d’insécurité dans l’entreprise, et nécessite des mesures adaptées.

### Présence sur Internet

Un site Web peut devenir un outil d’infrastructure, mais il servira essentiellement à une communication « Business to Customer » (« B to C »). Il ne faut pas imaginer que de mettre en place un site Web soit un outil de marketing en soi. Il est nécessaire de faire connaître, de rendre utile et nécessaire le site pour les visiteurs.

Ces aspects ne seront pas pris en compte dans ce modèle, vous pouvez vous référer à des sites tels que :

http://www.abilityreferencement.com/white-paper-referencement.html

### Business sur Internet

Des solutions simples peuvent être imaginées. Je prends l’exemple de la FNAC et ColisPoste. Les deux disposaient d’un portail utile sur Internet, l’un pour passer des commandes, l’autre pour le suivi des colis. Une programmation assez simple, permet à la FNAC de directement rediriger le suivi des commandes vers le site de ColisPoste pour tracer le colis en attente de livraison, et de mettre en relation le client, avec le bon interlocuteur, avec les bonnes références.

Je n’ai pas fait de grille pour ce type de structure.

### Intranet (Intra-web)

La compréhension commune du mot Intranet est : un ensemble de pages web sur un serveur interne à l’entreprise, par comparaison aux pages Internet publiées sur le Web mondial. C’est ce que j’appelle un ``intra-web``. Choisir IP comme protocole de réseau (unique ou en partage avec d’autres) au sein de l’entreprise, est la première étape pour construire un Intranet.

Le développement d’Internet a pris une telle ampleur, que la réutilisation des standards et des outils pour une utilisation interne dans l’entreprise peut s’avérer :

- Economique

- Si les outils et leurs pratiques sont déjà connues

- Si les solutions mises en œuvre appartiennent au domaine public

- Car les équipements et solutions logicielles sont très répandus, beaucoup en « open source » (Licence GNU), « Freeware » ou « Shareware », mais la plupart restent payantes.

- Performant

- Les solutions consomment souvent peu de bande passante (« bandwidth »). Elles sont donc souvent prêtes à l’emploi pour fonctionner à travers un « WAN ».

- La prolifération des solutions disponibles permet théoriquement d’en trouver une adaptée et dimensionnée à ses besoins et à ses moyens.

- Evolutif (pérenne)

- Ces solutions supportent normalement facilement l’extension d’un « LAN » vers un « WAN » (du petit réseau local, vers un ensemble de réseaux distants inter connectés).

- Il est théoriquement aisé d’étendre ces solutions Intranet partiellement accessibles ou inter-connectables avec l’Internet.

- Basé sur des standards ``ouverts``. Les protocoles utilisés sont déjà connus par les ‘Pare-feu’ (« Firewall ») des entreprises.

(voir le §   « Document (Information) Management »)

## Sécurité & Qualité

### Introduction

La sécurité ne peut pas être traitée sous forme d’un module à part. C’est une notion permanente à appliquer à tous les domaines « IT » et non « IT » de l’entreprise.

Une vision d’ensemble est nécessaire. Un regroupement des domaines similaires ou qui utilisent les mêmes composants est donc fortement souhaitable. Ceci permet de conserver une meilleure cohérence globale.

Figure 20 - Le mur de la sécurité

Dans le ``mur`` de la sécurité, il est risqué ou simplement gaspillé, d’investir énormément sur un seul aspect en ignorant les autres.

Dans l’ exemple ci-dessus, l’entreprise n’a pas de broyeur papier. Il est préférable de mettre en place une sécurité homogène, qui dépasse le simple cadre « IT », et qui soit correctement proportionnée à la ‘valeur’ des objets protégés et aux risques.

80% du budget ``sécurité`` d’une entreprise peut passer dans la protection contre les intrusions externes, alors que 80% des indiscrétions sont internes (source CXP, Gigagroup company).

Figure 21 - Sécurité: Répartition des risques et des investissements (source partielle : CXP/Gigagroup)

J’ai simplifié l’approche sécurité dans une vision en trois volets :

- « Deny of Services » : Perte d’accès ou de performances d’accès à un service :

- Par malveillance, le plus souvent en aveugle à travers des virus

- Involontairement, par erreur ou mauvaises manipulations (bugs)

- Les fuite d’informations sont rarement involontaires.

il peut arriver par exemple que l’absence de procédure claire provoque la publication de pages ``indiscrètes`` sur le web.

- La santé des personnes et la sauvegarde des biens ne peuvent être écartées des aspects IT. L’insécurité est plus forte dans certains pays, mais il est nécessaire de s’interroger à la mise en place d’un nouveau système.

Par exemple pour l’installation d’un système « VoIP », les numéros d’urgence sont-ils tous systématiquement accessibles ? Avez-vous pensé au 112 ? Comment cela a-t-il été vérifié ? Est-ce que cela fonctionne toujours depuis la dernière mise à jour majeure ?

Figure 22 - Répartition des Risques (estimation personnelle)

Cette répartition des risques est basée sur mon expérience personnelle, elle varie d’une entreprise à l’autre. J’ai écarté les risques sur les personnes (9 à 12) qui dépendent trop du milieu.

- (3) Les pertes de disponibilité d’un service sont généralement le fait d’une défaillance technique. La chaîne des composants impliqués dans le bon fonctionnement d’un service applicatif peut être complexe et longue.

- (2) Toutefois la principale source volontaire de perte de performances avec des arrêts de services provient des virus, à cause de la messagerie et de la navigation sur l’Internet.

- (5) C’est aussi grâce à des sortes de virus que la plupart des intrusions réussiront à traverser même d’excellents « firewall », via des ``chevaux de Troie`` (« Trojan »).

La sécurité passe d’abord par une bonne connaissance des informations à protéger :

- Estimation des valeurs qu’elles représentent.

- Lieux de stockage.

- Par où et par qui elles circulent sous leurs formes « IT » et non « IT » (papier, téléphones, discussions, …).

Cela implique de maîtriser les inventaires systèmes et applicatifs, les données stockées et les procédures (« process »). Les principes qualités nécessitent la même maîtrise. C’est la raison pour laquelle j’ai regroupé ces deux domaines.

Il est nécessaire de qualifier les données elles-mêmes.

Tableau 10 - Classification de l’accès aux données (« confidentiality »)

Les données confidentielles circulent aussi en dehors de l’entreprise, chez les fournisseurs et partenaires, parfois chez les clients (contrats de ventes, factures). Généralement on peut faire les constats suivants :

- Les groupes de confidentialité sont souvent flous. (documents avec la mention ``confidentiel``, mais sans désigner la liste de diffusion)

- Les données confidentielles se perdent au milieu de données à caractère ``interne``.

- Les membres des groupes de confidentialité peuvent varier dans le temps.

- Les membres du département « IT » peuvent accéder à ces données (avec leur accès administrateur).

Les données secrètes (un code bancaire, un mot de passe, un contrat de vente très important mais pas encore conclu, …) :

- Sont strictement limitées à une liste nominative et finie de personnes.

- Si possible, elles ne sont pas stockées sur un support informatique.

- Les membres « IT » ne devraient pas pouvoir y accéder sans laisser une trace visible et nominative.

Pour permettre de maintenir des données informatiques limitées à une liste déterminée de personnes, il est nécessaire de pouvoir stocker le fichier sous forme cryptée, avec la liste des personnes autorisées. Ceci nécessite une solution « SSO », « PKI » ou similaire (voir en annexe SSO & PKI).

Cette approche classique en matière de sécurité oublie une information importante pour « IT » : La détermination des auteurs autorisés (« writer » ou « author »), qui est surtout critique pour assurer l’intégrité des informations publiques. De plus, la création de ces groupes d’auteurs ou de lecteurs nécessite d’identifier les gestionnaires autorisés à en modifier les membres (« coordinator » ou « owner »).

Tableau 11 - Gestion des groupes (« integrity »)

| Type of data | Groups creation | Groups Membership decision |
| --- | --- | --- |
| Public | Writer Group (Author) | WG Coordinators list (Owners) |
| Internal | Writer Group | WG Coordinators list |
| Confidential | Confidential Reader Group Writer Group | RG + WG Coordinators list |
| Secret | Restricted Reader list Restricted Writer list | Initiate from the owner (Creator) |

« List » = liste de personnes nominativement désignées (pas de comptes génériques ou de groupes)
« Group »  = groupe dont la liste les membres peut changer dans le temps

La détermination des auteurs autorisés (« Writer »), permet de fixer un paramètre de contrôle d’intégrité, complémentaire à la notion de confidentialité.

Tableau 12 - Protections selon le risque et l'origine

Ensuite, il faut définir les délais de disponibilité ou plus précisément, la tolérance de non-disponibilité. C’est un facteur qui peut varier dans le temps (sur une durée de vie, ou sur une période de l’année plus cruciale).

Tableau 13 - Classification de la disponibilité des données (« criticity »)

Un service d’infrastructure fondamental qui ne soutient que des services « Business » ``importants`` peut être classé dans la catégorie « SFT », si le nombre de ces services ``importants`` est suffisant. (voir Figure 11 - Mise en évidence des services fondamentaux)

Les services critiques, même « SFT » peuvent tomber en panne. Ils devraient pouvoir être remis en service en 2 à 4 heures maximum.

Notez qu’un classement de la criticité s’applique plus à un service (un traitement, des applications) qu’à une donnée. Trois autres risques sont prévenus dans ce tableau :

- Les défaillances techniques ou erreurs humaines sont couvertes par les sauvegardes (« Backup »). Pour certains services très critiques, dont la rupture peut avoir des conséquences lourdes, il sera nécessaire de tenter la mise en place de solutions « SFT » (à Tolérance de panne). La mise en place de solutions « SFT » sera encore plus nécessaire pour les services d’infrastructure fondamentaux (4), sur les réseaux et les systèmes. Les supports (médias) de certaines sauvegardes vont être déplacées à l’extérieur de l’entreprise pour permettre la couverture du deuxième risque ci-après.

- Il est superflu d’installer des systèmes « SFT » avec redondances, sur des solutions dont la probabilité de panne est inférieure à une fois tous les 3 ans (fonctionne à 99.9%). A moins d’avoir besoin d’une solution ``SFT+`` à 99.99% (une panne tous les 27 ans).

- Il est gaspillé d’investir lourdement dans une solution « SFT » sur un service dont les composants d’infrastructure qui le soutiennent ne sont pas eux-mêmes « SFT » (LAN, accès WAN, …)

- Il peut toutefois être important d’installer du « SFT » pour limiter la perte de données créées pendant la période aveugle (« Backup blind period ») entre deux sauvegardes, si la valeur de ces données le justifie. (Solutions « Disk to Disk », « Raid1 » ou « Raid5 », …)

- Le désastre : Les plans de recouvrement d’un désastre majeur (Incendie, inondation, Séisme, …) ne sont pas nécessairement associés aux données les plus critiques. L’entreprise peut fonctionner en mode dégradé sur une partie minimale des services. La sélection de ces services dépend totalement du « Business ». Dans les PME cette sélection est trop souvent implicite.

- Quant à l’historique, il permet de limiter les risques de perte de données par altération non détectée entre deux sauvegardes (suppressions complètes ou partielles, erreurs de saisies, fichiers détériorés). Il permet aussi une sorte d’archivage qui peut dépendre des législations en vigueur. Il est nécessaire de compléter les informations sur la profondeur de l’historique, avec la période minimale, qui est généralement variable dans le temps.

Par exemple : Une comptabilité, est sauvegardée à vie, mais annuellement. Par contre le dernier exercice (l’année en cours) est sauvegardé et conservé mensuellement (après chaque clôture). Pour le dernier mois en cours, une sauvegarde journalière évitera un lourd travail de resaisie en cas de défaillance. Le délais de recouvrement du service, sera ``Normal`` du 5 au 25 du mois, mais « Fast » du 26 au 4 (80% des écritures sont saisies entre le 26 et le 30, mais surtout, le bilan mensuel doit être remis en direction le 5 au plus tard).

- Les supports magnétiques ne sont pas adaptés pour des sauvegardes au delà de 5 à 10 ans. La perte progressive du magnétisme rend caduque la garantie de disponibilité au delà. (comme une cassette VHS)

La prise en charge des aspects qualité et sécurité d’une entreprise pour « IT » passe par les domaines suivants :

- Les inventaires

- Les documents et leurs manipulations

- Les procédures internes et externes

- La supervision de la sécurité

### « Asset Management » ou Gestion des inventaires

Une pièce fondamentale du rôle d’un service « IT » est d’assurer une gestion étendue et complète des ressources sous sa responsabilité, cela peut comprendre :

- Hardware (informatique et télécoms)

- Software (gestion des licences)

- Staff (gestion des équipes et des compétences)

- Equipements généraux et accessoires (meubles, consommables, …)

- Contrats (commerciaux, télécoms, support, …)

- Approvisionnements (ERP)

- Budgets & Amortissements

- Projets & services

- …

Il est fortement souhaitable de ne pas limiter la solution de gestion des inventaires, ni aux simples équipements matériels, ni aux objets exclusivement « IT ». La gestion des licences est un des points le plus délicat pour les structures « IT »

(voir en annexe Gestion des licences)

### « Document (Information) Management »

La gestion des informations et de la façon de les présenter comprend :

- « File Sharing » : L’organisation des groupes d’accès sur les dossiers partagés.

- « Storage » : Comprenant la maîtrise des espaces disques, du niveau de confidentialité des contenus et des groupes y accédant.

- Archivage électronique : En conformité avec les réglementations en vigueurs.

- Intranet : Correspond à un « file Share » sophistiqué.

- Internet : Déterminer clairement les règles de mise à jour et de contrôle avant publication.

- Services & applications : Les données des applications, et la façon dont elles vont être diffusées (Emails, Impressions, Fax, …)

- Accès à la formation pour les usagers : Une mauvaise compréhension des utilisateurs peut présenter des risques.

- Gestion des groupes et des accès : La gestion du contenu (membres des groupes et de leurs accès est une pièce fondamentale.

- …

### « Process Management »

Les procédures doivent permettre d’assurer l’intégrité des objets cités précédemment. Mais il est nécessaire pour les objets les plus critiques, de prévoir la mise en place de procédures de contrôle :

Tableau 14 - Procédures et contrôles

| Procédures | Objets | Proc. Contrôles |
| --- | --- | --- |
| arrivées-départs-mutations-réorganisations (registration desk) | Inventaires Groupes d’accès | Contrôle d’inventaires Groupes d’accès |
| help desk, hot line | Inventaires Formations Qualité | « Escalation » (escalade) |
| service desk (new projects) | « Service catalog » « Projects catalog » | « Escalation » |
| Sauvegardes (« Backup ») | « Disaster recovery » Disponibilité | Relectures de bandes Essais de restaurations |
| « Disaster plan » | Services/Systèmes | Essais |
| « Tuning » | Systèmes/Réseaux | Audits |
| « Monitoring » | Systèmes/Réseaux | Audits Mesure des disponibilités |
| … |  |  |

### « Security Management »

Ce module assure l’organisation et la gestion des comptes utilisateurs des systèmes et des applications. Il va prendre en charge les éléments suivants :

Tableau 15 - Sécurité: Rôles et Actions

| Role | Actions |
| --- | --- |
| Intrusion protection | Servers & Clients hardening Virus update Firewall SSO … |
| Information confidentiality | Groups & Security Management SSO Crypting solutions … |
| Deny of service protection | Servers & clients hardening Virus update … |
| Availability: SFT, DOS (Deny of Service) | Monitoring (System & Network) « Disaster & crash Recovery » Electricity PKI … |

Epilogue

# Conclusion

Pour une PME, prendre le temps de réaliser correctement une recherche des solutions informatiques qui seront les mieux adaptées, au prix le plus juste (fiable), avec des fournisseurs convenables est un acte fondamental, voir vital.

En informatique, les moyennes entreprises sont souvent les plus mal loties. Elles ont les mêmes besoins que les grosses entreprises mais pas leurs moyens.

Ce document et les modèles d’appels d’offres annexés ont pour vocation d’essayer d’aider ces PME à obtenir satisfaction.

Les méthodes et principes proposés peuvent être appliqués dans beaucoup de domaines.

- Décrire complètement le contexte.

- Décrire les attentes (fonctionnelles, temporelles, financières…).

- Expliquer les motivations.

- Attribuer une valeur (maximale) aux demandes.

- Faire signer un acte d’engagement aux candidats et fournisseurs.

- Réclamer une offre de solution comprenant la maintenance et l’exploitation.

- Demander des références vérifiables.

- Se détacher des aspects technologiques.

- …

Annexes Techniques

## Descriptions de concepts et principes

### Concept de Standards et de normalisations

Une solution standard, cela n’existe pas. Par contre il existe des solutions propriétaires (faites par un éditeur ou un constructeur) qui acceptent (respectent) un certain nombre de normes, et qui permettent souvent d’être compatible (inter opérable) avec d’autres composants.

Contre-exemple : OSI (de l’ISO) est aussi un protocole réseau normalisé, TCP/IP est une solution technologique publiée (à travers des RFC) qui ne suit pas complètement les normes établies par l’ISO. C’est toutefois IP qui est devenu un standard imposé par le marché, qui est le seul maître en la matière. Ce dernier paraît suivre deux règles essentielles qui semblent pourtant contradictoires:

- ``Le mieux est l’ennemi du bien`` (Exemples : PC vs Apple, Ethermet vs Tokenring)

- ``Plus joli et plus connu, c’est mieux``. Coca et Microsoft le savent bien, tous les tests (en aveugles) donne Pepsi préféré à Coca (source Capital/FR3). Mais Coca est le leader mondial et Microsoft à su supplanter Novell, techniquement pourtant plus abouti.

De fait les labels « Unix » et « Windows » par exemple ne suffisent pas à déterminer si une solution est standard ou non. De la même façon, une solution avec le label compatible avec la norme IEEE 802.1xyz (inventée) ne suffira pas non plus à garantir une bonne intégration avec un environnement existant. Les conditions d’intégration dans un contexte existant ou à venir doivent être explicites et si possible devenir une condition de ‘recette’ dans le « RFP ». (voir § La course aux standards)

La recherche de la validité ou de l’utilité des normes proposées devrait être la tâche de professionnels, et uniquement pour les cas qui en valent la peine. Toutefois, pour vous aider, vous trouverez une liste d’organismes de normalisation dans ce document. (voir en annexe Organismes de normalisation)

### Infrastructure IT vue par le département IT

Dans les moyennes entreprises comme dans les grandes, l’équipe « IT » connaît bien la partie infrastructure des réseaux et des systèmes, à part la partie « WAN » qui est généralement sous-traitée. « IT » construit les structures de façon logique, par le ``bas``. Ils connaissent souvent moins bien les processus de gestion et les applications métiers spécifiques à l’entreprise, sauf pour les éventuelles applications ‘maisons’.

Figure 23 - Infrastructure vue par IT

Mais contrairement aux grandes entreprises, les intervenants « IT » doivent faire preuve d’une plus grande polyvalence, par conséquent, d’une moins grande expertise spécialisée.

### Infrastructure IT vue par les utilisateurs

A contrario, les utilisateurs « Business », ont une vision très limitée de l’infrastructure « IT ». Excepté en ce qui concerne le réseau, qui représentent ``la`` source principale de pannes (ce qui est généralement faux).

Figure 24 - IT vue par les utilisateurs "Business"

Il est donc relativement difficile pour « IT » de construire une infrastructure en commençant par le ``haut``, et du coup, de convaincre le business sur les dépenses d’infrastructures « IT ».

### Concept des convergences des solutions applicatives

Les solutions applicatives développées par les éditeurs évoluent dans le temps généralement de façon verticale (ergonomie, performance, spécialisation, corrections… ) mais surtout de façon horizontale. (nouvelles fonctions, extensions des fonctions existantes…)

Exemple (voir graphique ci-dessous) : Un outil d’inventaire (A) dédié aux équipements informatiques pour IT est fourni par un premier fournisseur (1). Un système d’inventaire (B) pour les services généraux provient du fournisseur (2). Et un petit logiciel de gestion des consommables (C) complétait (B). Un an après le fournisseur (3) est racheté par (2). Dans mon graphique, l’acquisition des 3 ‘solutions’ A, B et C devient plus aisée et plus compétitive en situation finale « Year 3 ». Car les trois fournisseurs non concurrentiels en situation initiale, sont devenus deux en situation finale, et totalement concurrents.

Figure 25 - Software Convergence

Cette situation est de plus en plus fréquente et elle favorise une diminution des coûts, au détriment des éditeurs (qui diminuent en nombre). Mais ceci permet aux PME d’accéder de plus en plus à des solutions autrefois accessibles aux seuls grands comptes. La PME choisie souvent la facilité en prenant par défaut, le module complémentaire du fournisseur existant, ce n’est pas toujours une bonne solution à long terme, mais à court terme cela paraît très souvent plus économique.

C’est l’accélération des intégrations de nouvelles techniques qui permet aux éditeurs de fournir des services de plus en plus sophistiqués. Les solutions vont utiliser des composants qui vont toucher à des domaines technologiques de plus en plus différenciés.

Figure 26 - Evolutions des solutions logicielles (parallèle à la loi de Moore)

Les solutions deviennent de plus en plus intégrées, et de haut niveau. Il devient difficile de trouver sur le marché des solutions légères et mono spécifiques, sauf dans le domaine des « Freeware » et des « Shareware ».

### Solutions logicielles intégrées vs spécialisées

Les grands comptes, disposant de plus de moyens, peuvent mettre en place les solutions les plus complètes et les plus étoffées du marché. La PME, disposant de moyens financiers et humains plus limités, va se recentrer sur des fonctions plus essentielles. Elle aura surtout besoin de solutions nécessitant moins d’énergie à la mise en exploitation et à la maintenance. Une approche globale facilitera ces opportunités de synergie.

Figure 27 - Logiciels intégrés pour les PME

La PME devra renoncer aux fonctions sophistiquées souvent plus par manque de moyens humains, que financiers. Mais cela ne veut pas dire qu’elle doive renoncer à la totalité d’une solution « IT ». En général, il existera toujours une solution même intermédiaire qui pourra permettre un retour sur investissement par rapport à une solution non « IT ».

La règle des 80-20 (80% des besoins seront assurés en fournissant 20% des moyens) devrait permettre aux PME de s’équiper correctement.

### Comparaison des solutions Grand public, PME, Grands comptes.

Les solutions PME sont en général les plus désavantageuses en terme de :

- Supervision (surveillance) et d’administration (gestion), plus lourdes que pour les grands comptes et les opérateurs publics.

- Par contre les infrastructures sont plus légères que celles mises en place par les opérateurs des solutions publiques, ou dans les grandes compagnies.

- La facilité d’utilisation est moins bonne qu’une solution grand public.

- Et le prix de revient par poste de travail est généralement le plus élevé.

Figure 28 - Comparatif solutions GP/PME/GC

On peut voir apparaître sur le marché :

- Des solutions allégées initialement prévues pour des grands comptes.

- Des solutions adaptées au marché professionnel, à partir de solutions grand public.

Les offres pour les PME s’enrichissent rapidement, que ce soit en solutions installées localement ou sous-traitées.

Figure 29 - Solutions disponibles: démocratisation et professionalisation

### Concept de valeur d’une solution

La valeur d’une solution est la satisfaction du besoin par rapport à son coût. Une petite entreprise sera capable d’investir dans une solution lourde (financièrement) pour peu que cette solution lui semble importante ou stratégique pour son activité.

Figure 30 - Notion de valeur :

Le bénéfice retiré de la mise en place d’une solution n’est pas uniquement financier. Le rapport entre

les attentes explicites ou implicites de la part d’une solution

la valeur de l’investissement total (humain et financier)

donnera le niveau de satisfaction. Une solution, même coûteuse, qui conviendra parfaitement aux attentes sera mieux vécue qu’une solution plus économique (« Freeware » par exemple) qui ne fournirait pas les services attendus.

Il est fondamental pour une entreprise de communiquer un budget plafond à ne pas dépasser, en fonction :

- De la valeur qu’elle attribuera à une solution,

- De ses moyens financiers (et humains).

C’est le phénomène de mise en concurrence qui empêchera le fournisseur d’abuser de cette information. De cette manière, l’appel d’offre permettra aux fournisseurs de faire des réponses adaptées au budget alloué, et de leur éviter d’investir dans une réponse coûteuse et inutile.

### Coûts d’une solution

La répartition des coûts d’une solution ressemble souvent au graphique ci-dessous.

Figure 31 - répartition des coûts d'une solution (approximation)

Les coûts récurrents (OPEX) sont souvent sous-estimés et occultés par la négociation du coût d’acquisition (CAPEX), or ils représentent la principale source de surcharge imprévue des budgets IT, à cause de la méconnaissance initiale de la charge d’exploitation induite par les solutions introduites. Ce modèle de « RFP » demande systématiquement une offre « outsourcing » de la solution.

### Gestion des licences

La gestion des licences est un des points les plus sensible d’un inventaire « IT ».

La solution la plus courante consiste à procéder comme pour un inventaire matériel, en deux parties, puis de les ``rapprocher`` :

- Un inventaire théorique à partir des commandes.

- Un inventaire pratique à partir du contrôle des installations.

C’est le contrôle des installations qui est le plus délicat. Les licences ne suivent pas nécessairement le nombre d’installations. Il y a aussi les licences par utilisateur (contrôlée à l’aide d’un code d’accès ou « login »), les licences par port (nombre de connexions simultanées maximales) et parfois avec des combinaisons.

De plus, certaines parties clientes s’appuieront sur des applications génériques, comme un « Browser » Internet par exemple, et dans ce cas difficilement détectable sur un poste.

Figure 32  -composition des licences

Dans cet exemple, un service applicatif ``A`` correspond à 1 service « Business » comprenant 2 logiciels :

- 1 programme installé sur un serveur, avec une licence par nombre de ports (nombre de connexions maximum) et par nombre de personnes (login) enregistrées dans la base des utilisateurs.

- 1 programme installé sur le poste client, avec une licence par installation.

Mais ces programmes s’appuient aussi sur 2 services d’infrastructure (qui sont partagés avec d’autres services « Business ») comprenant:

- Le serveur,

- 1 service SGBDR Oracle, qui comprend :

- 1 programme serveur Oracle, licence choisie par CPU (Installation serveur).

- 1 programme client Oracle client, licence libre.

Le type de licences des logiciels est généralement associé avec le type d’installation.

Figure 33 - Avantages/inconvénients selon les licences

En fonction du type de la licence, la logistique sera plus ou moins facilité.

### « Hardening »

Le durcissement d’un système est destiné à le rendre plus ``imperméable`` aux intrusions et aux destructions qu’elles soient volontaires ou involontaires.

Par exemple, pour un « laptop » sous Windows subtilisé à son propriétaire. Il est illusoire d’imaginer que les fichiers confidentiels placés dans un dossier NTFS (partition sécurisée) avec des droits d’accès restreints sont protégés. Il faut moins de 40mn sans outils particuliers, et moins de 5mn avec des outils adaptés, pour récupérer l’accès à ces données.

J’ai identifié 3 niveaux de durcissement qui peuvent s’additionner :

Tableau 16 - « Hardening level »

| 1.Standard hardening | Consiste à maintenir ``simplement`` les mises à jour recommandées par les fournisseurs des machines et de l’OS. |
| --- | --- |
| 2.Normal hardening | Ajouter des logiciels de sécurisation comme un antivirus, puis les maintenir à jour… |
| 3.High hardening | Modifications profondes des systèmes manuellement ou via des outils, (supprimer le compte « administrator » par exemple). |

C’est un peu comme un coffre-fort. On ne mesure pas sa résistance sur la capacité de l’ouvrir ou non, tous les coffres peuvent être ouverts. On mesure simplement le temps, l’énergie et les moyens nécessaires pour son ouverture.

Protéger des données, consiste à essayer de mettre en place des niveaux de protections qui sont proportionnés à la valeur qui leurs sera accordée par ``les agresseurs potentiels``. C’est de la dissuasion.

La plus grande difficulté pour « IT » n’est pas de faire un « hardening », mais de le maintenir, surtout pour la maintenance des « patchs » systèmes (niveau 1).

Les premiers candidats au « high hardening » de ``niveau 3`` seront les serveurs frontaux des « DMZ » Internet. Ces serveurs serviront souvent de relais intermédiaires pour accéder à des données internes à l’entreprise, situées sur un autre serveur. Ces ‘Bastions’ peuvent être surveillés et sacrifiés à la moindre détection d’intrusion (altération de son intégrité).

### Internet et sécurités élémentaires

Une première solution pour limiter fortement les risques de pertes de services et d’intrusions externes est de :

- Supprimer totalement tout accès à Internet au sein d’une entreprise.

- Un PC connecté au réseau local mais qui est le seul à pouvoir se connecter sur Internet (Modem, câble, ADSL), peut parfaitement contracter et transmettre des virus aux autres PCs du réseau, qui n’accèdent pourtant pas à Internet.

- Supprimer tous les lecteurs de disquettes, de Cédéroms et de disques amovibles.

- Un PC déconnecté du réseau et équipé d’un accès à Internet peut parfaitement transmettre des virus par les CD ou les disquettes retransmises sur les autres PCs.

- Supprimer tous les modems de l’entreprise (sauf le serveur d’accès distant, mais limité en réception des appels)

- Limiter les portables itinérants pour une connexion uniquement sur le serveur d’accès distant interne de l’entreprise.

Quand il n’est pas possible de mettre en œuvre la solution ci-dessus, et c’est très souvent le cas , il faut alors envisager les mesures suivantes (qui s’additionnent) :

- Dès que les postes sont équipés de lecteurs CD ou disquettes (ou disques amovibles)

- Equiper la totalité des postes avec un logiciel anti-virus (sérieux, c’est à dire qui prévoit au moins 2 mises à jour par mois, pour les signatures de virus).

- Assurer une mise à jour au moins hebdomadaire de cet antivirus sur tout le parc.

- Dès qu’un seul des postes accède à Internet (y compris un « laptop » itinérant) :

- Installer un logiciel « firewall » personnel sur ce PC, surtout si ce PC est en connexion permanente.

- Assurer une mise à jour régulière et systématique de toutes les mises à jour recommandées pour le système d’exploitation utilisé sur ce PC. (« Hardening 1 »)

- Installer une extension du logiciel anti-virus pour assurer la vérification des pages HTML (Web) consultées (protections ActiveX et Java)

- Installer une extension du logiciel anti-virus pour assurer  la vérification des Emails (compatible avec le client de messagerie utilisé), ainsi que des fichiers téléchargés.

- Assurer la mise à jour de l’antivirus sur ce PC et sur tous les autres PCs du réseau de façon journalière.

- Dès que tous les postes accèdent à Internet :

- Installer un protocole de translation d’adresses NAT ou Proxy sur un équipement dédié, équipé de deux interfaces réseaux, l’une vers Internet, l’autre vers le réseau interne.

- Si cet équipement est un PC au lieu d’un routeur dédié, alors il faut réaliser un durcissement fort (« Hardening 3 ») de ce dernier.

- Maintenir une installation systématique et rapide de toutes les mises à jour systèmes recommandées (en espérant que le « Hardening 3 » ne plantera pas ces mises à jour).

- Dès que l’entreprise met en œuvre un site web et des services accessibles en ligne depuis Internet, sur l’accès Internet de l’entreprise.

- Installer un Firewall de niveau 4 au minimum à la place du routeur NAT, comprenant une troisième interface réseau pour un subnet dédié appelé DMZ qui hébergera les serveurs Internet de l’entreprise.

- Assurer le « Hardening » de tous les PCs de la DMZ.

- Maintenir à jour les systèmes du Firewall, et des serveurs de la DMZ.

- Dès que l’entreprise utilise des services E-Commerce ou E-Business qui nécessitent la connexions en ligne sur des serveurs de données internes à l’entreprise (SGBD).

- Demander l’attribution d’un AS (numéro « Autonomous System ») et installer un deuxième raccordement à Internet avec un autre opérateur que le premier.

- Installer un deuxième Firewall, il va créer et isoler une deuxième DMZ, qui sera la DMZ interne, comprenant les serveurs de données internes (ou des relais Bastion vers des serveurs internes). Le réseau interne sera raccordé à ce 2° Firewall. Le premier Firewall (externe) y sera aussi raccordé.

Figure 34 - Accès Internet & DMZ – « Protected Architecture »

- Dès que l’entreprise est une marque connue et jalousée dans le monde :

- Mettre un Firewall de niveau 7 en externe

- Mettre en place un système de détection d’intrusions (« IDS »)

- Disposer d’un plan de basculement de toute la zone Internet sur une autre DMZ, loin ailleurs.

- Entre autres…

Pour les PME, il est plus raisonnable de tabler sur une sous-traitance intelligente et contrôlée, que sur une mise en œuvre locale, à moins de disposer de fortes capacités internes techniques et budgétaires.

### SSO & PKI

La mise en place d’une solution d’identification unique en centralisée des utilisateurs (« SSO ») va essentiellement apporter :

- Un confort pour les utilisateurs avec un seul mot de passe à mémoriser

- Une gestion des utilisateurs et des droits « IT » facilitée, et donc une meilleure sécurité

- Mais aussi une contrainte supplémentaire de compatibilité de la part des applications

Un exemple dans l’environnement Windows avec l’annuaire « Active Directory ». Une application (Oracle par exemple) aura la possibilité d’affecter des sécurités basées sur les utilisateurs authentifiés par Windows. Dans ce cas l’utilisateur pourra être autorisé à utiliser cette application sans avoir besoin de fournir un nouveau « login » et « password ».

En combinant cette solution avec la mise en place d’une architecture « PKI », il sera possible de renforcer la sécurité, par exemple :

- Identifier un individu de façon plus fiable qu’avec un simple « login » et « password » basé sur la combinaison de :

- ``Ce que je sais`` = un code utilisateur + un mot de passe (aucun contrôle physique)

- + ``Ce que j’ai`` = contrôle physique : une clef (un badge magnétique, une adresse émail vérifiable par demande de réponse, une empreinte digitale ou rétinienne, …) ou une signature numérique x509 dans un « PKI »

- Authentifier des documents (par exemple : Emails signés qui permet de s’assurer de l’authenticité de l’émetteur)

- Crypter et limiter le décryptage des données pour une liste de personnes déterminées (fichiers, Emails)

- …

Ce genre de fonctions est disponible avec des solutions propriétaires, mais une architecture « PKI » offre l’avantage de pouvoir s’ouvrir entre des entreprises différentes, grâce à Internet.

Il peut être très coûteux de mettre en place une solution « PKI » en interne, mais il est parfaitement possible de louer les services de partenaires externes.

### « Multi-Tiers »

Une application « 2-Tiers » ("Two Tiers"), est une application client serveur. Elle utilise en général une application (logiciel) cliente spécifique, sur un serveur de données souvent standardisé (Gestionnaire de Bases de données de type SQL). Une application « 3-Tiers » sera très souvent dérivée de la « 2-Tiers ». On lui ajoute un serveur secondaire. Ce dernier peut par exemple, assurer une traduction sous forme de pages « Web » de l’application cliente. Les postes clients pourront alors accéder aux fonctions clientes directement depuis un « Browser » Internet standard. Les contraintes sur les clients en terme de maintenance et de ‘bande passante’ en deviennent grandement allégées. Toutefois, les performances, l’ergonomie et les fonctionnalités se retrouvent généralement plus ou moins réduites.

Figure 35 - Architectures "Multi-Tiers"

Le principe ``multi-partenaire`` dans une solution informatique permet de :

- Augmenter le nombre maximum de clients (capacité)

- Augmenter la disponibilité et la performance (répartition sur plusieurs serveurs)

- Alléger les besoins (les coûts) du client (logiciel client téléchargeable ou intégré en standard sur les postes clients : exemple un « Browser » Internet)

### Principes du « terminal server »

Une des applications d’un principe « Multi-tiers » est le serveur de terminaux. Les deux principaux intérêts sont :

- La maintenance simplifiée des postes clients, surtout si plusieurs applications sont concernées.

- La ‘bande passante’ réduite entre le client et le « terminal server » qui permet l’utilisation de connexions distantes (12-24 Kb par session)

Figure 36 - Terminal Server

L’application ‘exécutable’ est installée sur le « Terminal Server », le client n’exécute qu’une application allégée générique, qui assure uniquement le transport aller des instructions clavier/souris, et le transport retour des affichages écran. Cette solution peut aussi se limiter à une structure ``2 tiers``, si les données et l’application résident sur le « terminal server » lui-même.

- Certaines solutions client-serveur pourront occuper moins de bande passante qu’une prise de contrôle à distance d’un « terminal server ».

### Voix sur IP & Convergence voix données (Voice Data)

J’ai intégré la téléphonie avec le « WAN ». Actuellement ou dans un futur de plus en plus proche, il devrait être possible de disposer de services WAN évolués. Grâce à une intégration IP de plus en plus poussée, il est possible d’envisager un raccordement unique (mais éventuellement redondant) auprès d’un seul opérateur (ou de deux), et de disposer des services :

- D’accès à Internet,

- D’accès à des services boursiers ou bancaires,

- des relais SMS et GSM,

- Raccordement des utilisateurs nomades de façon sécurisé (VPN)

- des passerelles PSTN (accès au réseau public téléphonique)

- des IP-PBX, (l’entreprise ne dispose plus de PBX, seulement des téléphones)

- Raccordements de travailleurs à domicile en ADSL ou câble (VPN)

- Connections de petits sites géographiquement très éloignés (VPN)

- Connections de sites plus étendus, avec des lignes intégrant différents statuts QoS (avec des coûts proportionnés), capables d’assurer le transport de la voix par exemple.

- Etc.

L’année 2000 est aussi une année charnière pour les télécoms. Selon différentes sources (dont Cisco), cette année aura vu le dépassement du volume ``voix`` par le volume ``data``. Cela veut dire que le troisième millénaire télécoms verra progressivement le monde de la ``voix`` se faire digérer (intégrer) par les réseaux ``data``. La convergence dans les grandes compagnies des structures WAN (data) avec les structures télécoms (voix) n’est toutefois par pour demain, mais elle viendra.

Figure 37 - Evolution voix données, volumes mondiaux des ventes (source Cisco)

La voix numérique non compressée utilise 64 Kb (kilo bits par seconde), elle peut être compressée à 8Kb (avec perte de qualité) ou 16Kb (sans perte de qualité sensible).

Les moyennes entreprises réagissent plus vite que les grosses et intègrent déjà de plus en plus les fonctions télécoms (Voix, fax) au sein des structures « IT » et non dans « SG » (Services Généraux).

En fait, les télécoms ``voix`` ont déjà commencé à muer de l’analogique vers le numérique depuis longtemps (Numéris : ISDN en France était disponible en 1990). Toutefois la convergence chez les opérateurs du transport de la voix (avec besoin de temps réel) avec leurs réseaux de transport de data (de charges et de performances plus flexibles), n’est pas encore totalement consommée. Il faudra du temps, mais déjà la qualité des communications téléphoniques s’en ressent: silences pendant les communications, perte d’audition unilatérale, apparition d’échos, etc. Ces désagréments peuvent être également liés à l’ouverture des marchés à un plus grand nombre d’opérateurs, et à l’augmentation du parc des GSM (téléphones portables).

Une des solutions numériques du transport de la voix est IP, mais d’autres protocoles de transports comme ATM sont techniquement mieux adaptés que IP.

- Il est tentant d’imaginer de faire passer ses communications téléphoniques internationales (0.5€ la minute) sur Internet (30 € par mois pour 5 à 10 communications permanentes théoriques, pour 0 € la minute). Mais c’est un leurre. L’Internet ne présente pas (à cette date) les critères de performances et de fiabilité nécessaires pour transporter de la voix à un niveau professionnel (même si cela est possible, y compris avec de la vidéo, à un niveau familial).

Par contre, faire transporter de la voix sur IP au sein de l’Intranet (éventuellement partie d’Internet) d’un opérateur fournissant les performances nécessaires est tout à fait envisageable.

Pour les PME, le gain potentiel de la voix sur IP se situera plus au niveau d’une intégration des équipements locaux que sur des coûts de communications.

- IP-PBX : Le central téléphonique devient un serveur informatique sur IP, plus malléable, intégré dans les process des infrastructures existantes, mais c’est aussi un inconvénient (moins fiable, plus exposé).

- Les téléphones deviennent des périphériques pilotés par le PC ou complètement intégrés dans l’ordinateur.

- Le système de câblage ne différencie plus les prises téléphones des prises informatiques, ce sont exactement les mêmes (pas de modification du ‘brassage’, pas de prises à modifier, pas de cordons adaptateurs spécifiques). Il est même possible de raccorder téléphone et PC sur la même prise. Les déménagements internes entre bureaux deviennent beaucoup plus simples.

- Les interfaces d’accès vers le réseau téléphonique (« PSTN », RTC) deviendront universellement des serveurs d’accès distants (sortants ou entrants), en plus de gérer les appels et les fax (entrants et sortants, groupe 3 et groupe 4).

- Sur un Campus, il n’est plus nécessaire d’ajouter des solutions d’intégration voix, vidéo et données (plus onéreuses, via des multiplexeurs propriétaires ou avec une solution plus performante comme un backbone ATM, mais non moins onéreuse)

- Le développement de solutions applicatives qui pilotent ou gèrent les communications téléphoniques est fortement facilité (CTI, auto identification de l’appelant, interfaçage des annuaires internes et externes, …)

- etc.

La mise en place d’une solution de téléphonie sur IP (« IP phone ») peut aussi réduire de 30% les besoins en capillaires, et de 60% (approximatif) la dimension des rocades. Mais le câble n’est pas le facteur le plus coûteux dans une installation.

### Bits & Bytes

Unité binaire de l’ordinateur, il faut 8 bits de données pour former un « Byte » ou Octet en français. L’octet est le composant de base d’un ordinateur pour coder et stocker un caractère, ou un numérique entier très court (0-254). 1 Kilo Byte (KB) représente 1024 bytes (210), 1 MB (Méga byte) = 1024 ou 1000 KB (ceci est variable ! normalement, c’est 1024). Les unités suivantes sont les Giga bytes (1 GB = 1 073 741 824 octets = 230) et Tera bytes (1TB = 240). Une adresse codée sur 32 bits peut donc prendre 232 = 4 294 967 296 valeurs.

- Attention : pour mesurer une bande passante on parlera souvent de kilo bit ou mégabit par seconde (Kb/s ou Mb/s) et plus rarement de kilo byte ou méga byte (KB/s ou MB/s). Il est possible d’utiliser un ratio de 1/10 pour une conversion simplifiée et approximative (car cela comprendra les bits de contrôle).

Un réseau de 100 Mb/s transporte en théorie 10 Mo/s (Méga octets ou MB) en une seule seconde. Mais un poste client d’un réseau 100 Mb, mettra probablement de l’ordre de 10 secondes pour recopier un fichier de 10 Mo depuis le serveur réseau. Afin d’être significatif, le test doit recopier un fichier unique d’au moins 100 Mo. Il prendra entre 20 secondes (excellent) et 1 minute (normal) pour venir la première fois sur le poste. Il devrait prendre 3 secondes la 2° ou 3° fois, car l’ordinateur mettra ce fichier en cache, c'est-à-dire qu’il va faire semblant de lire ce fichier, mais il se contentera de vérifier l’absence de changement sur la version du réseau.

- Pour recopier 10 000 fichiers d’un volume total de 100 Mo, cela durera obligatoirement bien plus, le temps pour le système d’ouvrir, créer et fermer les 9999 fichiers additionnels.

## Informations de base sur les réseaux

### Internet et intranets

L’Internet est composé d’une multitude d’intranets, interconnectés entre eux par des routeurs (Externes : « Border Gateway », BGP4). Les intranets qui ont des adresses IP distribuées sous l’arbitrage de IANA (voir en annexe Organismes de normalisation) composent les intranets publics (accessibles sur Internet). Les intranet privés sont raccordés sur Internet à travers des ``translateurs`` d’adresses (Proxy, NAT), qui masquent leurs adresses IP internes (qui peuvent être conforme au RFC 1918 ou non. Voir Tableau 20 - Addresses IP privées pour un intranet compatible avec l’Internet (RFC1918)).

Figure 38 - L'Internet et les intranets

Un intranet est composé d’un ensemble de « subnets » IP (domaines de broadcast) interconnectés entre eux par des routeurs IP. Certains intranets comprennent une « DMZ » qui est un bout d’Internet, sous la forme d’un unique subnet dont les adresses IP sont publiques. Les serveurs de la DMZ sont accessibles depuis l’Internet.

Ils peuvent comprendre :

- Un serveur « Web » qui contient les pages « HTML » du site de l’entreprise.

- Un serveur de messagerie pour recevoir les Emails (POP ou IMAP Server),

- Une passerelle pour pouvoir les émettre (SMTP Server)

- Un Firewall et un Proxy pour permettre aux machines de l’intranet de naviguer sur l’Internet, avec un certain niveau de sécurité.

Une machine de l’intranet privé ne sera pas accessible depuis l’Internet (sauf si elle a été infestée par un logiciel de piratage, ou de télémaintenance).

### Réservations et résolution de nom sur l’Internet

En anglais : http://www.internic.net/faqs/domain-names.html

### Principe de base des réseaux, le modèle OSI

Les personnes qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas les informations ci-dessous peuvent difficilement établir un cahier des charges et surtout dépouiller des réponses à un appel d’offre concernant des réseaux. Dans ce cas, il faut faire intervenir un professionnel indépendant des fournisseurs.

Figure 39 - Modèle OSI original (source cf. § Bibliographie)

Comprendre les réseaux n’est pas nécessairement une sinécure. Le fameux modèle OSI peut se simplifier en 4 couches pour une utilisation orientée IP et Ethernet :

Tableau 17 - Modèle réseau simplifié

| Couches simplifiées (layers) | Correspond à ISO | Corollaire TCP/IP+Ethernet |
| --- | --- | --- |
| Applications et protocoles de transport (application X sur un protocole Y) | Niveaux 4,5, 6 et 7 (Transport à Application) | Ping sur ICMP (sur IP) Telnet ou HTTP sur TCP (sur IP) « SNMP » ou TFTP sur UDP/IP |
| Protocole (de Routage, niveau 3) | Niveau 3 : Network | IP, adresse exemple : 169.254.1.23 |
| Support logique | Niveau 2 : Datalink | 802.3 Ethernet II ou SNAP, adresse MAC, exp.: 0c124f-d5231a |
| Support Physique | Niveau 1 : Physical | 100 Base T, 1000 Base T (« UTP ») 1000 Base FX (Fibre optique) |

- (cette modélisation simplifiée est personnelle et ne correspond à aucun standard)

A partir du niveau 3, les couches réseaux deviennent dépendantes des ‘protocoles’ (langage de communication). Alors qu’en dessous, les différents ‘protocoles’ se partagent les mêmes trames de niveau 2 (par exemple Ethernet ou Tokenring).

Figure 40 - Ethernet Frame Format (source Cisco, modifiée)

La partie « Data » du paquet Ethernet comprend les données vues au-dessus du niveau 2, à savoir : les données de l’application, mais aussi l’en-tête de niveau 3 (par exemple IP). Ce sont les codes DSAP et SSAP qui permettent de déterminer quel est le protocole niveau 3 transporté.

Le niveau 3 permet par exemple de retrouver et de communiquer sur Internet, avec un ordinateur (connu), à travers le monde entier, grâce à l’adresse IP unique qui lui a été attribuée. Alors que l’adresse de niveau 2 (MAC) pourtant elle aussi mondialement unique, sera inutilisable ailleurs que localement sur le même segment réseau (le même domaine de broadcast). Ceci est rendu possible grâce au protocole de routage IP.

Le composant de base qui circule sur un réseau est appelé un paquet (Trame ou « Frame »). Il comprend obligatoirement l’adresse complète du réseau (Network address) et de la machine (Host address) de son destinataire, ainsi que celle de son émetteur. Les données qui doivent être émises par une application, seront découpées en datagrammes d’une dimension adaptée à la taille des paquets supportée par les trames du niveau 2 (par exemple Ethernet de base = 1500 octets ou « Bytes »). Le paquet sera constitué couche par couche pour pouvoir être transmis (« transmit ») sur le réseau physique.

Figure 41 - Construction du Paquet (trames et datagrammes)

Le paquet sera ensuite décomposé pour être communiqué à l’application réceptrice (« receive ») de bas en haut à la Figure 41 - Construction du Paquet (trames et datagrammes) :

- Le réseau physique transporte le paquet complet.

- La couche de liaison analyse l’adresse MAC pour vérifier si c’est un broadcast (FFFFFF-FFFFFF) ou sa propre adresse, avant de la transmettre à la couche supérieure en supprimant l’en-tête de niveau 2 (802.3). Le n° SNAP ou Ethernet II situé dans cet en-tête permettra de déterminer à quel protocole de niveau 3 le paquet doit être transmis (par exemple IP, Decnet, Appletalk ou Netware SPX).

- Exemple pour IP : Le programme « TCP/IP » (la « stack » ou pile IP) reçoit le paquet, et vérifie l’adresse IP. Puis il le transmet dépouillé de son en-tête IP, au protocole de transport (niveau 4) correspondant au numéro présenté dans cet en-tête (par ex. TCP, UDP ou ICMP, voir Tableau 22 - Protocoles niveau 4 sur IP (extrait RFC 1700)).

Autre exemple : IPX (Netware) réutilise l’adresse MAC pour attribuer une adresse « host » niveau 3. Les 6 octets MAC de niveau 2 sont directement répétés dans l’en-tête IPX (niveau 3). C’est nécessaire, car le datagramme transmis à la couche 3 a été dépouillé de son en-tête niveau 2.

- La couche de transport rassemble les datagrammes pour recomposer les données complètes (dans le bon ordre) pour les transmettre à l’application. Le numéro de port (ou n° de socket) situé dans l’en tête de la trame (protocole au niveau 4, par exemple TCP, UDP ou ICMP) correspond au numéro de canal ouvert par l’application. Ainsi, la « stack » IP saura sur quel canal applicatif il doit transmettre les données. (n° TCP 80 pour un « Browser » Internet, 23 pour Telnet, 21 pour FTP, n° UDP 161 pour SNMP, etc. Voir Tableau 23 - TCP/IP (Niveau 5-7) "well-known port".(extrait RFC 1700))

Pour émettre une donnée (« transmit »), c’est la même opération mais en sens inverse.

Figure 42 - Network layers & relays

Les relais (relays) qui composent un ensemble de réseaux sont classifiés en fonction de la couche (layer) OSI correspondante.

- Les répéteurs (« repeater ») interviennent au niveau physique. Ils raccordent des segments de même type et de mêmes caractéristiques sur lesquels circuleront exactement les mêmes informations (signaux). Sous Ethernet, tous les segments agrégés par des répéteurs seront considérés comme un seul et même segment. Le répéteur ne sert qu’à étendre la portée d’un câblage. Il n’analyse pas le contenu des ‘trames’. Les « HUB » Ethernet sont des répéteurs. Un bus Ethernet fin est un segment unique.

- Le nombre de répéteurs traversés entre deux émetteurs/récepteurs sur Ethernet ne devrait pas dépasser 3 (en théorie 5), sous peine de perdre des paquets (time-out).

- Les HUB Ethernet mixtes 10 et 100BT vendus dans le commerce ne peuvent pas fonctionner de façon mixte à 10 et à 100 Mb. Si un seul membre fonctionne à 10 Mb (une imprimante), tous les autres pourtant reconnus à 100 Mb, ne fonctionneront qu’à 10 Mb. Seuls les switchs (Store & forward) peuvent mixer correctement. Les périphériques Ethernet Combo (RJ45 +BNC et/ou AUI) ne fonctionnent qu’à 10 Mb.

- Les ponts (bridge) interviennent au niveau logique. Ils permettent éventuellement de raccorder des médias différents (supports physiques). Un pont va analyser le contenu de l’en-tête d’une ‘trame’ 802.3 (dans le cas d’Ethernet), et pourra appliquer des règles de filtrages (par mémorisation des listes d’adresses MAC par interface). Les switchs Ethernet classiques sont des ponts. Tous les segments raccordés appartiennent au même domaine de Broadcast. Si le switch utilise des fonctions de « VLAN », alors ce dernier apparaît comme autant de Switch différents qu’il y a de « VLAN ». Chacun constitue un domaine de broadcast différent. Il faudra un routeur pour les interconnecter.

Le pont peut aussi gérer des liens multiples et des ruptures de lignes (extension « Spanning-tree », décrite dans la norme 802.1d, applicables à la fois sur Ethernet et sur « Tokenring »). Les différents segments Ethernet interconnectés par des ponts ne véhiculent donc pas nécessairement la même information. Par contre, ils appartiennent tous au même domaine de Broadcast, c’est à dire que les paquets destinés à tout le monde (Adresse MAC à FFFFFF-FFFFFF) sont émis et reçus sur tous les segments. Le pont n’a toutefois aucune connaissance des protocoles (IP ou autres) qui circulent au sein des trames (sauf s’il est lui-même client « SNMP » pour faciliter son administration, en tant que client mais jamais en tant que fonction de relais). Lors de l’interconnexion de deux sites distants via une liaison télécoms, l’installation de deux demi-ponts permettra d’établir une connexion indépendante des protocoles. Cela veut dire que les postes des deux sites pourraient avoir des adresses IP dans le même « subnet » par exemple (ce que je déconseille vivement).

- Le routeur est souvent multiprotocoles, cela veut dire qu’il sera capable de router plusieurs langages réseaux de niveaux 3 (Appletalk, Netware IPX/SPX, TCP/IP, …). Il possède au moins deux interfaces physiques, qui vont être raccordées à 2 réseaux différents, qui n’appartiennent pas au même domaine de broadcast (tous les réseaux sur le même site composeront ce qui est appelé communément le LAN). Le routeur va gérer des tables de routages (liste de numéros de réseaux pour chaque interface, une table par protocole géré).

- La passerelle (Gateway) interviendra à des niveaux applicatifs supérieurs :

- soit pour traduire des communications entre deux mondes différents (Serveur de terminaux, Passerelle FAX ou Voix sur IP),

- soit pour modifier le contenu des informations au sein de trames spécifiques à certains services :

- de transports (TCP niveau 4: exemple NAT, PAT)

- applicatifs de niveau 7 (exemple : Serveur Proxy, limité en général aux applications http et FTP)

L’information va traverser toutes les``couches`` dans les deux sens, pour passer d’un système à un autre.

Figure 43 - Exemple d’une communication sur un réseau

L’ordinateur ``A`` émet une requête à partir d’une application http (browser, niveau 7 ISO), cette communication ouvre un canal de communication TCP (niveau 4 ISO) avec l’ordinateur ``B`` (un serveur Proxy par exemple). Les flux d’informations émis par ``A`` vont être mis sous forme de série de paquets « IP » (niveau 3). Ces derniers seront empaquetés dans des ‘trames’ Ethernet (niveau 2), pour être émis à 10 mégabits par secondes une interface RJ45 sur paires torsadées « UTP » (niveau 1).

- Le HUB Ethernet répète l’information (le signal) sur tous les sous segments (tous les ports), dont celui qui est raccordé en cascade sur le premier switch.

- Le Switch va analyser le contenu de la trame Ethernet. Il utilise l’adresse MAC du destinataire pour réémettre les paquets reçus seulement sur le port Ethernet 100 Base T qui va vers le deuxième HUB (sur lequel est branché l’ordinateur ``B``). Les paquets qui entrent et ceux qui sortent sont identiques. ``A`` et ``B`` sont sur le même domaine de Broadcast, ils n’ont donc pas besoin d’un routeur (niveau 3) pour communiquer entre eux. ``B`` va lire les trames Ethernet reçues et ne retenir que celles avec son adresse MAC en destinataire (ou bien un « broadcast »).

- Si le serveur B est un Proxy par exemple, et que la page web demandée n’est plus disponible dans sa mémoire cache, alors il doit émettre à son tour une demande à destination de l’ordinateur C (par exemple détenteur de l’adresse IP du propriétaire de la page concernée). Ce paquet va cette fois traverser un routeur, qui va substituer l’adresse MAC de B (qu’il va mémoriser pour la rendre au retour), avec sa propre adresse MAC (de l’interface 2), pour pouvoir retransmettre ce paquet (modifié) sur le deuxième domaine de broadcast, et ainsi de suite.

Les broadcasts sont des paquets de services sur le réseau, soit destinés à plusieurs membres du réseau (nœuds ou clients), soit destinés à un membre dont l’adresse MAC est inconnue.

Par exemple, ils vont permettre d’initialiser une communication IP, grâce à un paquet de demande d’adresse MAC niveau 2 (protocole ARP d’interface entre les niveaux 2 et 3).

Les techniques réseaux sont complexes, mais les principes de base sont simples et peuvent être mis en similitude d’une conversation verbale pour le contenu d’un échange informatique. Ou encore, d’un flux routier pour le comportement des médias de transport d’un ensemble d’échanges informatiques (ligne réseaux ou télécoms).

Dans le monde TCP/IP (protocole d’Internet) une session TCP se fait en mode connecté :

- Un client appelle un fournisseur pour connaître un tarif, et il l’obtient. (Acquittement des trames : « Browser », Telnet, « Terminal Server »)

Une session UDP est en mode non connecté :

- Le client appelle le fournisseur. Il est absent et il doit laisser un message sur un répondeur. Avec un peu de chance ce dernier aura connaissance du message. (Non-acquittement des trames : ``Voix sur IP``, « Multicast », …)

Une requête ARP (un poste demande l’adresse MAC niveau 2 pour une adresse IP) :

- Marc demande : « Isabelle (adresse niveau 3), c’est quoi ton numéro de poste (adresse niveau 2) ! » Crie-t-il dans la pièce (broadcast), « 321 » répond-elle. Marc peut maintenant établir la communication.

Un flux multicast :

- Une annonce d’horaires pour une voie dans une gare ferroviaire, l’annonce est émise sur une liste déterminée de haut-parleurs (ceux du quai concerné).

Un broadcast :

- Pour un broadcast Ethernet, tous les haut-parleurs des quais de la gare sont utilisés.

- Pour un broadcast IP, l’annonce se répercute aussi sur les haut-parleurs du Hall d’entrée et de la cafétéria.

### Ethernet, force et faiblesse

Le support physique d’un réseau local (LAN) qui s’est imposé sur le marché est Ethernet. Techniquement, son concurrent direct Token-Ring est mieux. Mais Ethernet était suffisant, pour un moindre coût.

Le principal risque avec Ethernet est la surcharge, que ce soit à cause d’une surcharge réelle ou à cause d’une déficience matérielle (collisions ou parasites anormaux).

Ethernet est un peu comme une autoroute dont nous aurions supprimé la limitation de vitesse. S’il y a peu de voiture, elles peuvent circuler ``à fond`` (200 km/h). En saturation, les voitures circuleront raisonnablement (100 km/h). En charge, elles ralentissent à 10 km/h. En surcharge, plus personne ne bouge (1 km/h). Alors qu’avec Tokenring, à vide, les voitures roulent plus raisonnablement à 140 km/h. En charge, elles rouleront à 100 Km/h. En forte charge ce sera à 30 km/h et en surcharge, 10 km/h.

Tableau 18 - Comparatif imagé entre Ethernet et Tokenring (parallèle routier)

| Réseau LAN | A vide | En charge | Forte charge | Surcharge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethernet | 200 km/h | 100 km/h | 10 km/h | 1 km/h |
| Tokenring | 140 km/h | 100 km/h | 30 km/h | 10 km/h |

Performances

Les lignes « WAN » ont un comportement très similaire, mais la surcharge n’apparaît qu’à 100% de la capacité (mode full duplex : un seul émetteur, un seul récepteur).

Figure 44 - (contre)performances approximatives d’Ethernet

Un réseau Ethernet atteint son niveau de saturation à 30% de sa capacité, par exemple : 30 Mb/s sur un Ethernet 100 base T. Au-delà, les usagers pourront nettement constater une baisse de performances. Toutefois les technologies de « switching » (commutation) permettront d’augmenter ce plafond, grâce à un mode de fonctionnement full duplexError: Reference source not found.

La copie d’un fichier de 50 ‘Mégas’ (MB), prendra moins de 10 secondes en temps normal, c’est à dire sur un réseau disponible (Ethernet 100Mb). Si cela prend toutefois plus de temps, ce n’est pas nécessairement par une déficience du réseau, c’est le plus souvent à cause d’un manque de disponibilité du serveur (ou de son disque dur) qui héberge les données.

Il est donc fondamental de ``monitorer`` un réseau, et il est vivement recommandé de connaître ses flux applicatifs, c’est à dire, quelles sont les applications qui utilisent quelle part de la bande passante.

Les évolutions constantes d’Ethernet sont à la fois garantes de sa pérennité  et de sa complexité. L’évolution vers des réseaux Ethernet full duplex 100 ou 1000 mégabits/s grâce aux technologies de « switching » (commutation), rend faux en théorie le graphique précédent (Figure 44 - (contre)performances approximatives d’Ethernet) qui ne concerne normalement que les réseaux Ethernet Half-duplex. Mais dans la pratique on constate des comportements pourtant similaires. Les points de surcharge peuvent être les relais de niveau 2 (les « switchs »). Il devient alors nécessaire de ``monitorer`` les réseaux avec l’ensemble des informations suivantes pour connaître son état de charge, entre deux équipements A et B (du même domaine de broadcast) :

- Flux montants pour chaque segment traversé de A vers B (charge en %)

- Flux descendants (charge en %)

- %CPU  %Mémoire utilisée des switchs traversés (Charges en %)

C’est ``le maillon de la chaîne le plus faible`` qui imposera le rythme global. Si un seul de ces composants se maintient souvent à 100%, alors il y possibilité de saturation sur le réseau, il peut être en état de surcharge. Mais le moyen le plus simple d’en être certains est de réaliser un test de performances entre deux équipements dédiés (un transfert de fichier par exemple).

Des mesures de charges peuvent être réalisées à moindres frais grâce à des solutions « Freeware » comme MRTG. A condition que les équipements soient suffisamment évolués pour supporter « SNMP ».

Figure 45 - MRTG: exemple de "monitoring" de charge réseau

`Daily' Graph (5 Minute Average) Max In:; 82.8 Mb/s (8.3%); Average In:; 28.0 Mb/s (2.8%); Current In:; 21.8 Mb/s (2.2%). Max Out:; 127.9 Mb/s (12.8%); Average Out:; 31.7 Mb/s (3.2%); Current Out:; 8612.8 kb/s (0.9%). `Weekly' Graph (30 Minute Average) Max In:; 85.2 Mb/s (8.5%); Average In:; 35.4 Mb/s (3.5%); Current In:; 23.8 Mb/s (2.4%). Max Out:; 136.6 Mb/s (13.7%); Average Out:; 40.5 Mb/s (4.0%); Current Out:; 10.5 Mb/s (1.0%).

(J’ai mis une bulle orange sur une zone qui montre une panne du « monitoring »)

Voici quelques exemples significatifs des évolutions d’Ethernet :

Tableau 19 - Standard Ethernet

| Comité | Désignation | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| IEEE 802.3z (année 1998) | 1000BASE-CX | Interne dans une salle machine (ou proches) 20m sur cuivre (cordons spécifiques 150) |
|  | 1000BASE-SX | Orienté rocade intra-bâtiment (rocade horizontale)  200m/MMF 62.5, 500m/MMF 50. |
|  | 1000BASE-LX | Orienté rocade inter-bâtiments (Campus)  500m/MMF, 5km/SMF. |
| IEEE 802.3ab (année 1999) | 1000BASE-T | 1 Gb/s Ethernet sur 4 paires UTP (TIA TSB-95 compliant Category 5 UTP 100). Max 100 mètres. |
| IEEE 802.3u (année 1995) | 100BASE-T = 100BTX | 100 Mb/s Ethernet sur 2 paires UTP (Cat. 5) Max 100m |
| (année 1996) | 100BASE-T4 | 100 Mb/s Ethernet sur 4 paires UTP (Cat. 3) Obsolete. |
| ISO 8802.3 | 10BASE-T | 10 Mb/s sur 2 paires UTP. Max 100m. (année 1990) |
| (nd) | 10BASE-2 | 10 Mb/s Ethernet coax fin BNC (Thin), topologie Bus. |
| (nd) | 10BASE-5 | 10 Mb/s Ethernet coax épais AUI (Thick) [Obsolète] |
| Extraits de Fonctions supplémentaires indépendantes du média physique (ci-dessus) |  |  |
| IEEE 802.1d | Spanning-tree | Permet de gérer et de désactiver les raccordements en boucle (redondances volontaires ou par erreur) entre les switchs Ethernet, afin de rétablir dynamiquement une connexion défaillante, sur une autre ligne. |
| IEEE 801.3af | Power in line | La prise RJ45 utilise une paire de conducteur pour alimenter électriquement un périphérique (WebCam, …) c’est incompatible avec 1000BT mais une solution Cisco permet l’alimentation sur les paires Ethernet… |
| IEEE 802.1p | GARP | Generic Attribut Registration Protocol. (1998) |
| IEEE 802.1q | VLANs | VLAN trunking, ce protocole établi un étiquetage d’un VLAN (n°1 à 200) pour chaque paquet, y compris pour être transporté sur Tokenring, FDDI, … Il utilise 802.1p |
| IEEE 801.3x | Flow control | Permet aux membres d’une connexion full duplex de demander une ``pause``, nécessaire pour Gb Ethernet. |
| … |  |  |

La terminologie 1000BaseX (ou 1000BX) est une expression non normalisée pour 802.3z, et 1000BaseFX désigne globalement du Gigabit Ethernet sur fibre optique. Bien entendu, une solution 10 Gigabit est en cours de normalisation (ou l’est peut-être déjà), mais elle sera (pour l’instant) dédiée sur un support fibre optique.

Figure 46 - Gigabit Ethernet Distance chart (source Cisco)

### Bases TCP/IP

#### Adresse IP

L’adresse IP correspond au numéro de téléphone d’un système. Il est unique sur l’ensemble d’un inter réseaux TCP/IP (par exemple l’Internet). Une même adresse peut toutefois être réutilisée par plusieurs ordinateurs différents :

- Dans le temps

Par exemple un accès à l’Internet via modem sur le réseau téléphonique (l’adresse est allouée par le fournisseur d’accès pour la durée de la connexion, et sera réallouée à un utilisateur suivant)

- Dans la géographie

Par exemple un accès à Internet est partagé par plusieurs utilisateurs via un serveur Proxy, ou bien un routeur « NAT ». Ces derniers présentent sur Internet les différentes requêtes de tous les postes du réseau local, avec la même adresse IP. (voir XXX)

Une adresse IP est composée d’une suite binaire de 32 bits. Elle est représentée sous la forme de 4 nombres décimaux séparés par des points (exemple : 169.254.23.41). Chaque nombre représente un octet de bits (1 Byte = 8 bits). L’adresse IP se décompose en deux parties, la partie adresse réseau (« subnet »), et la partie adresse « host » (machine). La séparation entre les deux est variable, elle dépend du plan d’adressage (des capacités recherchées en nombre de postes ou de réseaux). C’est le masque de sous réseaux (« subnet mask ») qui détermine ce découpage.

Il existe une extension de TCP/IP pour permettre des adresses sur 64 bits (IP v6).

Pour permettre la construction d’un nouveau réseau qui puisse évoluer, il est important de se faire construire un plan d’adressage par des professionnels. Ce plan doit avoir suffisamment de souplesse pour anticiper des évolutions potentielles. (« Voice over IP », « Dynamic LAN fail over », « Disaster plan », « Home workers », « Remote access », « QOS », « Multicast » , …)

Pour des questions de sécurité et pour faciliter l’interconnexion d’un intranet privé vers Internet, il est préférable de construire le plan d’adressage en utilisant des adresses privées. Mais il est aussi souvent recommandé par facilité (par Microsoft & Cisco entre autres) de construire un intranet sur la base d’adresses publiques. A mon sens, c’est une hérésie.

C’est le « RFC » 1918 qui définit la liste des adresses IP qui ne seront jamais utilisées sur Internet, avec lesquelles il est recommandé de concevoir un plan d’adresses IP pour un intranet.

Tableau 20 - Addresses IP privées pour un intranet compatible avec l’Internet (RFC1918)

| Adresses entre | et | Racine/longueur(bits) |
| --- | --- | --- |
| 10.0.0.0 | 10.255.255.255 | 10/8 prefix |
| 172.16.0.0 | 172.31.255.255 | 172.16/12 prefix |
| 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | 192.168/16 prefix |

Il est possible de construire un intranet à partir de ces plages d’adresses, en utilisant les techniques de sous-réseaux (subnet mask) afin de séparer les différents « Subnets ».

Tableau 21 - IP subneting : possibilités de découpage d’un subnet IP dans un octet binaire

| n° bit (droite>gche.) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| valeur décimale (valeur binaire) | 128 | 64 b | 32 | 16 | 8 | 4 (100) | 2 (10) | 1 |
| subnet mask(binaire) | 10000000 | 11000000 | 11100000 | 11110000 | 11111000 | 11111100 |  |  |
| Subnet mask(décim.) | 128 a | 192 (a+b) | 224 | 240 | 248 | 252 |  |  |
| Nombre de « Host » ou « Network » (1) | 254 | 126 | 62 | 30 | 14 | 6 | 2 |  |

(1) limité au cas où le subnet reste à l’intérieur d’un octet de 8 bits, il peut être étendu à plus.

Pour ceux qui n’auront pas suivi la RFC 1918, ou qui doivent interconnecter des intranets qui utilisent les mêmes adresses RFC1918, il ne reste plus qu’à utiliser les techniques de translation d’adresses, pour simuler des adresses différentes.

#### Translation d’adresses

Il existe deux principaux groupes de solutions de translations d’adresses pour interconnecter des intranets (privés) sur Internet, ou encore des intranets entre eux (qui seraient en recouvrement d’adresses IP).

- Niveau 4 : NAT, PAT or NAPT (Network or Port Address Translation), se contenteront de modifier les en-têtes niveau 3 et 4 (IP et TCP), afin de substituer les adresses IP (émetteur à l’aller, destinataire au retour) ainsi que les n° de ports (dynamiques)

Le ``routeur`` NAT ne sera toutefois pas compatible avec la totalité des applications IP, en particulier celles qui transportent des adresses IP dans la zone ``data``. [cf. Cisco : http://www.cisco.com/warp/public/556/nat-cisco.shtml]

- Niveau 7 : Proxy (Proxy pour : http, https, ftp, gopher, socks, …). Il est associé à une liste finie et connue d’applications, car il pourra modifier le contenu des ``data`` d’une trames IP.

Le Proxy fait aussi office de cache pour limiter l’utilisation de la bande passante Internet. Il va intercepter les requêtes des clients (Browser web) et répondre en lieu et place du serveur de l’URL adressée, si la page demandée a déjà été recopiée dans le disque dur du Proxy.

#### TCP/IP : Protocoles niveau 4 et niveau 5 : N°ports, RFC 1700

Chaque application déclarée qui utilise un des protocoles de transport TCP ou UDP, comprendra un ou plusieurs numéros de port (« Port number » ou socket) qui lui seront exclusivement réservés. Ceci permet d’éviter de se retrouver avec des applications incompatibles qui utiliseraient les mêmes numéros d’identification de service niveau 5 (port). C’est IANA (voir XXX) qui enregistre et publie la table des numéros réservés, aussi bien pour les numéros de ports (niveau 5-7), que pour les numéros de protocoles (niveau 4).

ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments

Tableau 22 - Protocoles niveau 4 sur IP (extrait RFC 1700)

Assigned Internet Protocol Numbers

Decimal Keyword Protocol References

1 ICMP Internet Control Message [RFC792,JBP]

…

6 TCP Transmission Control [RFC793,JBP]

…

17 UDP User Datagram [RFC768,JBP]

…

101-254 Unassigned [JBP]

Une centaine de protocoles sur IP existent, j’ai cité les trois plus connus. ICMP est le protocole utilisé par la commande « ping ».

Mais il existe aussi un très grand nombre de services ou d’applications différentes qui utilisent TCP ou UDP. Ces applications utiliseront souvent leur numéro de port normalisé pour initialiser un flux applicatif spécifique qui sera par la suite échangé en utilisant un autre numéro de port TCP (ou UDP) qui sera pris dans une plage de numéros dynamiques de XXX à XXX.

Tableau 23 - TCP/IP (Niveau 5-7) "well-known port".(extrait RFC 1700)

Port Assignments: 0-1023 (Enregistrement pour TCP et UDP)

EXTRAITS

Keyword Decimal Description References

rje 5/tcp Remote Job Entry

echo 7/tcp Echo

daytime 13/tcp Daytime

ftp-data 20/tcp File Transfer [Default Data]

ftp 21/tcp File Transfer [Control]

telnet 23/tcp Telnet

smtp 25/tcp Simple Mail Transfer

nameserver 42/tcp Host Name Server

nicname 43/tcp Who Is

login 49/tcp Login Host Protocol

domain 53/tcp Domain Name Server

sql*net 66/tcp Oracle SQL*NET

bootps 67/tcp Bootstrap Protocol Server

bootpc 68/tcp Bootstrap Protocol Client

tftp 69/tcp Trivial File Transfer

gopher 70/tcp Gopher

www-http 80/tcp World Wide Web HTTP

kerberos 88/tcp Kerberos

pop3 110/tcp Post Office Protocol - Version 3

sqlserv 118/tcp SQL Services

nntp 119/tcp Network News Transfer Protocol

ntp 123/tcp Network Time Protocol

netbios-ns 137/tcp NETBIOS Name Service

netbios-dgm 138/tcp NETBIOS Datagram Service

netbios-ssn 139/tcp NETBIOS Session Service

imap2 143/tcp Interim Mail Access Protocol v2

news 144/tcp NewS

sql-net 150/tcp SQL-NET

sqlsrv 156/tcp SQL Service

snmp 161/tcp SNMP

snmptrap 162/tcp SNMPTRAP

at-rtmp 201/tcp AppleTalk Routing Maintenance

at-nbp 202/tcp AppleTalk Name Binding

at-zis 206/tcp AppleTalk Zone Information

ipx 213/tcp IPX

softpc 215/tcp Insignia Solutions

dbase 217/tcp dBASE Unix

imap3 220/tcp Interactive Mail Access Protocol v3

ldap 389/tcp Lightweight Directory Access Protocol

netware-ip 396/tcp Novell Netware over IP

ups 401/tcp Uninterruptible Power Supply

https 443/tcp https MCom

microsoft-ds 445/tcp Microsoft-DS

whoami 565/tcp whoami

doom 666/tcp doom Id Software

The Registered Ports are in the range 1024-65535.

stun-p3 1992/tcp cisco STUN Priority 3 port

#PROBLEMS!===================================================

ipsendmsg 1992/tcp IPsendmsg

Malgré ces précautions, des conflits applicatifs (incompatibilités) sont possibles sur un même système (il y a même des problèmes officiels, par exemple n°1992).

### Bit, Byte & Baud

Bit : unité binaire de l’ordinateur, il faut 8 bits de données pour former un « Byte » ou octet en français. C’ est le composant de base d’un ordinateur pour coder et stocker un caractère, ou un numérique entier très court (0-254). 1 Kilo Byte (KB) représente 1024 bytes (210), 1 MB (Méga byte) = 1024 ou 1000 KB (variable). Attention : pour mesurer une bande passante on parlera de kilo bit ou mégabit par seconde (Kbps ou Mbps) et non de kilo byte ou méga byte (KB ou MB). Vous pouvez utiliser un ratio de 1/10 pour une conversion simplifiée (qui comprendra les bits de contrôle et d’emballage).

Un réseau de 100 Mb transporte en théorie de l’ordre de 10 Mo (Méga octets ou MB) en une seule seconde. Mais un poste client d’un réseau 100 Mb, mettra certainement de l’ordre de 10 secondes pour recopier un fichier de 10 Mo depuis un serveur en réseau. Afin d’être significatif, ce test doit recopier un fichier unique d’au moins 100 Mo, et il prendra entre 20 secondes (excellent) et 1 minute (normal) pour venir sur le poste, la première fois. Il pourra prendre 3 secondes la 2° ou 3° fois, car les ordinateurs peuvent mettre ce fichier en cache, c'est-à-dire que le client fera semblant de lire ce fichier. Il se contentera de vérifier l’absence de changement sur la version du réseau, puis recopiera le contenu de la mémoire locale contenant provisoirement un exemplaire de ce fichier.

Recopier 10 000 fichiers pour un total de 100 Mo risque de mette plus de 5 mn, le temps pour le système d’ouvrir, créer et fermer 9 999 fichiers de plus.

L’unité Baud (Bd) est utilisée pour désigner la rapidité de modulation d’un signal analogique. 9600 bauds correspondent en général à 9600 b/s. Mais grâce à divers mécanismes (dont la compression) il est possible d’obtenir plus de ``b/s`` que de ``Bd`` présents sur la ligne.

### Principes d’un profil d’utilisation de bande passante : « file server » vs « client server »,

Le flux d’informations transmises entre un client et un serveur sera très variable d’une application à une autre, mais aussi dans le temps.

Figure 47 - Flux applicatifs

Dans cet exemple, on peut voir des différences notables sur l’utilisation du réseau entre certaines applications. On trouve :

- Des applications légères :

- A débit variable (dans le temps et dans l’orientationError: Reference source not found du flux)

- Telnet : Une émulation de terminaux (sur ‘TCP/IP’), qui permet la connexion sur un système informatique central de type « Mainframe », en général.

- Web : Des « browser » sur Internet ou sur un Intranet consomment comme des sessions Telnet, peu en « upload », et un peu plus en « download »  ( Error: Reference source not found )

- ‘SQL’ : Des transactions « client-Server » consomment bien plus en « Download », et de façon très dépendante des applications qui les animent.

La demande d’un seul enregistrement dans un fichier (une fiche), consomme bien moins qu’une requête d’une liste détaillée de 100 000 fiches. Les applications correctement optimisées bloqueront sur les 100 ou 1000 premières fiches, et proposerons de préciser la recherche, ou défileront la liste par requêtes successives de 100 ou 1000 fiches.

- A débit plus stable :

- TS : Un « Terminal Server » consomme de façon continue une bande passante minime (essentiellement en « download »).

- VoIP : Un flux full duplex (canal) voix non compressé occupe 64 Kb. De façon constante, sauf si la détection de silence est utilisée.

- Les trames de service du réseau (SNMP, ICMP, …)

- Des applications lourdes (« File Server ») :

- A débit aléatoire (variable)

- DBF : « Database File », certaines applications peuvent partager leurs données sur des fichiers ‘partagés’ (Grâce à des « Share », disques ou volumes partagés). C’est le cas par exemple de MS-Access.

- A débit plus constant, mais limité dans le temps.

- Copie ou transfert de fichiers : « File Share », la durée de l’opération dépend de la taille du ou de l’ensemble de fichiers. Exemple : Des sauvegardes de bases de données à travers le réseau.

Notez bien, qu’une application lourde peut être moins pénalisante, qu’une somme de sessions ``légères``. Une solution applicative client serveur, basée sur des transactions SQL, nécessitera souvent aussi des traitements de transferts lourds de données entre serveurs. Mais ces opérations ``lourdes`` ne devraient pas monopoliser les réseaux de façon continue pendant les heures de pointe, et utilisent de préférence les heures creuses.

Connaître les profils des flux applicatifs est fondamental sur un réseau étendu (WAN) qui fonctionne généralement à saturation (en période de pointe). Il existe des solutions pour optimiser ces flux, qui peuvent entrer en concurrence avec la solution de doublement de la capacité des lignes. Ces solutions impliquent un coût unique de mise en place élevé, alors que le doublement des capacités entraîne un coût récurrent accru, pour un coût de mise en œuvre plus limité.

Le contexte WAN nécessite des critères additionnels tels :

- Le sens des flux (flux montants, « upload », descendants « download »)

- Un trafic pourtant faible peut être impacté par un flux inverse surchargé, provoquant des pertes d’acquittements avec des ré émissions inutiles.

- Le délai de latence (mesuré en millisecondes (ms) est en général inférieure à 200 ms sur un WAN, 20 ms sur un LAN)

- Impact sur l’ergonomie des applications utilisateurs de sessions Telnet, « Browser » ou « Terminal Server » (affichage haché avec des pauses)

- Impact sur les temps de réponse des applications à grand nombre de paquets acquittés même de petites tailles (exemple : ouverture d’une session Outlook PRO ; 10 à 15mn sur un réseau de plus de 150 ms de latence, moins de 3 mn sur un réseau de 20 ms)

- Les opérateurs mesurent en général la latence sur un trajet simple, mais pas sur un aller-retour. Les outils clients disponibles ne peuvent mesurer que des aller-retours (Ping, Traceroute ou Tracert, …).

- Les variations de latence (écarts entre les valeurs de latence pour chaque paquets)

- Impact sur les applications en temps réel (exemple « Voice over IP », qui requiert généralement moins de 30 à 50 ms de variations)

- …

### Qualité de service

Les deux facteurs importants pour obtenir une véritable qualité de services sont les suivants :

- Un « SLA » : Service Level Agreement, définit les éléments mesurables et les conditions applicables à certains flux réseaux. Mais surtout le « SLA » détermine les niveaux et montants des pénalités.

- Un système de contrôle indépendant : la plupart des SLA sont mesurés par l’opérateur lui-même. Seules les ruptures flagrantes du SLA sont facilement détectées. Pour les critères de performances plus fins (variations de latences, …), c’est moins évident.

Les besoins ``qualitatifs`` varient très sensiblement d’une application à une autre. Il est donc nécessaire de connaître les critères et niveaux de performances qui sont recommandés ou requis pour chaque application, avant de pouvoir les réclamer à un opérateur.

Il est impossible de disposer de « SLA » sur Internet, par contre certains opérateurs pourront garantir certains niveaux qualitatifs pour le trafic Internet opéré de bout en bout sur son propre réseau.

La mise en place de « QoS » sur les réseaux passe par le marquage des paquets : Soit à la source (par l’émetteur), soit à la volée :

- Par un Switch pour le marquage sur 3 bits au niveau 2 « CoS » (par port ou par VLAN)

Figure 48 - CoS value into 802 Frame (source Cisco)

- Par un routeur pour le marquage niveau 3 « ToS » sur IP (mais aussi au niveau 2). Il utilisera des filtres sur les adresses (émetteurs, destinataires) ou sur les applications IP (n° ports TCP/UDP) pour affecter une valeur aux 3 bits de précédence du « ToS ».

Figure 49 - RFC 791 : The Original IPv4 ToS Byte (source CISCO)

Certains flux vont être déterminés pour leurs attribuer des « ToS » adaptés.

Tableau 24 - Classe de service (sources Cisco)

| Layer 2 Class of Service | Layer 3 IP Precedence | DSCP |
| --- | --- | --- |
| CoS 0 | Routine (IP precedence 0) | 0-7 |
| CoS 1 | Priority (IP precedence 1) | 8-15 |
| CoS 2 | Immediate (IP precedence 2) | 16-23 |
| CoS 3 | Flash (IP precedence 3) | 24-31 |
| CoS 4 | Flash-override (IP precedence 4) | 32-39 |
| CoS 5 | Critical (IP precedence 5) | 40-47 (EF) |
| CoS 6 | Internet (IP precedence 6) | 48-55 |
| CoS 7 | Network (IP precedence 7) | 56-63 |

- Les noms sont conservés pour des raison historiques, en fait 0 est le plus prioritaire, 7 est le moins.

Un flux est défini par une suite de données intrinsèques, émis de façon unidirectionnelle entre deux applications identifiées de façon unique par :

- l’adresse IP source

- l’adresse IP de destination

- l’identifiant du protocole de transport (voir Tableau 22 - Protocoles niveau 4 sur IP (extrait RFC 1700))

- l’adresse du port source (dynamique)

- l’adresse du port (prédéfinie, voir Tableau 23 - TCP/IP (Niveau 5-7) "well-known port".(extrait RFC 1700))

Pour que la gestion des priorités des flux fonctionne, il nécessaire que l’ensemble des composants impliqués dans la transmission soient capables de reconnaître et de prendre en compte la valeur du « ToS » et du « CoS ». Tout particulièrement les ``maillons faibles`` de cette chaîne.

## « Cabling Systems »

### Descriptions & recommandations

(voir aussi le § Le système de câblage)

#### Les principes UTP

Le câblage « UTP » permet de transporter la totalité des type de connexion couramment rencontrés au sein d’un bâtiment. Même un câble coax peut être retransmis grâce à des adaptateurs (Balun, prononcez ``Baloune``), ce qui permet de raccorder des postes vidéos ou caméra déportées par exemple.

La longueur d’un canal de communication UTP est limitée à 100 mètres maximum au total (voir Figure 57 - Composition d'un capillaire (source Corel))

Figure 50 - principe Universal TP Cabling System

Le connecteur de ce type de câblage est la prise RJ45. Le schéma de raccordement de ces prises est très important, car il est nécessaire de respecter les paires, surtout sur un câblage de catégorie F (Catégorie 7). Le câble UTP normalisé n’est pas blindé, ce qui permet un plus fort débit (MHz) sur une plus grande distance (100 m), mais il dispose en général d’un écran (un drain type aluminium). Un signal sera toujours transporté sur une paire de conducteur (sauf la ligne analogique de base du téléphone, sur la paire 3). Cette paire est torsadée, c’est ce qui permet de limiter les parasites grâce à une inversion et annulation du signal parasite d’une torsade à la suivante.

Figure 51 - Paire Torsadée Universelle (UTP) – platine/prise RJ45

Ethernet 10 et 100BT utilisent les paires 1 (émission sur PC, réception sur un HUB) et 2 (l’inverse). Un câble croisé raccordera donc la pin 1 sur la 3, 2 sur 6, 3 sur 1 et 6 sur 1. Il permettra de raccorder 2 PC entre eux sans passer par un HUB. Ethernet 1000BT utilise les 4 paires. ISDN (RNIS ou Numéris) va utiliser les paires 2 et 3.

#### Pré câblage

L’organisation du câblage va aussi comprendre des rocades de distribution (voir Figure 19 – Pre Cabling System : modél). Il existe une certaine polémique au sujet des terminaisons de ces rocades. Des multiples solutions plus ou moins propriétaires basées sur des modules CAD (Auto Dénudant) sont proposés (BCS, IBCS, PDS, SCP, COREL, …). Ces modules permettent de réutiliser facilement toutes les paires de la rocade (qui est composée d’un amalgame de bloc de 4 paires, comprenant 32, 56 paires ou plus) et prennent moins de place (plus grande densité), ce sont des répartiteurs (pour la sous-répartition).

Figure 52 - Pré câblage traditionnel (BCS, PDS, Corel, ...)

Les conventions prévoient en général des codes de couleurs pour ces modules CAD :

- Bleu = distribution vers les prises (capillaire ou tertiaire).

- Vert = les rocades (primaire et secondaire).

- Jaune = les ressources (Serveurs, PBX, Switch, vers une salle machine).

- Les répartiteurs CAD des rocades (distribution) même en catégorie 5, supportent souvent assez mal des débits de 100 Mb/s, .

L’utilisation abusive de ces modules CAD de sous-répartition va pénaliser fortement les réseaux de données. La transmission de plus hautes fréquences supporte difficilement la multiplication des points de coupure (Changement de support). Pour un réseau informatique fiable et évolutif il sera préférable de mettre en œuvre un pré câblage dit ``modulaire``.

Figure 53 - Câblage UTP modulaire + Fibres optiques

La simplification du schéma m’a permis d’y insérer les composantes fibre optique, qui peuvent suivre les mêmes rocades que les cuivre.

Le système modulaire termine les rocades cuivre directement avec des bandeaux de platines RJ45 de catégorie 5e ou 6 (ou mieux si possible). Cela peut prendre plus de place, mais le prix de revient est similaire voir inférieur et il est toujours possible de récupérer les paires inutilisées par l’utilisation d’un ``éclateur`` courant sur le marché.

Figure 54 - Eclateur RJ45

L’usage de l’éclateur n’est pas recommandé (point de coupure), il faut le réserver dans des cas d’exceptions et pour le transport de signaux à moins de 16 MHz si possible.

Les bandeaux de prises sont montés sur des « Racks » (fermes), qui pourront être aménagés dans des armoires au standard 19 pouces. Une armoire 19´´ pourra accueillir différents équipements. Chaque équipement est mesuré en hauteur avec l’unité `U`.

Tableau 25- dimensions "U" dans les « Racks »

| 1 U | 4.5 cm |
| --- | --- |
| 16 U | 78.2 cm |
| 32 U | 1.564 m |
| 48 U | 2.160 m |

- Il existe plusieurs adaptations du ``standard`` 19 pouces, et au ½ cm près, un système dit 19´´, peut très bien ne pas entrer dans un rack pourtant 19 pouces.

#### Quelques transgressions

Le système « UTP » est suffisamment souple pour supporter quelques dérogations telles que :

- La cascade de capillaires + rocade.

- Les capillaires ``obliques``.

- Les gouttières communes 220V et ``data``.

- ETTD délocalisés de la salle machine.

Mais elles nécessitent quelques précautions.

Figure 55 - Détail d'un système de câblage et de son utilisation

Les équipements actifs d’un réseau Ethernet devraient se trouver dans le dernier local (de brassage), à moins de 100 mètres. Mais cela implique :

- l’espace nécessaire pour l’installation de toutes les prises (2U pour 24 à 48 prises),

- la profondeur pour les Switchs,

- un local sécurisé (détection incendie),

- un local verrouillé (sécurité, disponibilité),

- Une climatisation éventuelle. (Les réseaux Gigabit en catégorie F (cat.7) supportent mal des températures au-delà de 20°C)

Il est tentant alors de déporter l’installation des ``Switchs`` dans un local en amont plus confortable et mieux équipé, si les distances le permettent. (voir Figure 56 - Recette de câblage (points de mesures))

Pour des raisons similaires, il est fréquent de rencontrer des capillaires ``obliques`` (Voir Figure 55 - Détail d'un système de câblage et de son utilisation). Ils vont descendre ou monter sur les étages inférieurs et supérieurs. Cela ne pose aucun problème technique du moment que les prises sont correctement repérées et inférieures à 90 mètres (70 m si possible).

Les aménagements des tunnels, goulottes et gouttières pour le passage des câbles sont assez fastidieux et coûteux. Il est parfaitement possible de faire cohabiter du câble 220 volt avec des câbles réseaux, moyennant quelques précautions. (câbles non mélangés, support rails métalliques à la masse et disjoints)

Les équipements de terminaison des lignes WAN et télécoms (ETTD), peuvent être situés dans le local d’introduction des lignes télécoms. Ceci simplifie la composition de la rocade primaire télécoms, car elle pourra aussi être sous forme ``modulaire `` et non-CAD. Mais le local doit alors répondre aux besoins présentés précédemment, plus disposer d’un téléphone direct (si les signaux GSM ne passent pas).

#### Normes & choix sur les câbles (typologie)

Les câbles UTP ont évolué dans le temps.

Tableau 26 - Normes UTP (Source TIA & ISO)

| Nom courant | Normes US | Normes EU | Signal | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie 3 | (nd) | ISO Class B | 1 MHz | Obsolète |
| Catégorie 4 | (nd) | ISO Class C | 16 MHz | Obsolète (10BT, tokenring) |
| Catégorie 5 | TIA TSB95 |  | 100 MHz | Obsolète, revue en faveur 5e |
| Catégorie5E | TIA 568A5 IS11801-1995 | ISO Class D | 100 MHz | 100 et 1000BaseT, 100 à 155Mb/s 2pair., 1Gb/s 4pr. |
| Catégorie 6 | TIA Cat 6 | ISO Class E | 250 MHz | Idem |
| Catégorie 7 | (nd) | ISO Class F | 600 MHz | Câble écranté par paire avec connectique spécifique |

(nd) information non complétée, désolé.

- Une installation incorrecte d’un système de câblage peut provoquer des émissions hertziennes éventuellement préjudiciables à la santé.

- Les catégories 6 et 7 sont sensibles aux températures de plus de 20°C, avec des pertes de performances qui peuvent impacter les liaisons longues, ou à multiples points de coupures. (ceci est moins sensible sur des longueurs inférieures à 70 mètres, source Corel)

Le fait d’être un câble de catégorie 5 ne permet en aucun cas de garantir une capacité réelle du Gigabit Ethernet ou du 100BaseT. Un grand nombre de facteurs entrent en considération, principalement liés à l’installation. Seule une recette du câblage (des tests) permettra de valider la capacité réelle, câble par câble.

Les câblages à 120 (impédance) sont désormais à éviter. Les cordons de raccordements des stations, les cordons de distribution, ceux de brassage, les rocades et les capillaires doivent tous être d’un niveau de catégorie et de caractéristiques ( impédance) identiques. Il est possible d’utiliser des cordons de catégorie 7 sur un pré câblage de catégorie 5, mais l’inverse peut être très pénalisant.

Il est très déconseillé de mélanger 100 et 120. Dans les cas nécessaires de cohabitation de deux pré câblages, il faudra prévoir des repérages sans équivoques (2 couleurs différentes pour les cordons et têtes de distributions 100 et 120).

Les bureaux (mobilier) avec platines rj45 intégrées sont à éviter, même certifiés catégorie E ou F, ils génèrent deux points de coupures supplémentaires. S’il n’est pas possible de s’en passer, la recette du câblage doit être de type ``canal`` et intégrer ces renvois.

Tableau 27 - Types de fibres optiques

| Câble physique Fibre | Emetteurs/Récepteurs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L.bande | Atténuation | Mesure Obtenue | Exemple d’Utilisation | Distances max |
| SingleMode 9 ou 10, SMF | 1550 nm 1300 nm 1300 nm | 0.50 dB/km |  | 1000BaseZX 1000BaseLH 1000BaseLX | 70-100 km 10 km 5 km |
| Multimode 50, MMF | 1300 nm | 1.50 dB/km | 400-500 MHz | 1000BaseLX | 500-550 m |
|  | 850 nm | 3.50 dB/km | 400-500 MHz | 1000BaseSX |  |
| Multimode 62.5, MMF | 1300 nm | 1.50 dB/km | 500 MHz | 1000BaseLX |  |
|  | 850 nm | 3.75 dB/km | 160-200 MHz | 1000BaseSX | 200-250 m |

(Consolidation d’informations de sources diverses, dont Cisco)

Le chantier de mise en place d’une rocade, est la composante la plus coûteuse, plus que le prix du câble lui-même. Ainsi il vaut mieux prévenir que guérir à l’occasion de l’installation d’une rocade cuivre. Les rocades devraient toujours comporter des fibres optiques :

- MMF 62.5 ou 50  pour les rocades secondaires de moins de 200m

- MMF 50  pour les rocades secondaires de 200m à 500m

- SMF uniquement pour toutes les rocades de plus de 500m

- SMF et MMF, au moins pour les rocades primaires

La fibre SMF doit être étendue sur tous les locaux techniques susceptibles de recevoir des raccordements « MAN » (« Core Backbone Switching »). La fibre « MMF » doit être étendue entre toutes les salles machines. (Connexions 10 Gigabit, extensions futures « SAN » ou « NAS », …)

Il est important d’harmoniser les connecteurs des terminaisons fibres, et surtout d’installer des types différents entre "SMF" et "MMF". (Voir Figure 58 - Connecteurs Fibre optique : ST, SC, SMA, FDDI )

### Tests et recettes

#### Cuivre (UTP)

Figure 56 - Recette de câblage (points de mesures)

Normalement les mesures d’un câblage ne se font que sur une seule longueur de rocade ou de capillaire et sur la partie fixée (Lien permanent). Toutefois, si la longueur totale d’un capillaire (distribution-bureau) additionnée à la rocade est inférieure à 90 mètres, il est possible d’envisager l’installation des relais réseaux (HUB ou Switch) dans le local de distribution au lieu du local de brassage. Dans ce cas il est vivement recommandé de faire installer les cordons de distribution (rocade-capillaire) par l’entreprise qui fait le câblage. La recette (les tests) devra alors se faire aussi à partir du local de distribution et non de brassage (test du lien ``Lien canal``, voir Figure 56 - Recette de câblage (points de mesures)).

Figure 57 - Composition d'un capillaire (source Corel)

#### Fibres optiques

La rocade télécoms comprendra aussi généralement des fibres optiques monomode et multimode.

La prolifération des types de connecteurs pour fibre optique implique une grande rigueur et prudence quant aux choix mis en œuvre. Je recommande les connecteurs SC-PC ou E2000.

Figure 58 - Connecteurs Fibre optique : ST, SC, SMA, FDDI

ST (bayonette)

SC-PC (plug)

FC (vis)

SC-PC Type Fiber-Optic Connector (x2)	SC-APC Type Fiber-Optic Connector (similaire SC-PC, mais incompatible)

E2000 connecteur APC (US) ou HRL (Ge)

MT-RJ Type Fiber-Optic Connecteur

(sources Alcatel+CAPEY Optronique)

La mise en place d’une fibre noire (Le client fourni les équipements actifs qui ``allument`` la fibre), nécessite de vérifier que les longueurs mises en place seront supportées, en mode d’exploitation normal, et aussi en mode d’exploitation de secours (aiguillage de secours plus long). C’est le calcul du ``budget`` de la ligne. Il nécessite de connaître les atténuations des lignes installées.

Un calcul de budget (en dB, décibel) est nécessaire pour s’assurer le non-dépassement des longueurs maximales. Dans l’exemple ci-dessous la ligne accuse une atténuation d’un total maximum de 6.5+22 = 10.5 dB. Les équipements doivent supporter un budget supérieur à cette valeur.

Figure 59 – Exemple de calcul de budget sur fibre optique

(source P.Kotté@NEWRE)

Il est important de bien identifier les différents segments d’une liaison, leurs propriétaires, et leurs conditions d’exploitation (interventions en cas de panne, avec ou sans surveillance).

La recette des liaisons optiques est à la fois plus délicate car elle dépend de l’usage qui en sera fait, et à la fois plus simple, car il suffit en fait qu’elle s’allume. Le mieux est de réaliser un test avec les équipements actifs concernés, et de l’intégrer dans les conditions de recette. Actuellement, le 10 Gigabit Ethernet devient accessible, il existe des équipements (coûteux) qui permettent le multiplexage de signaux dans le spectre de la lumière pour dépasser ces débits.

## Organismes de normalisation

Tableau 28 - Organismes de normalisation

| Organisme | Désignation/Domaine | Informations | Etendue |
| --- | --- | --- | --- |
| IETF | Internet Engineering Task Force | RFC | Mondial |
| ISO | International Organization for Standardization | Qualité : ISO 9000 Codes : liste pays… | Mondial |
| IEC | International Electrotechnical Commission | ISO/IEC1180: = 1000BT | Mondial |
| ANSI | American National Standards Institute |  | US |
| IEEE | Electrical and Electronics Engineers | IEEE 802.3 : Ethernet | Mondial |
| TIA | Travel Industry Association of America |  | US |
| ICANN | The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers | Top level Authority | Mondial |
| IANA | Internet Assigned Numbers | Adresses IP + Top-level Domains (TLD)+ARPA | Mondial |
| APNIC | Internet RIR | Adresses IP | Asie |
| RIPE NCC | Internet RIR | Adresses IP | EU/AF |
| INTERNIC | Internet | Noms de domaines .3 TLD (ex ,org), .net, .edu, … | Mondial |
| ISOC | Internet | Domaines .org | Mondial |
| F.C.C. | Federal Communications Commission Organisme de régulation | C.E.M. 30 à 230 MHz Europe, 54 à 216 MHz USA. | US gov. |
| Comité ONP | Régulation Télécoms |  | CE |
| ETSI | European Telecommunications Standard Institute | ETS 300 | EU |
| ITU (old CCITT) | International Telecomunication Union – Telecommunications Sector | ITU-T : Telecom, R : Radio Ex. ; ITU G.703, G.704, G.706 | Mondial UN |
| ART | Organisme de régulations | Télécoms | FR |

## Répertoire utile pour un RFP

Ce répertoire d’adresses utiles est destiné à être publié sur http://itrfptemplate.kotte.net/, il pourra être enrichi grâce à vos contributions.

### Annuaires d’entreprises (fournisseurs « IT »)

- Annuaire des entreprises travaillant avec des logiciels libres (Francophones)

http://www-eco.enst-bretagne.fr/Etudes_projets/RNTL/fichier_annuaire.html

- Quelnet.com : acteurs des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication de Paris Ile-de-France

http://www.quelnet.com

Essayer aussi :

http://www.google.fr/search?sourceid=navclient&hl=fr&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=annuaire+de+prestataires+IT

(…)

### Répertoires de solutions

- CXP : Annuaire des progiciels, et Gamix : annuaire de 250 entreprises IT :

http://www.cxp.fr/cxp/ (A priori, pas du tout orienté sur les fournisseurs de Hardware)

(…)

### Sites Internet d’enregistrements d’appels d’offres

- Prestataires.com, Internet, NTIC (New IT & Com), informatiques (France)

http://www.prestataires.com/services/ao/

Permet aussi de solliciter des entreprises indirectement, devrait être utilisable pour soumissionner le RFP via leur email : info@prestataires.com.

- Emission d’un Appel d’offres :

http://www.trade2b.fr/fr/1produits/1teaser.html

Sous licences. (non évalué)

- Création d’un site web…

http://www.planete-commerce.com/appel-offres/publier.html

(non évalué)

(…)

BIBLIOGRAPHIE

Je ne suis pas l’auteur unique et original de toutes les idées, assertions et concepts présentés dans ce mémoire. Ils découlent pour la plupart d’observations croisées et de mes propres expériences. Je suis donc incapable de citer la liste exhaustive de mes sources. Je prie ceux que je n’aurai pas cités ici de bien vouloir m’excuser et de me faire part de leurs publications. (pascal@kotte.net)

### A propos de l’auteur

- Pascal KOTTÉ. Né en 1964, Diplôme Informatique Scientifique et Technique de l’Université de Aix-Marseille II en 1987.

- Analyste-programmeur en langage C sous HP-UX (Unix) chez Pastel (Groupe Telema) à Marseille jusqu’en 1989.

- Ingénieur Technico-Commercial spécialiste micro-systèmes, intégrations en réseaux et systèmes hétérogènes, chez l’Apple Center Joy Informatique jusqu’en 1992, puis ELP informatique jusqu’en 1994 à Marseille (Certifications Apple et DAN de Novell).

- Responsable Méditerranée du support technique pour le constructeur de PC ADD-X (Normerel) jusqu’en 1998 à Aix-en-Provence (Certifications MCP)

- Responsable des réseaux européen chez Jet On Line à Lyon en 1999.

- Consultant IT chez Adventis SA depuis 2000 à Lausanne et Genève. (MCSE et CCNA)

- Mes plus belles réalisations : 3 enfants.

### L’OSI de l’ISO

NETgroup resources : ISBIEL (CH)

http://www.isbiel.ch/Resources/Computing/NetGroup/netcours/Le-modele-OSI_fichiers/frame.htm

http://www.hta-bi.bfh.ch/Resources/Computing/NetGroup/netcours/Le-modele-OSI_fichiers/frame.htm

### L’IEEE (i 3 e)

Standards Ethernet: http://grouper.ieee.org/groups/802/3/index.html

### Cisco

Packet Magazine

WHITE PAPER: “DiffServ—The Scalable End-to-End QoS Model”

AVVID Model.

GigabitEthernet: http://www.cisco.com/warp/public/cc/techno/media/lan/gig/tech/gigbt_tc.htm

### Microsoft

MCPmag

www.technet.com

### Patrick Cappelli, (E-Marketing)

Code des marchés public (FR)

http://www.culture.fr/culture/marche-public/dic/portail/portail.htm

### « Guide pour l’élaboration d’un cahier des charges »

Michel Coutu, F. Adm.A., CMC

DEGE des Bureaux du ministère de l'industrie et du commerce du Québec

http://www.mic.gouv.qc.ca/outils-gestion

### « Analyse de la Valeur »

BRUN, Guy et CONSTANTINEAU, Francine , « Le management par la valeur - Un nouveau style de management »

http://www.valorex.ca/Archives-Fr.htm

### « Market Overview: Network Management »

Giga Information Group, Jean-Pierre Garbani.

www.gigaweb.com

### Field testing of high performance premise cabling

Microtest Inc., Mark Johnston :

« An up-to-date review of physical layer measurements, cabling standards, troubleshooting practices and certification techniques »

www.cabletesting.com

### IT Service Desk and IT Operations Center :Forging a new relationship

White paper : Enterprise Management Associate Inc.

www.enterprisemanagement.com

### 01Informatique

http://www.01net.com/

### Le Monde Informatique

Open source, LMI n° 967 (Claire Heitz, avec Thierry Parisot)

http://www.weblmi.com/articles_store/967_09/Article_view.

### CMP

http://www.networkcomputing.com/

« Making the Case for Both Disk and Tape » March 5, 2003, By Steven Schuchart Jr.

http://www.networkmagazine.com/

### RFP models

Divers RFP issues d’Adventis Engineering SA.

www.adventis.ch

### Nouvelle Compagnie de Réassurance

Une expérience de 3 ans sur le terrain, dans une filiale de 150 personnes avec 25 serveurs.

Marc Lebreuil : Projet ``Cool6``, cahier des charges & spécifications.

www.newre.com

### CIRANO

Excellent « Rapport Bourgogne » de Suzanne RIVARD (Prof. HEC Montréal)

http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2001RB-02.pdf

### Telecom Paris

Activites de recherche telecom paris – departement informatique et reseaux – mai 2002

Ecole National Supérieure des Télécommunications

### Corel (Système de câblage)

http://www.corel.asso.fr/

### Câblage d'un établissement:

- Académie de Créteil / MATICE : Christian Vincent, Didier Déjardin et Serge Leber

http://www.ac-creteil.fr/Reseaux/Cablage/Cablage.html

- Recommandations pour un câblage sécurisé : (Oliver Gyr)

http://membres.lycos.fr/corruptn/09-04.htm

### MCI Worldcom

www.mciworldcom.com

by Gilda Raczkowski

« Voice Over IP : Business Voice Drives Market for Converged Networks Business Voice Drives Market for Converged Networks »

« MCIAdvantage® Technology Overview White Paper »

### LES CACHES WEB : Un état de l’art

Mémoire de Jérôme GUILHERME (Département informatique, Examen Probatoire Session de janvier 2002)

### Architecture PKI

Solution Open source IETF/PKIX : IDX-PKI :

http://idx-pki.idealx.org/index.fr.html

### LiveVault

Backup on line (internet) in USA. (LiveVault, Iron Mountain)

www.livevault.com

Utilisation de ce mémoire

Ce mémoire et ses éventuelles futures déclinaisons ne sont pas destinés à être monnayés. Les entreprises pourront y puiser librement tout ou partie pour constituer leurs propres appels d’offres. Nous y ajouterons toutefois les conditions suivantes.

Tableau 29 - Droits d’auteurs

| Opérations | Droits | Conditions |
| --- | --- | --- |
| Droits de citations | Libres | Mentionner : http://ITrfpTemplate.kotte.net |
| Droits d’utilisation | Libres | Mentionner : http://ITrfpTemplate.kotte.net Envoi résultats : ITrfp@kotte.net |
| Corrections, Enrichissements | Libres | avec (re)publications (ITrfp@kotte.net) (Assimilable licence GNU) |

## Restrictions d’utilisation

L’utilisation de ce document est nécessairement assujettie à la réglementation en vigueur au sujet des mémoires présentés dans le cadre de l’Education Nationale française, et en particulier sur celui des mémoires DPE. En plus d’être accessible sur http://ITrfpTemplate.kotte.net, Il est destiné à être consultable à la bibliothèque du CNAM, et il sera aussi proposé au catalogue de la SIDPE.

Aucune confidentialité particulière n’est exigée à son sujet, au contraire. Toutefois, toute publication d’une partie ou de la totalité de ce mémoire ou de toutes annexes associées est soumise à une déclaration auprès de son auteur ou de ses ayants droit. Veuillez noter que l’autorisation de citation sera automatiquement accordée du moment que les références ci-dessous seront mentionnées. Cette condition est destinée à mesurer l’usage qui pourrait être fait de ce mémoire.

Voici le lien « Web » à ajouter à tout document papier ou électronique, qui présenterait une partie de ce mémoire : http://ITrfpTemplate.kotte.net

L’utilisation de ce « Template » afin de réaliser un « RFP » est totalement libre pour toute entreprise ou cabinet de consultants, avec la même obligation de citation ci-dessus. Toutefois il sera demandé aux utilisateurs éventuels de ce « Template » de bien vouloir transmettre au minimum, une copie de leur RFP avec la grille résumée de dépouillement obtenue à l’adresse ITrfp@kotte.net. Ceci reste valable si le RFP ne comprend qu’une petite partie des modèles présentés dans ce mémoire ou ses annexes. Afin de ne pas interférer avec le RFP concerné, ces informations pourront n’être transmises qu’après sa clôture.

## Enrichissements (ultérieurs à la présentation du mémoire)

### Dépouillements d’Appels d’offres

Les exemples d’appels d’offres réalisés et les offres résumées obtenues seront ajoutés sur le(s) site(s) Internet qui hébergeront les modèles, avec l’autorisation de leurs auteurs.

### Nouveaux domaines

Dans le cas où des enrichissements (compléments) seraient proposés par des tiers, ils pourraient être ajoutés avec les références et l’énoncé des conditions d’utilisation et de publication souhaitées par leurs auteurs respectifs.

### Domaines existants

Les corrections, aménagements ou modernisations des domaines existants verraient s’adjoindre les références des auteurs additionnels, sans modifications des conditions initiales.

### Ajustement

La fourniture de corrections, compléments ou exemples, n’oblige en rien l’auteur à mettre à jour les publications Internet existantes.

INDEX

Bastion	vii, 61

Business	iv, viii, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 40, 45, 54, 58, 59, 61, c, i

Câblage

Brassage-Capillaires	viii, 29

Câblage	iii, v, vii, viii, xii, 10, 21, 30, 34, 36, 37, 84, 86, c

distribution-Rocades	34, 36

MMF	xi, xiii, 35, 36, 75, 89, 90

SMF	xiii, 35, 36, 75, 89, 90

UTP	v, xiv, 23, 34, 36, 68, 71, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 90

Coûts

Coûts	26, 49, 57

Disponibilité

Availability	51

SFT	xiii, 11, 45, 51

Fibre optique

Fibre optique	v, ix, xiii, 36, 68, 90, 91

MMF	xi, xiii, 35, 36, 75, 89, 90

SMF	xiii, 35, 36, 75, 89, 90

Firewall	ix, 41, 51, 61, 67

Freeware	ix, xi, 24, 26, 41, 48, 55, 57, 74

Hardening	vii, ix, 38, 39, 59, 61

Hardware	ix, xi, 5, 46, 94

Helpdesk	ix, xii, xiii, 6, 7, 9, 10, 11, 29

Hot Line	ix, xiii, 7

http	ix, xii, xiv, 19, 40, 71, 77, 78, 79, 94, a, b, c, e

Internet

Firewall	ix, 41, 51, 61, 67

Internet	ii, iv, v, vii, viii, ix, x, xii, xiii, xiv, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 93, 94, e, f

intranet	ii, x, xi, xiv, 5, 10, 34, 38, 39, 40, 41, 49, 65, 81

web-http	viii, ix, xii, xiv, 8, 19, 34, 40, 42, 61, 62, 63, 69, 71, 72, 77, 78, 79, 82, 94, a, b, c, e

Intranet	ii, x, xi, xiv, 5, 10, 34, 38, 39, 40, 41, 49, 65, 81

ISDN	ix, x, xii, 65, 85, i

LAN	x, xi, xiii, 10, 21, 34, 37, 41, 45, 71, 72, 73, 77, 82, i

Logiciels

Freeware	ix, xi, 24, 26, 41, 48, 55, 57, 74

Logiciels	iv, x, 26, 47, 55

Open Source	xi

Shareware	41, 55

Software	iv, x, xiii, 5, 26, 46, 54, 79

MAN	x, xi, xiii, 34, 35, 37, 38, 89

MMF	xi, xiii, 35, 36, 75, 89, 90

Outsourcing	xi, 24

Paquet	iv, xi, 69, a

Réseaux

ISDN	ix, x, xii, 65, 85, i

LAN	x, xi, xiii, 10, 21, 34, 37, 41, 45, 71, 72, 73, 77, 82, i

MAN	x, xi, xiii, 34, 35, 37, 38, 89

Télécoms	93

Trame	iv, v, ix, xi, xiii, 35, 36, 68, 69, 83, a

WAN	x, xiv, 2, 10, 29, 34, 35, 37, 38, 41, 45, 53, 64, 65, 73, 81, 82, 88

Sécurité

Bastion	vii, 61

Deny of Services	viii

Disaster Recovery	viii, 12, 50, 51, 77

Hardening	vii, ix, 38, 39, 59, 61

SFT	xiii, 11, 45, 51

SFT	xiii, 11, 45, 51

Shareware	41, 55

SMF	xiii, 35, 36, 75, 89, 90

Software	iv, x, xiii, 5, 26, 46, 54, 79

sous-traitance

Outsourcing	xi, 24

sous-traitance	24, 34, 62

Sous-traitance	xi, 24

Télécoms	93

Téléphonie

ISDN	ix, x, xii, 65, 85, i

Téléphonie	x, 34, 66

VoIP	xiv, 42, 81

Trame	iv, v, ix, xi, xiii, 35, 36, 68, 69, 83

UTP	v, xiv, 23, 34, 36, 68, 71, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 90

Virus

Virus	51

VoIP	xiv, 42, 81

WAN	x, xiv, 2, 10, 29, 34, 35, 37, 38, 41, 45, 53, 64, 65, 73, 81, 82, 88

Web	xiv, 8, 34, 40, 42, 61, 71, 78, 94

NOTES complémentaireS

Hyper lien ou « hyperlink » : lien interactif qui est « cliquable » et renvoi vers d’autres pages ou explications-, par convention, ils apparaissent en Bleu sur un document, et surtout le curseur change de forme pour remplacer la flèche par une main (en général).

PME : Petites et Moyennes Entreprises, par extension ce terme inclura aussi les PMI, pour Industries.

CFO : Anglais de directeur financier

Communication interne verticale : Entre les hiérarchies inférieures et supérieures.

Communication interne horizontale : Entre les différents services ou départements d’une entreprise.

Tableau de bord : « Business Board »

Workstation : Poste de travail (informatique), c’est en général un micro-ordinateur.

OSD = Operating System Deployment = Solution pour installer automatiquement un système d’exploitation sur un PC ou un serveur.

EM = électromagnétique

Excel et WinWord sont des marques déposées par Microsoft Corporation®

ZIP est l’abréviation courante pour désigner une archive compressée, mais d’autres formats que ZIP sont disponibles.

Ceci est une terminologie personnelle, s’il en existe une officielle, merci de me la faire connaître.

Laptop = Portable (Ordinateur).

SGBDR : Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnelles. Le ``standard`` qui s’est imposé est basé sur le langage SQL. Exemples : Oracle, Microsoft SQL Server, … Ces serveurs sont le plus souvent utilisés en réseau, sur des architectures clients serveurs (« 2-Tiers »).

Analogique vs Numérique :Un signal analogique, c’est par exemple le son. Un signal numérique, c’est par exemple un « LAN ». Les Télécoms ont longtemps transporté le son sous forme d’une courbe de puissance électrique sous forme d’un signal analogique, c’était plus facile.

Sauf qu’à cette date, je n’ai pas encore trouvé de solution disponible sur le marché qui puisse assurer la double fonction voix et data sur la même interface opérateur (par exemple un raccordement primaire ISDN de 30 lignes). Un fax groupe 4 utilise le protocole ISDN (RNIS) en mode numérique, un groupe 3 utilise un canal voix, comme une conversation.

BNC et AUI : sont les anciens types de raccordement Ethernet (fin = « thin » = 10B2 et épais = « Thick » = 10B5).

Ethernet est une marque déposée par Xerox

Sauf erreur, cette marque doit être déposée par IBM®

Les réseaux LAN aussi fonctionnent désormais en « Full duplex » (c’est à dire sur deux flux, un montant « upload » du client vers le serveur, un descendant « download ». Un réseau « Half Duplex » fonctionne sur un seul flux, soit la moitié du débit). Il devient donc nécessaire de monitorer ces deux flux.

Le client de messagerie professionnel de Microsoft, en connexion sur un serveur Microsoft Exchange.

SIDPE : Société des Ingénieurs Diplômés par l´Etat